System Requirement Specification

系统需求规范

​​

​​

​​

Customer/客户:    LiA/理想汽车
​​

​​

Product name/项目名称： DCU/ 门模块

​​

PDE 编号/项目号 ：

​​

BCS货号：

​​

版本/版本： V2.9

​​

状态/状态： Released

​​

​​

​​

​​

​​

|  | 负责人 | 签名: | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草： | Fiona Chen | Fiona Chen | 2022-03-22 |
| 审核： | Brick Chen | Brick Chen |  |
| 批准（立胜）： | Eason Yu | Eason Yu |  |
| 批准（理想）： |  |  |  |

​​

​​

​​

​​

​​

更改日志

| 版本号 | 更改需求号 | 更改章节 | 更改详情 | 日期 | 更改人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本1.0 |  | 全文 | - 增加电源管理功能描述，见1.9 - 增加通用需求，见1.10 - 儿童锁开关改为数字量，见2.1.2.4 - 增加开关控制及使能信号超时逻辑，见2.2.4 - 更新碰撞解锁描述，见2.1.3.1 - 增加车窗开关限制包括XCU计时超时逻辑，见2.2.4.11 - 增加门灯功能 见2.3.8 - 增加睡眠唤醒功能 | 2022.03.22 | 俞奕迅 |
| 版本1.1 | 1：ID 1329,2314,2451 2：ID 3176 3：ID 1377,1361 4：1430,1880 | 后视镜控制 | 1：将MirFldReq、MirUnfldReq信号修改为 MirFldLclReq、MirUnfdLclReq 2：增加Power Window 的锁定转子描述 3：窗口切换卡住 时DCU发送无请求 4：初始化过程中Handlem otor时DCU无法进入睡眠状态 | 2022.06.15 | 俞奕迅 |
| V1.2 | 7：ID 3713-3717 8:ID:3722 |  | 1.update block diaogrm PIN：R26&L1 delete PIN：L9 2.删除2.1.4吸合锁部分描述 3.add children door lock statuts message：LChildProtnLckSts，LChildProtnLckSts 见2.1.2.4 4.add crash messages：FLDCUCrashSts/FRDCUCrashSts 见2.1.3.1 5.更新车窗优先级 见2.2.6 6.增加车窗霍尔故障 见2.2.2.5 7.增加门灯状态，故障状态信号 见2.3.7 8.后视镜位置调出详细策略见2.4.5.3 9.后视镜加热占空比,频率策略见2.4.6.7 | 2022.7.1 | Fiona Chen |
| V1.2 | 1、ID1253 4、ID 1348 5、ID 1352 6、ID 3650 |  | 1、儿童锁开关检测的描述 见2.1.2.4 2、增加门把手迎宾灯信号超时逻辑 3、XCU远程控制车窗增加停止条件见2.2.4 4、后视镜位置变更位置行程 见2.4.5.2 5、开关控制后视镜折叠展开本地模式的报文见2.4.4.2 6、儿童锁指示灯逻辑描述见2.3.6.1 7、门把手伸出驱动过程中发送的报文，见2.5.3.2 | 2022.7.20 | Fiona Chen |
| V1.3 |  |  | 1、update Hided door handle description for wake up function,See ID 2465,1378 2：更新ECU/网络唤醒条件：门开和门锁状态有效改为信号发生变化，See ID1375,1378 3:增加车窗热保护计时描述，See ID 3839,3841,增加车窗热保护报文FLWndThrmlProtnSts、FRWndThrmlProtnSts，见热保护章节 4、整合后视镜加热、后视镜加热等级描述：2.4.6 5、完善ADS灯描述 2.3.8 6、3min调节开关，重新计时 ID:7488- 2956,7488-2955 7: 睡眠唤醒条件和NM 状态机进行关联，见章节3.2，3.4,ID3913 8：增加云诊断功能，见章节6 9:后视镜本地折叠展开，需先判断XCU指令，再进行操作 见2.4.4.2 | 2022.8.29 | Fiona Chen |
| V1.3 | ​ | ​ | 1、更新儿童锁开关有效报文发送策略，见ID 1260 2、更新E2E错误后电源模式判断逻辑，见ID 3032 3、更新E2E错误后车速判断逻辑，见ID 4723 4、更新碰撞解锁请求的描述，见ID 1258，1259，1388 5、更新隐藏式门把手的伸出缩回状态描述，见ID 4724 | 2022.10.09 | Fiona Chen |
| V1.4 | ​ | ​ | 1、更新后视镜折叠展开本地功能，需要先判断XCU节点丢失和车速小于20km/h。见 ID7488-2451，7488-3726 | 202211.04 | Fiona Chen |
| V1.5 | ​ | ​ | 1、删除门锁热保护逻辑 见2.1.3.4 2、更新无故障状态发送报文ID:5609,5610,5612,5611,5613,5614 3、更新车窗电机故障恢复条件：电源模式切换，重新满足激活条件 ID：1276，1279 | 2022.11.07 | Fiona Chen |
| V1.5 | ​ | ​ | 1、更新后视镜调出详细策略 ID:3058 2、更新过压、欠压确认时间，改为100ms ID:3029 3、增加门把手未初始化时的门把手模式描述 FLhandlemode=0x2 Uninitialized& FRhandlemode=0x2 Uninitialized 见ID:5710 4、删除后视镜展开折叠开路故障 见 ID：1322，1324，3022，3023 | 2022.11.28 | Fiona Chen |
| V1.5 | ​ | ​ | 1: 更新后视镜调节调出的前置条件，跳出位置需要跳变， See ID 1371,1347 | 2022.12.08 | Eason Yu |
| V1.5 | ​ | ​ | 1:删除后视镜折叠/展开电机开路故障 见2.4.3.1 2:更新ADS灯高亮描述：ID 3620,3624 3:儿童锁配置反馈 ID:3734 | 2023.01.05 | Fiona Chen |
| V1.6 | ​ | ​ | 1.增加后视镜选择指示灯点亮的前置条件：电源ACC/ON档 2.3.5.1，2.3.5.4 2.后视镜选择指示灯增加LMirSelIndcLampCmd、RMirSelIndcLampCmd,见2.3.5.1&2.3.5.4 3. 增加门把手霍尔故障后，门把手位置至为7F， 见ID 7488-7278 | 2023.01.10 | Fiona Chen |
| V1.7 | ​ | ​ | 1: 2.5.3.1 门把手初始化；2.5.3.2 门把手伸出；2.5.3.3 门把手缩回 2：2.1.3.1 碰撞解锁 ID7488-8101,7488-8102 3：2.2.3.1 车窗初始化 ID：7488-2434 4：2.3.8 ADS灯 ID：7488-3627；7488-3624；7488-3623；7488-3620 5:2.1.4.1 硬线碰撞信号，前置条件：只有点火开关在ON当6s后 ---删掉6s ID1259 | 2023.02.28 | Fiona Chen |
| V1.8 | ​ | ​ | 1、增加碰撞解锁前置条件ACC/ON ID：7488-1258 2、增加碰撞解锁同时，门把手弹出逻辑，ID：7488-8101 3、增加碰撞信号处理逻辑 ID：7488-8102 4、增加霍尔故障情况 ID：7488-3804；霍尔故障后，车窗重新学习ID:7488-8286 5、更新热保护保底次数15次。ID:7488-3839 6、更新门把手霍尔故障定义，车窗霍尔故障定义 7、Add E2E功能实现机制 ID:7488-8362 8. W01 SWID:0005 for DZ300 | 2023.04.10 | Fiona Chen |
| V1.9 | ​ | ​ | 1、修改儿童锁配置变化时信号按照新配置设置儿童锁状态 see 2.1.2.4 2、修改儿童锁指示灯点亮的触发条件，区分W01和X04车型信号， see 2.3.6.1，2.3.6.2 3、更新后视镜加热频率驱动时间 2.4.6.1（0014实现） 4、更新碰撞解锁后门把手伸出策略，2.1.3.1（0014实现） 5、新的DBC，适配ADS灯lowbeam信号的已释放 6、更新DZ300&BTS7080框图和PIN定义 7、更新车窗位置检测，开合百分比 ID:7488-2327 8、碰撞解锁再次发生，门把手驱动状态 ID:7288-8101 9、更新儿童锁配置信号变化表格，ID:7488-8608 10.后视镜折展停止条件Chapter2.4.4.1/2.4.4.2; ID:7488-2303/2309/2338/3727/3728 11、更新车窗本地开关控制使能，增加Lowpowermode off后，XCU超时，DCU需要自己计时30s. chapter2.2.3.2 12、后视镜镜片调节变化超过6个AD，发送change. ID:7488-1348,7488-1349 | 2023.06.13 | Fiona Chen |
| V2.0 | ​ | ​ | 1.增加儿童锁展车模式控制 2.增加门把手初始化后判断锁状态 | 2023/08/06 | ​ |
| V2.1 | ​ | ​ | 1.增加碰撞判断侧/翻滚延时8s解锁 2.修改远程命令控制车窗位置精度为1%都要响应 | 2023/10/26 | ​ |
| V2.2 | ​ | ​ | 增加ADS点亮前置条件 | 2023/11/15 | ​ |
| V2.3 | ​ | ​ | 增加连续5次防夹丢初始化的策略，ID7488-8905,7488-8906 | 2023/11/29 | Fiona Chen |
| V2.4 | ​ | ​ | 1、删除所有灯光的短路逻辑和描述ID:2951 2978 2949 2915 2888/2890 2892/2897 2、ADS灯名字修改，和ICD表保持一致。从ADS1,2改为ADS灯和ADS使能信号 ID:3900 3、增加ADS灯熄灭的前提条件，ID：3626 4、更新睡眠唤醒策略 ID：2466 5、更新后视镜调出逻辑 ID:3058 | ​ | ​ |
| V2.5 | ​ | ​ | 1.增加W03吸合锁功能描述 2.增加W03后门RL/RRDCU功能描述 3.KL30上电 2s内不判断电源模式，和硬线碰撞信号，响应CAN碰撞信号。 | 2024/1/2 | Brick Chen |
| V2.6 | ​ | ​ | 1、增加手动调节过程中，来了调出请求的处理。不响应调出，同时发送3帧0x4 stopbylocalSW ID:10738 | 2024/09/26 | Fiona Chen |
| V2.7 | ​ | ​ | 增加新需求：chapter 2.1.3.7.6 | 2024/11/27 | Fiona Chen |
| V2.8 | ​ | ​ | 更新需求：W01B吸合锁配置，车门工作模式stop时候吸合锁功能需要从开改为关。ID：7488-10749,7488-10750,7488-10751,7488-10752 | 2025/1/22 | Fiona Chen |
| V2.9 | ​ | ​ | 更新儿童锁需求：儿童锁配置信号取消，不通过儿童锁配置信号判断儿童锁状态，只判断儿童锁开关。删除ID:7488-8608，7488-8590 | 2025/1/23 | Fiona Chen |

​​

目录

Please update the table of contents.

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

概述

目的

本文档的目的是描述门模块控制器产品规范及功能设计说明书。

范围

本文档适用于门模块控制器整个生命周期。

术语和缩写

| Abbreviation 缩略语 | Meaning | Description 描述 |
| --- | --- | --- |
| XCU |  | 高性能车控计算单元 |
| FLDCU | Door Control Unit_FL | 左前门控制器 |
| FRDCU | Door Control Unit_FR | 右前门控制器 |
| RLDCU | Door Control Unit_RL | 左后门控制器 |
| RRDCU | Door Control Unit_RR | 右后门控制器 |
| TBD | To Be Defined | 待定义 |

设计与试验标准

设计标准

详见SOR要求。

试验标准

详见DVP实验要求。

运行电流

7488/7488-12437488-1243 - （1）DCU工作电流
DCU工作电流主要来自于电机负载，具体电流值取决于实际负载。
考虑车窗电机堵转，DCU的供电和接地脚的最大允许电流值为25A。详见ICD文件各PIN脚定义。
（2）DCU静态电流
 供电电压14V，室温25°C时，低功耗模式下的DCU典型静态电流必须小于0.1毫安。

环境需求

7488/7488-12447488-1244 - 工作温度: -40℃～85℃
储存温度: -40℃～95℃
相对湿度: 45%～75%

门模块整车布局

W01/X04/W04项目车型有2个门模块，W03项目车型有4个门模块：

左前门模块FLDCU安装在左前门内，W01接插件水平向左，主要用于管理左前门区域功能；

右前门模块FRDCU安装在右前门内，W01接插件水平向左，主要用于管理右前门区域功能；

左后门模块RLDCU安装在左后门内，主要用于管理左后门区域功能；

右后门模块RRDCU安装在右后门内，主要用于管理右后门区域功能；

​​

系统框图及接口定义

​​

图2-FLDCU系统框图

表1-FLDCU接口定义

| 管脚 | 功能 | 管脚 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 左前自吸合门吸合（W03） | L1 |  |
| R2 | 左前自吸合门弹开（W03） | L2 | 左前隐藏式门把手缩回输出 |
| R3 | 左前车窗降 | L3 | 左前门锁电机解锁 |
| R4 | 左前车窗升 | L4 | 安全锁指示灯 |
| R5 | 功率地/车窗霍尔地/PGND | L5 | 左前门锁电机闭锁 |
| R6 | 电源/B2+ | L6 | 左外后视镜转向灯 |
| R7 | LIN（预留） | L7 | 右后视镜开关指示灯 |
| R8 | 主驾右前窗开关 | L8 | 左后视镜开关指示灯 |
| R9 | 主驾左前窗开关 | L9 | ADS指示灯信号 |
| R10 | 外后视镜功能选择开关 | L10 | 左前隐藏式门把手展开输出 |
| R11 | 主驾左后窗开关 | L11 | 左前吸合门棘爪信号（W03） |
| R12 | 主驾右后窗开关 | L12 | 转向灯故障状态反馈 |
| R13 | 左前后视镜位置记忆电源 | L13 | 门灯 |
| R14 | 左前门把手迎宾灯 | L14 | 左前吸合门复位信号（W03） |
| R15 | 左外后视镜上调节 | L15 | 硬线碰撞信号 |
| R16 | 左外后视镜右调节 | L16 | 门把手霍尔电源 |
| R17 | 左外后视镜左/下调节/折叠 | L17 | Digital Input1（预留） |
| R18 | 左外后视镜左右位置记忆信号 | L18 | 左前机械钥匙闭锁开关（预留） |
| R19 | 左外后视镜调节开关 | L19 | DCUCANL |
| R20 | 左外后视镜上下位置记忆信号 | L20 | 左前门门开开关 |
| R21 | 左前车窗霍尔电源 | L21 | 左前门锁状态 |
| R22 | 左外后视镜位置记忆地（主驾开关模拟地） | L22 | 电解锁闭锁 |
| R23 | IGN信号 | L23 | 电解锁解锁 |
| R24 | 左外后视镜加热 | L24 | 左前把手霍尔地 |
| R25 | 左外后视镜展开 | L25 | 儿童锁开关/乘员抑制 |
| R26 | ADS指示灯 | L26 | 左前开关背光灯输出 |
|  |  | L27 | DCUCANH |
|  |  | L28 |  |
|  |  | L29 | 左前车窗霍尔1输入 |
|  |  | L30 | 左前车窗霍尔2输入 |

图3-FRDCU系统框图

表2-FRDCU接口定义

| 管脚 | 功能 | 管脚 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 右前自吸合门吸合（W03） | L1 |  |
| R2 | 右前自吸合门弹开（W03） | L2 | 右前隐藏式门把手缩回输出 |
| R3 | 右前车窗降 | L3 | 右前门锁电机解锁 |
| R4 | 右前车窗升 | L4 |  |
| R5 | 功率地/车窗霍尔地/PGND | L5 | 右前门锁电机闭锁 |
| R6 | 电源/B1+ | L6 | 右外后视镜转向灯 |
| R7 | LIN（预留） | L7 |  |
| R8 | 副驾右前窗开关 | L8 |  |
| R9 |  | L9 | ADS指示灯信号 |
| R10 |  | L10 | 右前隐藏式门把手展开输出 |
| R11 |  | L11 | 右前吸合门棘爪信号（W03） |
| R12 |  | L12 | 转向灯故障状态反馈 |
| R13 | 右前外后视镜位置记忆电源 | L13 | 门灯 |
| R14 | 右前门把手迎宾灯 | L14 | 右前吸合门复位信号（W03） |
| R15 | 右外后视镜上调节 | L15 | 硬线碰撞信号 |
| R16 | 右外后视镜右调节 | L16 | 门把手霍尔电源 |
| R17 | 右外后视镜左/下调节/折叠 | L17 | Digital Input1（预留） |
| R18 | 右外后视镜左右位置记忆信号 | L18 |  |
| R19 |  | L19 | DCUCANL |
| R20 | 右外后视镜上下位置记忆信号 | L20 | 右前门门开开关 |
| R21 | 右前车窗霍尔电源 | L21 | 右前门锁状态 |
| R22 | 右外后视镜位置记忆地（主驾开关模拟地） | L22 | 电解锁闭锁 |
| R23 | IGN信号 | L23 | 电解锁解锁 |
| R24 | 右外后视镜加热 | L24 | 右前把手霍尔地 |
| R25 | 左外后视镜展开 | L25 |  |
| R26 | ADS指示灯 | L26 | 右前开关背光灯输出 |
|  |  | L27 | DCUCANH |
|  |  | L28 |  |
|  |  | L29 | 左前车窗霍尔1输入 |
|  |  | L30 | 左前车窗霍尔2输入 |

​​

图4-RL/RRDCU系统框图

表3-RL/RRDCU接口定义

| 管脚 | 功能 | 管脚 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 自吸合门吸合 | L1 | 中控锁、儿童锁解锁 |
| R2 | 自吸合门弹开 | L2 | 门把手迎宾灯 |
| R3 | 车窗下降 | L3 | 儿童锁闭锁 |
| R4 | 车窗上升 | L4 | 中控锁闭锁 |
| R5 | 功率地/PGND | L5 |  |
| R6 | 电源/B1+ | L6 | 隐藏式门把手展开 |
| R7 |  | L7 | 隐藏式门把手缩回 |
| R8 |  | L8 |  |
| R9 |  | L9 | ​ |
| R10 |  | L10 |  |
| R11 |  | L11 | 门灯 |
| R12 |  | L12 | 把手霍尔输入 |
| R13 | 中控锁状态 | L13 | ​ |
| R14 | 门开开关 | L14 | ​ |
| R15 | 吸合门棘爪信号 | L15 |  |
| R16 | 吸合门复位信号 | L16 | ​ |
| R17 |  | L17 | ​ |
| R18 | 儿童锁状态开关 | L18 |  |
| R19 | 车窗霍尔1输入 | L19 | DCUCANL |
| R20 |  | L20 | IGN信号（预留） |
| R21 | ​ | L21 | LIN（预留） |
| R22 | 开关模拟地/车窗霍尔地/AGND | L22 | 车窗&把手霍尔电源 |
| R23 |  | L23 |  |
| R24 | 车窗开关 | L24 |  |
| R25 | 硬线碰撞信号 | L25 |  |
| R26 | 车窗霍尔2输入 | L26 |  |
|  |  | L27 | DCUCANH |
|  |  | L28 |  |
|  |  | L29 |  |
|  |  | L30 | 开关背光灯输出 |

​​

电源管理功能描述

额定电压/ Rated Voltage

额定工作电压：14V

电源分配

根据电源管理的配置参数，可将系统电压分为三种状态：正常、低压、高压。

输入：

系统电压定义；

7488/7488-12457488-1245 - 功能描述：
a) 系统上电初始时，系统电压的默认状态为正常，之后实时监测电压状态；
b) 系统唤醒后，首先进行电压状态判断，自动更新电压状态；
c) 在低压状态下，若“低压恢复电压≤系统电压＜正常电压上限”，并且连续Tnormal稳定，则电压状态变为正常；
d) 在高压状态下，若“正常电压下限≤系统电压＜高压恢复电压”，并且连续Tnormal稳定，则电压状态变为正常；
e) 在任何状态下，若“系统电压＜正常电压下限”，并且连续Tlow稳定，则电压状态变为低压；
f) 在任何状态下，若“系统电压＞正常电压上限”，并且连续Thigh稳定，则电压状态为高压；
g) 其余所有情况下，电压状态保持不变；

​​

系统功能电压要求

7488/7488-12497488-1249 - 1：当电压处于正常状态，则CAN/LIN 正常通讯，当电压处于低压或高压状态，则DCU 关闭CAN/LIN 通讯；

7488/7488-30307488-3030 - 2：当电压处于正常状态，则开关信号正常检测，当电压处于低压或高压状态，则开关信号保持上一状态，开关默认初始状态为无效状态；

7488/7488-30317488-3031 - 3：当电压处于正常状态，则DCU按照正常逻辑控制输出口，当电压处于低压或高压状态，则DCU 不激活负载输出口；
注：在驱动过程中，若电压异常，则立即切断输出口输出，且CAN网络上相应的输出口信号须与实际功能状态保持一致。
当电压恢复正常后，若激活条件依然满足（若触发条件是检测跳变，则需重新触发），则继续输出。

7488/7488-30297488-3029 - 4：当电压处于正常状态，则DCU对DTC 故障状态进行正常检测，当电压处于低压或高压状态，DCU 关闭DTC检测功能；

| 符号 | 参数含义 | CAN网络通信 | LIN网络通信 | 开关信号采集 | 负载驱动输出 | DTC故障诊断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vnormal-low | 正常电压下限 | 7.5volts | 7.5volts | 7.5volts | 8.5volts | 9.0 volts |
| Vnormal-up | 正常电压上限 | 18.5 volts | 18.5 volts | 18.5 volts | 16.5volts | 16.0 volts |
| Vlow-backup | 低压状态恢复电压 | 8 volts | 8 volts | 8 volts | 9 volts | 9.5 volts |
| Vup-backup | 高压状态恢复电压 | 18volts | 18volts | 18volts | 16 volts | 15.5 volts |
| Tnormal | 正常电压确认时间 | 100 mS | 100 mS | 50ms | 500 mS | 500 mS |
| Tlow | 低压确认时间 | 100 mS | 100 mS | 50ms | 100 mS | 50 mS |
| Thigh | 高压确认时间 | 100 mS | 100 mS | 50ms | 100 mS | 50 mS |

试验电压

整车测试电压：14V

反电压保护能力：

7488/7488-12507488-1250 - DCU施加-14V电压2min后，恢复正常工作电压动作，保证DCU不损坏且动作正常。

​​

通用需求

输入滤波说明

7488/7488-12477488-1247 - 1： 数字量输入的滤波时间均为50ms
2:  除电源管理的电压有特殊的的debounce时间外，其余电压值debounce 时间均为100ms
3：模拟开关的滤波时间为50ms

车速判断

7488/7488-47237488-4723 - 当E2E错误后，车速值保持上一状态，车速有效性认为无效
注：当前车速信号关联快照信息和后视镜折叠功能。

报文超时定义

7488/7488-30337488-3033 - 1：报文超时/节点超时的时间都是发送周期的十倍.如果十倍周期>5s,则以5s做为超时或节点丢失的判断时间。
                       2：CAN 报文超时后，BSW的值保持历史值，APP SW 做超时后的逻辑处理（若有超时需求）

电源模式判断

7488/7488-30327488-3032 - 电源模式（SystemPowerMode）除特殊描述外，判断总线报文信号（LowVolPwrMd信号），总线报文丢失或E2E故障后，LowVolPwrMd信号使用last Value；注：特殊描述参考相关章节定义详见各自章节。

功率输出口故障检测及I/O Control说明

7488/7488-39517488-3951 - 1：输出口的故障诊断（开路短路，霍尔故障等）均需要在输出口激活时进行判断，且需要debounce时间，具体参考诊断文档
2：I/O Control 功能：相比应用功能，I/O Control的优先级最高，相关输出口在被I/O Control服务指令控制后，需要做DTC诊断，

注：I/O Control 期间输出口状态报文可以和输出口保持一致，以及可以做输出口电压限制，不做强制要求。
​​

E2E DATA ID

7488/7488-44727488-4472 - 1：ACU_Info_200ms_GW
      E2E data ID=476
2：FBCM_BCM_XCU_Info1_20ms_GW
      E2E data ID=278
3：FBCM_CMD1_100ms_GW
      E2E data ID=390
4：FLDCU_Info1_100ms
      E2E data ID=101
5：FLDCU_Info2_20ms
      E2E data ID=104
6：ESP_Info_10ms_Rt_FD 
      E2E data ID=460

7488/7488-92267488-9226 - 7：RLDCU_Info1_100ms
      E2E data ID=105

7488/7488-92287488-9228 - 8：RRDCU_Info1_100ms
      E2E data ID=114

7488/7488-83627488-8362 - 
1、E2E功能实现机制

开关检测电压范围及误差

1：低有效输入开关，当输入电压小于2V时，认为低有效

2：高有效开关，当输入电压高于7V时， 认为高有效

3：模拟量输入的误差须保持在10%以内

注：针对需要支持唤醒的开关，电压需要满足上述定义才可唤醒DCU

基本功能

DCU包括FLDCU/FRDCU/RLDUC/RRDCU，实现下列功能控制。

- 门锁驱动：门锁的上锁和解锁；

- 车窗驱动：玻璃升降，带车窗霍尔防夹；

- 灯光驱动：后视镜选择开关指示灯、儿童锁指示灯（FLDCU），后视镜转向灯、ADS灯（FL/FRDCU），开关背光灯、门把手灯（X04无）、门灯；

- 后视镜驱动：后视镜折叠/展开/调节/位置记忆/加热；（FL/FRDCU）

- 隐藏式门把手驱动：隐藏式门把手伸出/缩回，门把手位置检测；

- 吸合锁控制：吸合锁的吸合和反转；(W03)

- 儿童锁驱动：儿童锁的上锁和解锁。（RL/RRDCU）

门锁功能

DCU分别检测其各自门开状态和门锁状态，并将信息同步在CAN上。

整车锁的控制逻辑是由FBCM进行相关的逻辑判断，DCU不做逻辑判断，只是负责执行FBCM发过来的解闭锁信号。仅有碰撞解锁例外，碰撞事件发生时DCU分别接收ACU发过来的碰撞信号并各自执行碰撞解锁。

硬线信号定义

硬线输入输出信号表（●标配，△预留，/非配）

| FLDCU | FRDCU | RLDCU | RRDCU | 输入/输出 | 信号描述 | 信号值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | ● | ● | ● | 输入 | 门状态输入 | 低电平：门开 悬空（高阻态）：门关 |
| ● | ● | ● | ● | 输入 | 门锁状态输入 | 低电平：解锁 悬空（高阻态）：上锁 |
| ● | / | / | / | 输入 | 童锁锁止输入开关 | 低电平：开关有效 悬空（高阻态）：无效 |
| / | / | ● | ● | 输入 | 童锁状态输入 | 低电平：上锁 悬空（高阻态）：解锁 |
| / | / | ● | ● | 输出 | 童锁上锁/解锁驱动 |  |
| ● | / | / | / | 输出 | 儿童锁状态指示灯（区分左右） |  |
| ● | ● | ● | ● | 输出 | 门锁上锁/解锁驱动 |  |
| ● | ● | ● | ● | 输入 | 吸合反转复位状态输入（W03） | 低电平：开关闭合 悬空（高阻态）：开关断开 |
| ● | ● | ● | ● | 输入 | 棘爪状态输入（W03） | 低电平：开关闭合 悬空（高阻态）：开关断开 |
| ● | ● | ● | ● | 输出 | 吸合锁电机驱动（W03） |  |

​​

门锁输入检测

门锁状态检测

功能概述：DCU检测门锁状态硬线输入信号并同步到CAN网络上。

7488/7488-12487488-1248 - 前置条件：
系统电压8-18V。
基本流程： 当FLDCU检测门锁状态为低电平，对应发送CAN信号FLDoorLckSts= 0x1: Unlocked；
当FLDCU检测门锁状态为悬空（高阻态），对应发送CAN信号FLDoorLckSts= 0x0: Locked

7488/7488-13857488-1385 - 当FRDCU检测门锁状态为低电平，对应发送CAN信号FRDoorLckSts= 0x1: Unlocked。
当FRDCU检测门锁状态为悬空（高阻态），对应发送CAN信号FRDoorLckSts= 0x0: Locked。
备注：门锁状态硬线输入信号为唤醒源，双边沿唤醒。

7488/7488-92247488-9224 - 当RLDCU检测门锁状态为低电平，对应发送CAN信号RLDoorLckSts= 0x1: Unlocked。
当RLDCU检测门锁状态为悬空（高阻态），对应发送CAN信号RLDoorLckSts= 0x0: Locked。
备注：门锁状态硬线输入信号为唤醒源，双边沿唤醒。

7488/7488-92257488-9225 - 当RRDCU检测门锁状态为低电平，对应发送CAN信号RRDoorLckSts= 0x1: Unlocked。
当RRDCU检测门锁状态为悬空（高阻态），对应发送CAN信号RRDoorLckSts= 0x0: Locked。
备注：门锁状态硬线输入信号为唤醒源，双边沿唤醒。

门状态检测

7488/7488-12527488-1252 - 功能概述：门模块分别检测其对应门开关状态硬线输入信号并同步到CAN网络上。
前置条件：
系统电压8-18V。
基本流程： 当FLDCU检测门开关状态为悬空（高阻态）， 其对应CAN信号FLDoorSts=0x0: Closed；
当FLDCU检测门开关状态为低电平， 其对应CAN信号FLDoorSts= 0x1: Ajar
当FRDCU检测门开关状态为悬空（高阻态）， 其对应CAN信号FRDoorSts=0x0: Closed；
当FRDCU检测门开关状态为低电平， 其对应CAN信号FRDoorSts= 0x1: Ajar。
备注：门开关状态硬线输入信号均为唤醒源，双边沿唤醒。

7488/7488-92227488-9222 - 当RLDCU检测门开关状态为悬空（高阻态）， 其对应CAN信号RLDoorSts=0x0: Closed；
当RLDCU检测门开关状态为低电平， 其对应CAN信号RLDoorSts= 0x1: Ajar。
备注：门开关状态硬线输入信号均为唤醒源，双边沿唤醒。

7488/7488-92237488-9223 - 当RRDCU检测门开关状态为悬空（高阻态）， 其对应CAN信号RRDoorSts=0x0: Closed；
当RRDCU检测门开关状态为低电平， 其对应CAN信号RRDoorSts= 0x1: Ajar。
备注：门开关状态硬线输入信号均为唤醒源，双边沿唤醒。

门锁电机故障检测策略

7488/7488-13847488-1384 - 1.驱动左前门或右前门或左后门/右后门解闭锁时，每次驱动门锁电机的时间为200ms， 在驱动门锁结束后，有400ms的禁用时间，检测门锁状态反馈的时间是驱动电机的时间与之后禁用的时间之和。

7488/7488-13797488-1379 - 2. 解闭锁判断成功的条件：当执行左前门或右前门或左后门/右后门解（闭）锁时，如果在检测门锁状态反馈时间内，若检测到左前门或右前门或左后门/右后门相对应的门锁解（闭）锁成功，即认为门锁解（闭）锁成功。否则认为解（闭）锁失败。

7488/7488-13827488-1382 -  3.当执行左前门解闭锁时，在驱动电机的时间与之后禁用的时间之内，停止响应任意的解闭锁请求(碰撞解锁碰撞解锁功能请参考相应章节)， 若同一时间发生解锁和闭锁请求，则响应解锁请求，忽略闭锁请求。

7488/7488-13927488-1392 - 4.当执行右前门解闭锁时，在驱动电机的时间与之后禁用的时间之内，停止响应任意的解闭锁请求(碰撞解锁碰撞解锁功能请参考相应章节)， 若同一时间发生解锁和闭锁请求，则响应解锁请求，忽略闭锁请求。

7488/7488-92207488-9220 -  当执行左后门解闭锁时，在驱动电机的时间与之后禁用的时间之内，停止响应任意的解闭锁请求(碰撞解锁碰撞解锁功能请参考相应章节)， 若同一时间发生解锁和闭锁请求，则响应解锁请求，忽略闭锁请求。

7488/7488-92217488-9221 - 当执行右后门解闭锁时，在驱动电机的时间与之后禁用的时间之内，停止响应任意的解闭锁请求(碰撞解锁碰撞解锁功能请参考相应章节)， 若同一时间发生解锁和闭锁请求，则响应解锁请求，忽略闭锁请求。

7488/7488-28657488-2865 - 5.左前门门锁解锁驱动过程中发送：FLDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，闭锁过程中发送0x1: lock，其余状态（包含禁用时间）发送FLDoorLckUnlckDrvSts = 0x0: Inactive

7488/7488-28647488-2864 - 6.右前门门锁解锁驱动过程中发送：FRDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，闭锁过程中发送0x1: lock，其余状态（包含禁用时间）发送FRDoorLckUnlckDrvSts = 0x0: Inactive

7488/7488-92157488-9215 - 左后门门锁解锁驱动过程中发送：RLDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，闭锁过程中发送0x1: lock，其余状态（包含禁用时间）发送RLDoorLckUnlckDrvSts = 0x0: Inactive

7488/7488-92187488-9218 - 右后门门锁解锁驱动过程中发送：RRDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，闭锁过程中发送0x1: lock，其余状态（包含禁用时间）发送RRDoorLckUnlckDrvSts = 0x0: Inactive

7488/7488-13837488-1383 - 7. 当左前门门锁解闭锁不成功时，发送FLDoorUnlckDrvFlt=0x1: Failure，若解闭锁成功，则发送FLDoorUnlckDrvFlt=0x0: Normal

7488/7488-13807488-1380 - 8. 当右前门门锁解闭锁不成功时，发送FRDoorUnlckDrvFlt=0x1: Failure，若解闭锁成功，则发送FRDoorUnlckDrvFlt=0x0: Normal

7488/7488-92167488-9216 - 前置条件：a&&b
a. CAN通讯正常；
b. 系统电压9-16V。
基本流程：当左后门门锁解闭锁不成功时，发送RLDoorUnlckDrvFlt=0x1: Failure，若解闭锁成功，则发送RLDoorUnlckDrvFlt=0x0: Normal。

7488/7488-92137488-9213 - 前置条件：a&&b
a. CAN通讯正常；
b. 系统电压9-16V。
基本流程：当右后门门锁解闭锁不成功时，发送RRDoorUnlckDrvFlt=0x1: Failure，若解闭锁成功，则发送RRDoorUnlckDrvFlt=0x0: Normal。

7488/7488-30177488-3017 - 9：当FLDCU检测到左前门锁电机短路后，需立即切断相应输出口并发送FLDoorUnlckCircuitFlt=0x1: Failure，之后当重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作；若检测到无短路故障，则发送FLDoorUnlckCircuitFlt=0x0: Normal

7488/7488-30187488-3018 - 10：FRDCU当检测到右前门锁电机短路后，需立即切断相应输出口并发送FRDoorUnlckCircuitFlt=0x1: Failure，之后当重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作；若检测到无短路故障，则发送FRDoorUnlckCircuitFlt=0x0: Normal

7488/7488-92117488-9211 - 前置条件：a&&b
a. CAN通讯正常；
b. 系统电压9-16V。
基本流程：当RLDCU执行左后门锁驱动过程中：若检测到门锁电机无短路故障，则发送 RLDoorUnlckCircuitFlt=0x0: Normal；若检测到左后门锁电机短路， 需立即切断相应输出口并发送RLDoorUnlckCircuitFlt=0x1: Failure，之后当重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作。

7488/7488-92097488-9209 - 前置条件：a&&b
a. CAN通讯正常；
b. 系统电压9-16V。
基本流程：当RRDCU执行右后门锁驱动过程中：若检测到门锁电机无短路故障，则发送RRDoorUnlckCircuitFlt=0x0: Normal；若检测到左后门锁电机短路，需立即切断相应输出口并发送RRDoorUnlckCircuitFlt=0x1: Failure，之后当重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作。

儿童锁开关检测（FLDCU）

7488/7488-12537488-1253 - 功能概述：主驾门模块检测儿童锁开关状态，并同步到CAN网络上。
前置条件：
系统电压8-18V。
基本流程：FLDCU检测儿童锁开关状态为悬空（高阻态），对应CAN信号ChildProtnBtnSts=0x0: NO Press；开关状态为低电平对应CAN信号ChildProtnBtnSts=0x1: Press。
 儿童锁配置及控制
 功能概述：FLDCU收到ChildLckCfgReq信号后，实时反馈配置状态至ChildLckCfgFdbk，同时配置儿童锁的按键功能，默认ChildLckCfgFdbk为0x0:Both Side；0x1：Only Left； 0x2：Only Right
例：前置条件：a&b&c&d
a 若FLDCU收到配置信号ChildLckCfgReq=0x0 Both Side Request，
 W01/W01B:
b 左侧儿童锁状态信号：FBCM_LChildProtnLckSts,  0x0: Unlocked, 
c 右侧儿童锁状态信号：FBCM_RChildProtnLckSts,  0x0: Unlocked,

7488/7488-89667488-8966 - X04&W04：
b 左侧儿童锁状态信号：FBCM_LChildProtnLckSts,  0x0: Unlocked, 
c 右侧儿童锁状态信号：RBCM_RChildProtnLckSts,  0x0: Unlocked,

7488/7488-92077488-9207 - W03：
b 左侧儿童锁状态信号：RLDCU发送的 LChildProtnLckSts,  0x0: Unlocked, 
c 右侧儿童锁状态信号：RRDCU发送的 RChildProtnLckSts,  0x0: Unlocked,

7488/7488-92057488-9205 - 
 d 据上一次童锁按键无效到有效跳变600ms后
 触发条件：按下儿童锁按键（检测无效到有效跳变）
执行输出：FLDCU发出ChildProtnOptSw=0x3: Both Press.

 一、儿童锁按键信号变化

| 前提 |  |  | 操作 | 执行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ChildLckCfgReq配置 | 左儿童锁状态 | 右儿童锁状态 | 儿童锁按键 | ChildProtnOptSw |
| 双侧 | 解锁 | 解锁 | 按下 | 0x3: BothPress |
| 双侧 | 解锁 | 闭锁 | 按下 | 0x2: RightPress |
| 双侧 | 闭锁 | 解锁 | 按下 | 0x1: LeftPress |
| 双侧 | 闭锁 | 闭锁 | 按下 | 0x3: BothPress |
| 左侧 | 解锁 | 解锁 | 按下 | 0x1: LeftPress |
| 左侧 | 解锁 | 闭锁 | 按下 | 0x2: RightPress |
| 左侧 | 闭锁 | 解锁 | 按下 | 0x1: LeftPress |
| 左侧 | 闭锁 | 闭锁 | 按下 | 0x3: BothPress |
| 右侧 | 解锁 | 解锁 | 按下 | 0x2: RightPress |
| 右侧 | 解锁 | 闭锁 | 按下 | 0x2: RightPress |
| 右侧 | 闭锁 | 解锁 | 按下 | 0x1: LeftPress |
| 右侧 | 闭锁 | 闭锁 | 按下 | 0x3: BothPress |

7488/7488-12607488-1260 - 原则：
1. 当每次儿童锁开关按下时，FLDCU 发三帧ChildProtnOptSw（coding参考上述定义），然后发送ChildProtnOptSw=0x0: NoPress， 在发送三帧时间中，若再次按下儿童锁开关，则重新发送三帧ChildProtnOptSw（coding参考上述定义）.若长按儿童锁开关，仍然只发送三帧有效报文，之后发送ChildProtnOptSw=0x0: No Press。

7488/7488-104277488-10427 - 2. 开关类型为自复位式。
 3. 儿童锁闭锁状态与儿童锁配置不一致时，此时按下儿童锁按键，则解锁儿童锁之后发送ChildProtnOptSw=0x0: No Press。
4. 儿童锁状态为非闭锁时，此时按下儿童锁，则按照儿童锁配置状态闭锁儿童锁；

7488/7488-86087488-8608 - 二、儿童锁配置信号变化

| 前提（据上一次ChildLckCfgReq配置变化400ms后） |  |  | 操作 | 执行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ChildLckCfgReq配置 | 左儿童锁状态 | 右儿童锁状态 | ChildLckCfgReq配置 | ChildProtnOptSw |
| 双侧 | 闭锁 | 闭锁 | 左侧 | 0x2: RightPress |
| 双侧 | 闭锁 | 闭锁 | 右侧 | 0x1: LeftPress |
| 左侧 | 闭锁 | 解锁 | 双侧 | 0x2: RightPress |
| 左侧 | 闭锁 | 解锁 | 右侧 | 0x3: BothPress |
| 右侧 | 解锁 | 闭锁 | 双侧 | 0x1: LeftPress |
| 右侧 | 解锁 | 闭锁 | 左侧 | 0x3: BothPress |
| 其他 |  |  | 任意 | 不响应 |

原则： 配置信号变化，保持锁状态和配置项一致：
1. ChildLckCfgReq配置第一次变化时发送三帧ChildProtnOptSw，后600ms内不响应ChildLckCfgReq配置变化；
2. 600ms后按ChildLckCfgReq第一次变化后的配置到当前ChildLckCfgReq配置变化，重新发送三帧ChildProtnOptSw。

7488/7488-37347488-3734 -   儿童锁配置反馈ChildLckCfgFdbk：
1：儿童锁配置信号为ChildLckCfgReq，
2：有效设置项包括3项：分别为0x0: Both Side Request，0x1: Only Left Request，0x2: Only Right Request
3：FLDCU实时记录有效设置项，若ChildLckCfgReq发送非有效设置项信号，则FLDCU记录的有效设置项保持上一状态，有效设置项需存储至EEPROM，初始值为0x0:Both Side
4：FLDCU将记录的有效设置项实时发送到ChildLckCfgFdbk信号上
 例：若收到ChildLckCfgReq=0x1 Only Left Request，则发送ChildLckCfgFdbk=0x1 Only Left
 备注：当处于闭锁状态的儿童锁与儿童锁配置状态不一致时，此时按下儿童锁按键，则后门DCU解锁儿童锁（RRDCU和RLDCU处理，不算FLDCU的需求）

7488/7488-92037488-9203 - 1. RLDCU收到ChildProtnOptSw=0x1: LeftPress或者0x3: BothPress，则执行与目前儿童锁状态相反的动作；等同与儿童锁解闭锁本地功能。

7488/7488-92297488-9229 - 2. RRDCU收到ChildProtnOptSw=0x2: RightPress或者0x3: BothPress，则执行与目前儿童锁状态相反的动作；等同与儿童锁解闭锁本地功能。

7488/7488-85907488-8590 - 备注：1、儿童锁配置信号优先级高于儿童锁按键，当这两个同时发生变化，按照儿童锁配置信号变化后，儿童锁按键按下对应的状态发送ChildProtnOptSw.

7488/7488-85917488-8591 - 2、若儿童锁在执行过程中来了新的命令，重新响应新命令并且发送3帧ChildProtnOptSw.

儿童锁展车模式控制（FLDCU）

7488/7488-87287488-8728 - 前置条件：a&&b
a. 系统电压8-18V；
b. CAN通讯正常；
触发条件：VehMdst整车模式由其他值跳变为0x4: Exhibition Mode 展车模式
执行输出：
a. 检测儿童锁状态，如左右儿童锁处于闭锁状态，则发送3帧ChildProtnOptSw，0x3: BothPress；
b. 检测儿童锁状态，如左侧闭锁，右侧解锁，则发送3帧ChildProtnOptSw，0x1: LeftPress；
c. 检测儿童锁状态，如左侧解锁，右侧闭锁，则发送3帧ChildProtnOptSw，0x2: RightPress； 
d. 检测儿童锁状态，如左侧解锁，右侧解锁，则维持不变ChildProtnOptSw，0x0: NoPress；
 e. a||b||c||d执行之后，不响应儿童锁开关硬线信号和儿童锁配置项信号变化。

儿童锁状态检测（RL/RRDCU）

7488/7488-92277488-9227 - 功能概述：后门DCU检测其相应儿童锁状态硬线输入信号并同步到CAN网络上。
前置条件：a
 a. 系统电压8-18V；

7488/7488-92307488-9230 - 基本流程：a. 当RLDCU检测儿童锁状态为悬空（高阻态），其对应CAN信号LChildProtnLckSts= 0x0: Unlocked；当检测儿童锁状态为低电平，其对应CAN信号LChildProtnLckSts= 0x1: Locked。

7488/7488-91987488-9198 - b. 当RRDCU检测儿童锁状态为悬空（高阻态），其对应CAN信号RChildProtnLckSts= 0x0: Unlocked；当检测儿童锁状态为低电平，其对应CAN信号RChildProtnLckSts= 0x1: Locked。

儿童锁电机故障检测（RL/RRDCU）

7488/7488-101847488-10184 - 功能概述：后门门模块驱动儿童锁电机过程中监测儿童锁电机状态，当监测锁电机处于故障状态（开路、短路）时发送电机故障状态CAN消息。
前置条件：a&&b
a. CAN通讯正常；
b. 系统电压9-16V。
基本流程：左右童锁电机故障状态对应的CAN信号分别为：LChildProtnLckFlt、RChildProtnLckFlt。

7488/7488-101867488-10186 - 1. RLDCU驱动儿童锁电机过程中，检测到左后门童锁电机无故障，发送 LChildProtnLckFlt=0x0: Normal；若检测到故障（开路、短路）后，发送LChildProtnLckFlt=0x1: Failure；短路需立即切断相应输出口，电源模式切换后，重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作；

7488/7488-101857488-10185 - 2. RRDCU驱动儿童锁电机过程中，检测到右后门童锁电机无故障，发送 RChildProtnLckFlt=0x0: Normal；若检测到故障（开路、短路）后，发送RChildProtnLckFlt=0x1: Failure；短路需立即切断相应输出口，电源模式切换后，重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作；

7488/7488-101887488-10188 - 3. RLDCU驱动左后门童锁解闭锁成功，发送LChildProtnLckDrvFlt=0x0: Normal。解闭锁失败，发送LChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure。

7488/7488-101877488-10187 - 4. RRDCU驱动右后门童锁解闭锁成功，发送RChildProtnLckDrvFlt=0x0: Normal。解闭锁失败，发送RChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure。

7488/7488-100777488-10077 - 5. 驱动儿童锁解闭锁时，每次驱动的时间为200ms， 在驱动结束后，有400ms的禁用时间，检测儿童锁状态反馈的时间是驱动电机的时间与之后禁用的时间之和。

7488/7488-100757488-10075 - 6. 儿童锁解闭锁成功的判断条件：当执行儿童锁解闭锁时，如果在检测儿童锁状态反馈时间内，检测到儿童锁解闭锁成功，即认为儿童锁解闭锁成功。否则认为解闭锁失败。

​​

吸合锁复位状态检测

7488/7488-91967488-9196 - 功能概述：四门门模块分别检测其对应吸合锁复位开关状态硬线输入信号，并同步到CAN网络上。
前置条件：a
 a. 系统电压8-18V；

基本流程：

7488/7488-91947488-9194 - a. FLDCU当检测复位开关状态为悬空（高阻态），其对应CAN信号FLDoorRatchetSts=0x0: Closed & FLDoorLCKRsetSts= 0x0: Inactive；
当检测复位开关状态为低电平， 其对应CAN信号FLDoorRatchetSts= 0x1: Ajar & FLDoorLCKRsetSts= 0x1: Active；

7488/7488-91937488-9193 - b. FRDCU当检测复位开关状态为悬空（高阻态），其对应CAN信号FRDoorRatchetSts=0x0: Closed & FRDoorLCKRsetSts= 0x0: Inactive；
当检测复位开关状态为低电平， 其对应CAN信号FRDoorRatchetSts= 0x1: Ajar & FRDoorLCKRsetSts= 0x1: Active；

7488/7488-91927488-9192 - c. RLDCU当检测复位开关状态为悬空（高阻态），其对应CAN信号RLDoorRatchetSts=0x0: Closed & RLDoorLCKRsetSts= 0x0: Inactive；
当检测复位开关状态为低电平， 其对应CAN信号RLDoorRatchetSts= 0x1: Ajar & RLDoorLCKRsetSts= 0x1: Active；

7488/7488-91917488-9191 - d. RRDCU当检测复位开关状态为悬空（高阻态），对应CAN信号RRDoorRatchetSts=0x0: Closed & RRDoorLCKRsetSts= 0x0: Inactive；
当检测复位开关状态为低电平， 其对应CAN信号RRDoorRatchetSts= 0x1: Ajar & RRDoorLCKRsetSts= 0x1: Active；

7488/7488-92427488-9242 - 备注：复位状态硬线输入信号均为唤醒源，双边沿唤醒。

吸合锁棘爪状态检测

7488/7488-91907488-9190 - 功能概述：门模块分别检测其对应吸合锁棘爪开关状态硬线输入信号，并同步到CAN网络上。
前置条件：a
 a. 系统电压8-18V；

基本流程：

7488/7488-91897488-9189 - a. FLDCU当检测棘爪开关状态为悬空（高阻态），其对应CAN信号FLDoorPawlSts=0x0: Closed； 当检测棘爪开关状态为低电平，其对应CAN信号FLDoorPawlSts= 0x1: Ajar。

7488/7488-92007488-9200 - b. FRDCU当检测棘爪开关状态为悬空（高阻态），其对应CAN信号FRDoorPawlSts=0x0: Closed； 当检测棘爪开关状态为低电平，其对应CAN信号FRDoorPawlSts= 0x1: Ajar。

7488/7488-92027488-9202 - c. RLDCU当检测棘爪开关状态为悬空（高阻态），其对应CAN信号RLDoorPawlSts=0x0: Closed； 当检测棘爪开关状态为低电平，其对应CAN信号RLDoorPawlSts= 0x1: Ajar。

7488/7488-92017488-9201 - d. RRDCU当检测棘爪开关状态为悬空（高阻态），其对应CAN信号RRDoorPawlSts=0x0: Closed； 当检测棘爪开关状态为低电平，其对应CAN信号RRDoorPawlSts= 0x1: Ajar。

7488/7488-92197488-9219 - 备注：棘爪开关状态硬线输入信号均为唤醒源，双边沿唤醒。

吸合锁电机故障状态检测

7488/7488-92177488-9217 - 功能概述：门模块分别监测其对应吸合锁电机状态（开路、短路），并同步到CAN网络上。
前置条件：a&&b
 a. 系统电压9-16V；
b. CAN通讯正常；

基本流程：

7488/7488-92147488-9214 - 1. FLDCU驱动吸合锁过程中，检测到吸合锁电机无故障，发送FLDoorPullCircuitFlt=0x0: Normal；若检测到故障（开路、短路）后，发送FLDoorPullCircuitFlt=0x1: Failure；短路需立即切断相应输出口，电源模式切换后，重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作。

7488/7488-92127488-9212 - 2. FRDCU驱动吸合锁过程中，检测到吸合锁电机无故障，发送FRDoorPullCircuitFlt=0x0: Normal；若检测到故障（开路、短路）后，发送FRDoorPullCircuitFlt=0x1: Failure；短路需立即切断相应输出口，电源模式切换后，重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作。

7488/7488-92107488-9210 - 3. RLDCU驱动吸合锁过程中，检测到吸合锁电机无故障，发送RLDoorPullCircuitFlt=0x0: Normal；若检测到故障（开路、短路）后，发送RLDoorPullCircuitFlt=0x1: Failure；短路需立即切断相应输出口，电源模式切换后，重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作。

7488/7488-92087488-9208 - 4. RRDCU驱动吸合锁过程中，检测到吸合锁电机无故障，发送RRDoorPullCircuitFlt=0x0: Normal；若检测到故障（开路、短路）后，发送RRDoorPullCircuitFlt=0x1: Failure；短路需立即切断相应输出口，电源模式切换后，重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作。

中控门锁本地功能

碰撞解锁

功能概述：整车发生碰撞时，门模块分别驱动门锁实现解锁功能。

碰撞解锁两种情况：

7488/7488-12557488-1255 - 1、DCU接收到ACU的CAN总线碰撞信号真实
2、DCU检测到ACU发送的硬线碰撞信号真实
备注：CAN总线碰撞信号和硬线碰撞信号两者是或的关系，任意一个碰撞信号真实，则判定为发生碰撞。

7488/7488-12587488-1258 - 情况1：DCU接收到ACU的CAN总线碰撞信号真实
前置条件    （1&2）：

- 电源模式ACC/ON档；（KL30上电2s内不作为前置条件）

- E2E功能正常；

触发条件：DCU接收到ACU发送的总线碰撞信号CrashOtptSts由其他信号变为以下信号：
0x1: FrtDplCrsh
0x3: Drvr_FrtDplCrsh
0x5: PsngFrtDplCrsh
0x6: Drvr_PsngDplCrsh
0x7: Drvr_Psng_FrtDplCrsh
0x8: Rr_DplCrsh
0x9: Rr_FrtDplCrsh
0xA: Rr_DrvrDplCrsh
0xB: Rr_Drvr_FrtDplCrsh
0xC: Rr_PsngDplCrsh
0xD: Rr_Psng_FrtDplCrsh
0xE: Rr_Psng_DrvrDplCrsh
0xF: Rr_Psng_Drv_FrtDplCrsh
0x11: Rlov_FrtDplCrsh
0x12: Rlov_DrvrSideDplCrsh
0x13: Rlov_Drvr_FrtDplCrsh
0x14: Rlov_PsngDpl Crsh
0x15: Rlov_Psng_FrtDplCrsh
0x16: Rlov_Psng_DrvrDplCrsh
0x17: Rlov_Psng_Drvr_FrtDplCrsh
0x18: Rlov_RrSideDplCrsh
0x19: Rlov_Rr_FrtDplCrsh
0x1A: Rlov_Rr_DrvrDplCrsh
0x1B: Rlov_Rr_Drvr_FrtDplCrsh
0x1C: Rlov_Rr_PsngDplCrsh
0x1D: Rlov_Rr_Psng_FrtDplCrsh
0x1E: Rlov_Rr_Psng_DrvrDplCrsh
0x1F: Rlov_Rr_Psng_Drvr_FrtDplCrsh
注：若碰撞信号之间切换也属于新的碰撞请求，比如0x1E变为0x1F

7488/7488-12597488-1259 - 情况2：DCU检测到ACU发送硬线碰撞信号为真实碰撞状态；
硬线碰撞信号定义：硬线碰撞输入信号为PWM脉冲信号。
前置条件：KL30 上电2s后，且电源模式在ACC/ ON档。
触发条件：DCU检测到硬线碰撞信号由连续5个未碰撞周期变为真实碰撞状态。

7488/7488-12577488-1257 - 硬线碰撞信号定义
未发生碰撞时：
高电平：40ms±10%(系统电压)；
低电平：10ms±10%。
发生碰撞时（发送20个周期）：
高电平：10ms±10%；
低电平：40ms±10%。
下图情况1&2&3&4中4ms对应上述10ms，16ms对应上述40ms；忽略情况2&3&4中由非碰撞到碰撞转换的一个异常时间电平（T<16 & T=4+16 & T<4+16）。
情况1：发生于高电平下降沿时，信号发送状态如下图：

情况2：发生于高电平期间，信号发送状态如下图：

情况3：发生于低电平上升沿，信号发送状态如下图：

情况4：发生于低电平期间，信号发送状态如下图

备注：DCU认定碰撞，需要判断一个完整的碰撞周期（判断三个跳变沿，40ms高电平+10ms低电平没有前后顺序）；其他情况，均认为不是碰撞。

7488/7488-12567488-1256 - 触发条件：当检测到真实碰撞后（情况1或情况2满足）
1：执行输出：
a. FLDCU连续5次（可标定）以400ms（可标定）的时间间隔，驱动车门解锁，驱动时间200ms；并发送FLDCUCrashSts=0x1 Crash，同时锁状态发送报文FLDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock.

7488/7488-13877488-1387 - b. FRDCU连续5次（可标定）以400ms（可标定）的时间间隔，驱动车门解锁，驱动时间200ms；并发送FRDCUCrashSts=0x1 crash，同时锁状态发送报文FRDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock.

7488/7488-92067488-9206 - c. RLDCU输出200ms门锁解锁->间隔100ms->输出200ms儿童锁解锁->间隔100ms->……连续五次驱动门锁和儿童锁解锁；并发送RLDCUCrashSts=0x1 Crash，同时发送报文RLDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock，LChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock。

7488/7488-92047488-9204 - d. RRDCU输出200ms门锁解锁->间隔100ms->输出200ms儿童锁解锁->间隔100ms->……连续五次驱动门锁和儿童锁解锁；并发送RRDCUCrashSts=0x1 Crash，同时发送报文RRDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock，RChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock。

7488/7488-88707488-8870 - 情况3：DCU接收到ACU的CAN总线碰撞信号真实
前置条件    （1&2）：

- 电源模式ACC/ON档；（KL30 上电2s内不作为前置条件）

- E2E功能正常；

触发条件：FLDCU/FRDCU接收到ACU发送的总线碰撞信号CrashOtptSts由其他信号变为以下信号：
0x2: DrvrDplCrsh
0x4: PsngDplCrsh
0x10: Rlov_DplCrsh
1： 执行输出：
a. FLDCU延时8s后连续5次（可标定）以400ms（可标定）的时间间隔，驱动车门解锁，驱动时间200ms；并发送FLDCUCrashSts=0x1 Crash，同时锁状态发送报文FLDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock；8s内忽略硬线和CAN碰撞信号；如8s期间内断电，上电恢复后不区分碰撞类型：立即执行上述输出。
b. FRDCU延时8s后连续5次（可标定）以400ms（可标定）的时间间隔，驱动车门解锁，驱动时间200ms；并发送FRDCUCrashSts=0x1 Crash，同时锁状态发送报文FRDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock；8s内忽略硬线和CAN碰撞信号；如8s期间内断电，上电恢复后不区分碰撞类型：立即执行上述输出。

7488/7488-92337488-9233 - c. RLDCU延时8s后输出200ms门锁解锁->间隔100ms->输出200ms儿童锁解锁->间隔100ms->……连续五次驱动门锁和儿童锁解锁；并发送RLDCUCrashSts=0x1 Crash，同时锁状态发送报文RLDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock，LChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock。8s内忽略硬线和CAN碰撞信号；如8s期间内断电，恢复后不区分碰撞类型：立即执行碰撞解锁。

7488/7488-92327488-9232 - d. RRDCU延时8s后输出200ms门锁解锁->间隔100ms->输出200ms儿童锁解锁->间隔100ms->……连续五次驱动门锁和儿童锁解锁；并发送RRDCUCrashSts=0x1 Crash，同时发送报文RRDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock，RChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock。8s内忽略硬线和CAN碰撞信号；如8s期间内断电，恢复后不区分碰撞类型：立即执行碰撞解锁。

7488/7488-12547488-1254 - 2：a. 完成5次门锁驱动后， FLDCU 发送FLDCUCrashSts=0x0 No crash，FRDCU发送FRDCUCrashSts=0x0 No crash

7488/7488-91977488-9197 - b. RLDCU完成5次门锁、儿童锁驱动后，发送RLDCUCrashSts=0x0 No crash。

7488/7488-91957488-9195 - c. RRDCU完成5次门锁、儿童锁驱动后，发送RRDCUCrashSts=0x0 No crash。

7488/7488-81017488-8101 - 在检测到碰撞后，同时弹出门把手（弹出门把手期间，禁止任何形式的缩回，直至电源模式切换至OFF）
碰撞解锁时，门把手弹出执行：DCU满占空比驱动门把手伸出1.2s
门把手停止条件：门把手伸出或者完成1次门把手驱动。
当再次发生碰撞，门把手不需要判断现在把手位置，重新驱动1次。

7488/7488-81027488-8102 - 碰撞信号的处理：
1、碰撞CAN信号：当检测到一帧有效则触发碰撞；
2、碰撞硬线信号：当DCU检测到5个未碰撞周期后（只针对硬线），当检测到一个碰撞周期即低电平40ms+高电平10ms则触发碰撞

7488/7488-13887488-1388 - 备注：

- 碰撞解锁和热失控解锁同等优先级，优先级最高，在碰撞解锁期间，屏蔽其他上锁命令；

- 碰撞解锁后禁止其他任何形式的闭锁，直至电源模式切换至OFF。

- 碰撞解锁执行期，DCU断电、电压异常，再次恢复正常后（DCU重新接上KL30电，无需判断电源模式），DCU应能够重新执行碰撞解锁动作（重新执行5次解锁）；

- 碰撞解锁不受热保护逻辑影响；

- 若在其他任意解闭锁期间，碰撞信号变为有效，立即执行碰撞解锁；

- 碰撞解锁期间或结束后，若收到新的碰撞解锁请求，需再次执行碰撞解锁（重新解锁5次）。

热失控解锁

功能概述：整车发生热失控时，四门门模块分别驱动四门门锁实现解锁功能。

7488/7488-104627488-10462 - 
触发条件：DCU接收到XCU发送的LowVolEngyMngtMd=0x3:Thermal runaway Mode。
执行输出：
a. FLDCU连续5次（可标定）以400ms（可标定）的时间间隔，驱动车门解锁，驱动时间200ms；并发送报文FLDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock；同时满占空比驱动门把手伸出1.2s。
 b. FRDCU连续5次（可标定）以400ms（可标定）的时间间隔，驱动车门解锁，驱动时间200ms；并发送报文FRDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock；同时满占空比驱动门把手伸出1.2s。

7488/7488-104617488-10461 - c. RLDCU输出200ms门锁解锁->间隔100ms->输出200ms儿童锁解锁->间隔100ms->……连续五次驱动门锁和儿童锁解锁；并发送报文RLDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock，LChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock。同时满占空比驱动门把手伸出1.2s。
 d. RRDCU输出200ms门锁解锁->间隔100ms->输出200ms儿童锁解锁->间隔100ms->……连续五次驱动门锁和儿童锁解锁；并发送报文RRDoorLckUnlckDrvSts =0x2 Unlock，RChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock。同时满占空比驱动门把手伸出1.2s。

7488/7488-104607488-10460 - 停止条件：a. FLDCU完成5次门锁驱动，1次门把手驱动。
b. FRDCU完成5次门锁驱动，完成1次门把手驱动。

7488/7488-104597488-10459 - c. RLDCU完成5次门锁、儿童锁驱动，1次门把手驱动。
d. RRDCU完成5次门锁、儿童锁驱动，1次门把手驱动。

7488/7488-104587488-10458 - 备注：a. 热失控解锁和碰撞解锁同等优先级，优先级最高，热失控解锁期间，屏蔽其他上锁、把手收回命令；
b. LowVolEngyMngMd=0x3:Thermal runaway Mode期间，屏蔽所有闭锁请求、把手收回命令；
c. 热失控解锁不受热保护逻辑影响；
d. 若在其他任意解闭锁、把手驱动期间，热失控信号LowVolEngyMngtMd=0x3:Thermal runaway Mode变为有效，立即执行热失控解锁、把手伸出命令；

​​

机械钥匙解闭锁请求

功能概述：FLDCU监测左前门锁状态信号，当DCU未驱动门锁解/闭锁，但检测到左前门锁状态发生变化时通过CAN总线发送机械钥匙解/闭锁CAN消息。

7488/7488-12637488-1263 - 机械钥匙解锁：
前置条件：a&&b
a.    系统电压8-18V；
b.    FLDCU 不在执行解闭锁期间
触发条件：FLDCU检测到左前门锁状态由闭锁变为解锁。
执行输出：
FLDCU发送3帧MecnclKeyUnLckReq=0x1: Request后发送0x0: No request
​​

7488/7488-12627488-1262 - 机械钥匙闭锁：
前置条件：a&&b&&c
a.    系统电压8-18V；
b.     FLDCU 不在执行解闭锁期间
c.     FLDCU不在左前门关门1s内。
触发条件：
FLDCU检测到左前门锁状态由解锁变为闭锁
执行输出：
FLDCU发送3帧MecnclKeyLckReq=0x1: Request后发送0x0: No request

7488/7488-38077488-3807 - 备注：要考虑睡眠唤醒后状态

7488/7488-82627488-8262 - 门锁解锁或闭锁动作时间间隔小于 1280ms（可标定），连续 7（可标定） 次

远程车门控制

车门解锁

功能概述：DCU收到FBCM发送的车门解锁指令后，驱动门锁电机解锁。

左前门车门解锁

7488/7488-14407488-1440 -  前置条件：a&&b
 a.    系统电压9-16V；
b.    CAN通讯正常；
触发条件：FLDCU收到FBCM发送的车门解锁指令。FLDoorLckUnlckReq= 0x2: Unlock
执行输出：门模块分别驱动门锁电机执行解锁，解锁驱动时间200ms。
停止条件：完成200ms驱动。

7488/7488-14397488-1439 - 备注：1、200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。
2、FLDCU执行解闭锁动作过程后，若检测到解闭锁失败，则发送FLDoorUnlckDrvFlt=0x1：Failure
3、门锁解锁驱动过程中发送：FLDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，不工作时发送0x0: Inactive。

右前门车门解锁

7488/7488-14357488-1435 - 前置条件：a&&b
a.    系统电压9-16V；
b.    CAN通讯正常；
触发条件：FRDCU收到FBCM发送的车门解锁指令。FRDoorLckUnlckReq= 0x2: Unlock
执行输出：门模块驱动门锁电机执行解锁，解锁驱动时间200ms。
停止条件：完成200ms驱动。

7488/7488-14337488-1433 - 备注：1、200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。
2、FRDCU执行解闭锁动作过程后，若检测到解闭锁失败，则发送FRDoorUnlckDrvFlt=0x1：Failure
3、门锁解锁驱动过程中发送：FRDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，不工作时发送0x0: Inactive。

7488/7488-92377488-9237 - 左后门车门解锁
前置条件：a&&b
 a. 系统电压9-16V；
b. CAN通讯正常；
触发条件：RLDCU收到FBCM发送的车门解锁指令。RLDoorLckUnlckReq= 0x2: Unlock
执行输出：门模块驱动门锁电机执行解锁，解锁驱动时间200ms。
停止条件：完成200ms驱动。

7488/7488-92367488-9236 - 备注：1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。
2. RLDCU执行解闭锁动作过程后，若检测到解闭锁失败，则发送RLDoorUnlckDrvFlt=0x1：Failure
3. 门锁解锁驱动过程中发送：RLDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，不工作时发送0x0: Inactive。

7488/7488-92357488-9235 - 右后门车门解锁
前置条件：a&&b
a. 系统电压9-16V；
b. CAN通讯正常；
触发条件：RRDCU收到FBCM发送的车门解锁指令。RRDoorLckUnlckReq= 0x2: Unlock
执行输出：门模块驱动门锁电机执行解锁，解锁驱动时间200ms。
停止条件：完成200ms驱动。

7488/7488-92347488-9234 - 备注：1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。
2. RRDCU执行解闭锁动作过程后，若检测到解闭锁失败，则发送RRDoorUnlckDrvFlt=0x1：Failure
3. 门锁解锁驱动过程中发送：RRDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，不工作时发送0x0: Inactive。

车门闭锁

功能概述：DCU收到FBCM发送的车门闭锁指令后，驱动门锁电机闭锁。

左前车门闭锁

7488/7488-14297488-1429 - 前置条件：a&&b
 a.    系统电压9-16V；
b.    CAN通讯正常；
触发条件：FLDCU收到FBCM发送的车门闭锁指令：FLDoorLckUnlckReq= 0x1: Lock。
执行输出：门模块驱动门锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间200ms。
停止条件：完成200ms驱动。

备注：

7488/7488-14287488-1428 - 1、200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。
2、FLDCU执行解闭锁动作过程后，FLDCU判断的门锁状态与采集到的实际门锁状态信号不一致则发送门锁驱动故障信号。FLDoorUnlckDrvFlt=0x1:Failure；
3、门锁闭锁驱动过程中发送：FLDoorLckUnlckDrvSts= 0x1: lock，不工作时发送0x0: Inactive。

右前车门闭锁

7488/7488-14267488-1426 - 前置条件：a&&b
a.    系统电压9-16V；
b.    CAN通讯正常；
触发条件：FRDCU收到FBCM发送的车门闭锁指令：FRDoorLckUnlckReq= 0x1: Lock。
执行输出：门模块驱动门锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间200ms。
停止条件：完成200ms驱动。
​​

7488/7488-14417488-1441 - 备注    ：
1、200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。
2、FRDCU执行解闭锁动作过程后，FRDCU判断的门锁状态与采集到的实际门锁状态信号不一致则发送门锁驱动故障信号。FRDoorUnlckDrvFl=0x1:Failure ；
3、门锁闭锁驱动过程中发送：FRDoorLckUnlckDrvSts = 0x1: lock，不工作时发送0x0: Inactive。

左后车门闭锁

7488/7488-92407488-9240 - 前置条件：a&&b
 a. 系统电压9-16V；
b. CAN通讯正常；
触发条件：RLDCU收到FBCM发送的车门闭锁指令：RLDoorLckUnlckReq= 0x1: Lock。
执行输出：门模块驱动门锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间200ms。
停止条件：完成200ms驱动。

7488/7488-92417488-9241 - 备注：1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。
2. RLDCU执行解闭锁动作过程后，若检测到解闭锁失败，则发送RLDoorUnlckDrvFlt=0x1：Failure
3. 门锁解锁驱动过程中发送：RLDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，不工作时发送0x0: Inactive。

右后车门闭锁

7488/7488-92397488-9239 - 前置条件：a&&b
a. 系统电压9-16V；
b. CAN通讯正常；
触发条件：RRDCU收到FBCM发送的车门闭锁指令：RRDoorLckUnlckReq= 0x1: Lock。
执行输出：门模块驱动门锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间200ms。
停止条件：完成200ms驱动。

7488/7488-92387488-9238 - 备注：1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭锁请求。
2. RRDCU执行解闭锁动作过程后，若检测到解闭锁失败，则发送RRDoorUnlckDrvFlt=0x1：Failure
3. 门锁解锁驱动过程中发送：RRDoorLckUnlckDrvSts = 0x2: unlock，不工作时发送0x0: Inactive。

门锁热保护

功能概述：为避免短时间内连续多次操作车门解闭锁，导致门锁电机过热损坏，DCU对门锁电机进行软件热保护。

7488/7488-13987488-1398 - 触发条件：门锁解锁或闭锁动作时间间隔小于1280ms（可标定），连续7（可标定）次。

7488/7488-13997488-1399 - 执行输出：门锁热保护功能激活，20s（TBD）内屏蔽除碰撞解锁外其他解闭锁请求。处于热保护状态，DCU分别发送：FLDoorThrmlProtnSts= 0x1: Error、FRDoorThrmlProtnSts= 0x1: Error。

中控锁优先级

7488/7488-28687488-2868 - 中控门锁优先级(由高到低)
1：碰撞解锁
2：门锁热保护
3：远程车门控制

吸合锁控制

吸合锁吸合状态

7488/7488-92477488-9247 - 功能概述：门模块分别综合判断其对应门的吸合状态并同步到CAN网络上。
前置条件：a&&b
 a. 系统电压8-18V；
b. CAN通讯正常；

基本流程：

7488/7488-92487488-9248 - 门模块采集其对应门状态、棘爪状态两个硬线信号，按下表分别综合判断门的吸合状态，并发送到CAN网络上。

| 吸合状态CinchSts 开关状态 | 全开0x3 Unlocked | 半锁0x2 Semi-lock | 吸合过程0x1 Cinching | 全锁0x0 Locked |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 DoorSts | 1 Ajar | 1 Ajar | 0 Closed | 0 Closed |
| 棘爪 DoorPawlSts | 1 Ajar | 0 Closed | 1 Ajar | 0 Closed |
| 1：接地（低电平）；0：悬空（高阻态）。 |  |  |  |  |

7488/7488-92457488-9245 - a. FLDCU发送其门的吸合状态：FLDoorCinchSts= 0x0: Locked、0x1: Cinching、0x2: Semi-lock、0x3: Unlocked；

7488/7488-92467488-9246 - b. FRDCU发送其门的吸合状态：FRDoorCinchSts= 0x0: Locked、0x1: Cinching、0x2: Semi-lock、0x3: Unlocked；

7488/7488-92437488-9243 - c. RLDCU发送其门的吸合状态：RLDoorCinchSts= 0x0: Locked、0x1: Cinching、0x2: Semi-lock、0x3: Unlocked；

7488/7488-92447488-9244 - d. RRDCU发送其门的吸合状态：RRDoorCinchSts= 0x0: Locked、0x1: Cinching、0x2: Semi-lock、0x3: Unlocked；

吸合锁驱动状态

7488/7488-92527488-9252 - 功能概述：门模块分别将其对应吸合锁的驱动状态同步到CAN网络上。
前置条件：a&&b
 a. 系统电压9-16V；
b. CAN通讯正常；

基本流程：

7488/7488-92537488-9253 - a. FLDCU发送其吸合锁的驱动状态：FLDoorPullDrvSts = 0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving、0x3: Pull in disabled。

7488/7488-92507488-9250 - b. FRDCU发送其吸合锁的驱动状态：FRDoorPullDrvSts = 0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving、0x3: Pull in disabled。

7488/7488-92517488-9251 - c. RLDCU发送其吸合锁的驱动状态：RLDoorPullDrvSts = 0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving、0x3: Pull in disabled。

7488/7488-92497488-9249 - d. RRDCU发送其吸合锁的驱动状态：RRDoorPullDrvSts = 0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving、0x3: Pull in disabled。

吸合锁驱动

驱动时序：

| T1 | T2+T3 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50ms | 2.5s（max） | 50ms | 150ms | 2s（max） | 500ms |

上电反转复位：

7488/7488-92567488-9256 - a. FLDCU在上电时：
1. 如复位信号为悬空（高阻态）：无需动作；
2. 如复位信号为低电平：依输入电压调整PWM占空比，使输出电压稳定在8V（可标定）驱动反转。驱动反转过程中：
2.1 吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），电机两端短接500ms（T6可标定）后停止短接。
2.2 吸合锁复位开关状态由低电平未变为悬空（高阻态），驱动2s（T5可标定）后，电机两端短接500ms（T6可标定）后停止短接。

7488/7488-92577488-9257 - b. FRDCU在上电时：
1. 如复位信号为悬空（高阻态）：无需动作；
2. 如复位信号为低电平：依输入电压调整PWM占空比，使输出电压稳定在8V（可标定）驱动反转。驱动反转过程中：
2.1 吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），电机两端短接500ms（T6可标定）后停止短接。
2.2 吸合锁复位开关状态由低电平未变为悬空（高阻态），驱动2s（T5可标定）后，电机两端短接500ms（T6可标定）后停止短接。

7488/7488-92547488-9254 - c. RLDCU在上电时：
1. 如复位信号为悬空（高阻态）：无需动作；
2. 如复位信号为低电平：依输入电压调整PWM占空比，使输出电压稳定在8V（可标定）驱动反转。驱动反转过程中：
2.1 吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），电机两端短接500ms（T6可标定）后停止短接。
2.2 吸合锁复位开关状态由低电平未变为悬空（高阻态），驱动2s（T5可标定）后，电机两端短接500ms（T6可标定）后停止短接。

7488/7488-92557488-9255 - d. RRDCU在上电时：
1. 如复位信号为悬空（高阻态）：无需动作；
2. 如复位信号为低电平：依输入电压调整PWM占空比，使输出电压稳定在8V（可标定）驱动反转。驱动反转过程中：
2.1 吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），电机两端短接500ms（T6可标定）后停止短接。
2.2 吸合锁复位开关状态由低电平未变为悬空（高阻态），驱动2s（T5可标定）后，电机两端短接500ms（T6可标定）后停止短接。

持续反转复位：

7488/7488-92607488-9260 - a. FLDCU在驱动吸合锁反转时记录所有吸合锁输入指令，完成反转复位动作后，再响应吸合反转过程中的指令。

7488/7488-92617488-9261 - b. FRDCU在驱动吸合锁反转时记录所有吸合锁输入指令，完成反转复位动作后，再响应吸合反转过程中的指令。

7488/7488-92587488-9258 - c. RLDCU在驱动吸合锁反转时记录所有吸合锁输入指令，完成反转复位动作后，再响应吸合反转过程中的指令。

7488/7488-92597488-9259 - d. RRDCU在驱动吸合锁反转时记录所有吸合锁输入指令，完成反转复位动作后，再响应吸合反转过程中的指令。

FLDCU吸合锁控制：

7488/7488-92667488-9266 - 步骤1. FLDCU判断吸合锁在全开状态保持不低于100ms（可标定） 后转入半锁或吸合过程状态时，转步骤2。等待50ms（T1可标定），重新读取状态：
1.1 若为半锁或吸合过程状态，转步骤2。
1.2 若为全锁或全开状态，则不驱动，返回步骤1。

7488/7488-92677488-9267 - 步骤2. 依输入电压调整PWM占空比，使输出电压稳定在12V（可标定）驱动正转。驱动正转过程中：
2.1 检测到全锁状态，则继续驱动50ms（T3可标定）后，转步骤3。
2.2 未检测到全锁（全开/半锁/吸合过程）状态，驱动2.5s（T2+T3可标定）后，控制器无需记录故障，转步骤3。

7488/7488-92647488-9264 - 步骤3. 电机两端短接150ms（T4可标定），转步骤4。

7488/7488-92657488-9265 - 步骤4. 依输入电压调整PWM占空比，使输出电压稳定在8V（可标定）驱动反转。驱动反转过程中：
4.1 检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），转步骤5。
4.2 未检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），驱动2s（T5可标定）后，转步骤5。

7488/7488-92627488-9262 - 步骤5. 电机两端短接500ms（T6可标定）后停止短接，返回步骤1准备下一次吸合。

FRDCU吸合锁控制：

7488/7488-92837488-9283 - 步骤1. FRDCU判断吸合锁在全开状态保持不低于100ms（可标定） 后转入半锁或吸合过程状态时，转步骤2。等待50ms（T1可标定），重新读取状态：
1.1 若为半锁或吸合过程状态，转步骤2。
1.2 若为全锁或全开状态，则不驱动，返回步骤1。

7488/7488-92847488-9284 - 步骤2. 依输入电压调整PWM占空比，使输出电压稳定在12V（可标定）驱动正转。驱动正转过程中：
2.1 检测到全锁状态，则继续驱动50ms（T3可标定）后，转步骤3。
2.2 未检测到全锁（全开/半锁/吸合过程）状态，驱动2.5s（T2+T3可标定）后，控制器无需记录故障，转步骤3。

7488/7488-92817488-9281 - 步骤3. 电机两端短接150ms（T4可标定），转步骤4。

7488/7488-92827488-9282 - 步骤4. 依输入电压调整PWM占空比，使输出电压稳定在8V（可标定）驱动反转。驱动反转过程中：
4.1 检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），转步骤5。
4.2 未检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），驱动2s（T5可标定）后，转步骤5。

7488/7488-92797488-9279 - 步骤5. 电机两端短接500ms（T6可标定）后停止短接，返回步骤1准备下一次吸合。

RLDCU吸合锁控制：

7488/7488-92777488-9277 - 步骤1. RLDCU判断吸合锁在全开状态保持不低于100ms（可标定） 后转入半锁或吸合过程状态时，转步骤2。等待50ms（T1可标定），重新读取状态：
1.1 若为半锁或吸合过程状态，转步骤2。
1.2 若为全锁或全开状态，则不驱动，返回步骤1。

7488/7488-92787488-9278 - 步骤2. 依输入电压调整PWM占空比，使输出电压稳定在12V（可标定）驱动正转。驱动正转过程中：
2.1 检测到全锁状态，则继续驱动50ms（T3可标定）后，转步骤3。
2.2 未检测到全锁（全开/半锁/吸合过程）状态，驱动2.5s（T2+T3可标定）后，控制器无需记录故障，转步骤3。

7488/7488-92747488-9274 - 步骤3. 电机两端短接150ms（T4可标定），转步骤4。

7488/7488-92767488-9276 - 步骤4. 依输入电压调整PWM占空比，使输出电压稳定在8V（可标定）驱动反转。驱动反转过程中：
4.1 检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），转步骤5。
4.2 未检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），驱动2s（T5可标定）后，转步骤5。

7488/7488-92757488-9275 - 步骤5. 电机两端短接500ms（T6可标定）后停止短接，返回步骤1准备下一次吸合。

RRDCU吸合锁控制：

7488/7488-92727488-9272 - 步骤1. RRDCU判断吸合锁在全开状态保持不低于100ms（可标定） 后转入半锁或吸合过程状态时，转步骤2。等待50ms（T1可标定），重新读取状态：
1.1 若为半锁或吸合过程状态，转步骤2。
1.2 若为全锁或全开状态，则不驱动，返回步骤1。

7488/7488-92717488-9271 - 步骤2. 依输入电压调整PWM占空比，使输出电压稳定在12V（可标定）驱动正转。驱动正转过程中：
2.1 检测到全锁状态，则继续驱动50ms（T3可标定）后，转步骤3。
2.2 未检测到全锁（全开/半锁/吸合过程）状态，驱动2.5s（T2+T3可标定）后，控制器无需记录故障，转步骤3。

7488/7488-92707488-9270 - 步骤3. 电机两端短接150ms（T4可标定），转步骤4。

7488/7488-92697488-9269 - 步骤4. 依输入电压调整PWM占空比，使输出电压稳定在8V（可标定）驱动反转。驱动反转过程中：
4.1 检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），转步骤5。
4.2 未检测到吸合锁复位开关状态由低电平变为悬空（高阻态），驱动2s（T5可标定）后，转步骤5。

7488/7488-92687488-9268 - 步骤5. 电机两端短接500ms（T6可标定）后停止短接，返回步骤1准备下一次吸合。

吸合锁热保护

功能概述：为避免短时间内连续多次操作吸合锁，导致吸合锁电机过热损坏，DCU对吸合锁电机进行软件热保护。

7488/7488-93167488-9316 - 当前自吸开始时间与上次自吸开始时间间隔如小于8s，则滥用计数加1，当滥用计数到达10时，触发滥用保护，滥用计数清零，停止自吸30s后恢复自吸功能；当吸合间隔大于8S，则滥用计数直接清零。

触发滥用保护后：

7488/7488-93187488-9318 - a. FLDCU发送滥用标志位 FLCinchabusests=0x1: active；

7488/7488-93147488-9314 - b. FRDCU发送滥用标志位FRCinchabusests=0x1: active；

7488/7488-93157488-9315 - c. RLDCU发送滥用标志位RLCinchabusests=0x1: active；

7488/7488-93127488-9312 - d. RRDCU发送滥用标志位RRCinchabusests=0x1: active；

吸合锁配置

功能概述：门模块接收吸合锁配置信号和车门工作模式后记忆配置信息，并开启和关闭吸合锁功能；为防止DCU启动快，导致配置识别错误，吸合锁默认配置为开启状态。

不带电动门吸合锁配置(W03/W04)

7488/7488-104317488-10431 - 当FLDCU接收到吸合锁配置信号为FLCinchCfg=0x1:Cinch OFF时，关闭吸合锁功能；如果吸合正在执行，需在完成复位后关闭吸合锁功能。吸合锁功能关闭后，将吸合驱动状态设置为FLDoorPullDrvSts=0x3: Pull in disabled。
当FLDCU接收到吸合锁配置信号为FLCinchCfg=0x0: Cinch ON (默认状态)时，恢复吸合锁功能，同时将吸合驱动状态恢复设置为FLDoorPullDrvSts=0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving。

7488/7488-104327488-10432 - 当FRDCU接收到吸合锁配置信号为FRCinchCfg=0x1:Cinch OFF时，关闭吸合锁功能；如果吸合正在执行，需在完成复位后关闭吸合锁功能。吸合锁功能关闭后，将吸合驱动状态设置为FRDoorPullDrvSts=0x3: Pull in disabled。
当FRDCU接收到吸合锁配置信号为FRCinchCfg=0x0: Cinch ON (默认状态)时，恢复吸合锁功能，同时将吸合驱动状态恢复设置为FRDoorPullDrvSts=0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving。

7488/7488-104297488-10429 - 当RLDCU接收到吸合锁配置信号为RLCinchCfg=0x1:Cinch OFF时，关闭吸合锁功能；如果吸合正在执行，需在完成复位后关闭吸合锁功能。吸合锁功能关闭后，将吸合驱动状态设置为RLDoorPullDrvSts=0x3: Pull in disabled。
当RLDCU接收到吸合锁配置信号为RLCinchCfg=0x0: Cinch ON (默认状态)时，恢复吸合锁功能，同时将吸合驱动状态恢复设置为RLDoorPullDrvSts=0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving。

7488/7488-104307488-10430 - 当RRDCU接收到吸合锁配置信号为RRCinchCfg=0x1:Cinch OFF时，关闭吸合锁功能；如果吸合正在执行，需在完成复位后关闭吸合锁功能。吸合锁功能关闭后，将吸合驱动状态设置为RRDoorPullDrvSts=0x3: Pull in disabled。
当RRDCU接收到吸合锁配置信号为RRCinchCfg=0x0: Cinch ON (默认状态)时，恢复吸合锁功能，同时将吸合驱动状态恢复设置为RRDoorPullDrvSts=0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving。

带电动门吸合锁配置(仅针对W01B)

7488/7488-107537488-10753 - 当FLDCU接收到HU发送的吸合锁配置信号FLCinchCfg=0x0：Cinch ON 时，
执行：吸合功能打开，同时将吸合驱动状态恢复设置为FLDoorPullDrvSts=0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving。

7488/7488-107547488-10754 - 当FRDCU接收到HU发送的吸合锁配置信号FRCinchCfg=0x0：Cinch ON 时，
执行：吸合功能打开，同时将吸合驱动状态恢复设置为FRDoorPullDrvSts=0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving。

7488/7488-107527488-10752 - 当FLDCU接收到HU发送的吸合锁配置信号FLCinchCfg=0x1：Cinch OFF且接收到电动门控制器发送的车门工作模式FLPwrDoorWorkMode=0x3: electric mode或0x0：Ukwn或0x1:stop 时，
执行：吸合功能打开，同时将吸合驱动状态恢复设置为FLDoorPullDrvSts=0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving。

7488/7488-107507488-10750 - 当FRDCU接收到HU发送的吸合锁配置信号FRCinchCfg=0x1：Cinch OFF且接收到电动门控制器发送的车门工作模式FRPwrDoorWorkMode=0x3: electric mode或0x0：Ukwn或0x1:stop 时，
执行：吸合功能打开，同时将吸合驱动状态恢复设置为FRDoorPullDrvSts=0x0: Stop、0x1: Forward Driving、0x2: Reverse Driving。

7488/7488-107517488-10751 - 当FLDCU接收到HU发送的吸合锁配置信号FLCinchCfg=0x1：Cinch OFF且接收到电动门控制器发送的车门工作模式FLPwrDoorWorkMode=0x2: Manual assist或 0x1:stop 时，
执行：吸合功能关闭；如果吸合正在执行，需在完成复位后关闭吸合锁功能。吸合锁功能关闭后，将吸合驱动状态设置为FLDoorPullDrvSts=0x3: Pull in disabled。

7488/7488-107497488-10749 - 当FRDCU接收到HU发送的吸合锁配置信号FRCinchCfg=0x1：Cinch OFF且接收到电动门控制器发送的车门工作模式FRPwrDoorWorkMode=0x2: Manual assist 或 0x1:stop 时，
执行：吸合功能关闭；如果吸合正在执行，需在完成复位后关闭吸合锁功能。吸合锁功能关闭后，将吸合驱动状态设置为FRDoorPullDrvSts=0x3: Pull in disabled。

儿童锁解锁

功能概述：RL/RRDCU收到XCU发送的儿童锁解锁指令后，驱动儿童锁电机解锁。

7488/7488-93137488-9313 - 左儿童锁解锁
前置条件：a&&b&&c
a. 系统电压9-16V；
b. CAN通讯正常；
c. 左儿童锁电机无故障；（短路）
触发条件：RLDCU收到XCU发送的儿童锁解锁命令：LChildProtnLckCmd= 0x2: Unlock。
执行输出：RLDCU驱动左儿童锁电机执行解锁，解锁驱动时间200ms（TBD）。
停止条件：完成200ms驱动。
备注： 1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。
1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不执行除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。
2. DCU执行儿童锁解锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号：LChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure；
3. 左儿童锁解锁驱动过程中发送：LChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock，不工作时发送0x0: Inactive。
4. 记录200ms驱动过程中和驱动后的400ms除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在600ms结束后执行。

7488/7488-93107488-9310 - 右儿童锁解锁
前置条件：a&&b&&c
a. 系统电压9-16V；
b. CAN通讯正常；
c. 右儿童锁电机无故障；（短路）
触发条件：RRDCU收到XCU发送的儿童锁解锁命令：RChildProtnLckCmd= 0x2: Unlock。
执行输出：RRDCU驱动右儿童锁电机执行解锁，解锁驱动时间200ms（TBD）。
停止条件：完成200ms驱动。
备注： 1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。
2. DCU执行儿童锁解锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号：RChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure；
3. 右儿童锁解锁驱动过程中发送：RChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock，不工作时发送0x0: Inactive。
4. 记录200ms驱动过程中和驱动后的400ms除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在600ms结束后执行。

儿童锁闭锁

功能概述：DCU收到XCU发送的儿童锁闭锁指令后，驱动儿童锁电机闭锁。

7488/7488-93117488-9311 - 左儿童锁闭锁
前置条件：a&&b&&c
a. 系统电压9-16V；
b. CAN通讯正常；
c. 左儿童锁电机无故障；（短路）
触发条件：RLDCU收到XCU发送的儿童锁闭锁命令：LChildProtnLckCmd= 0x1: Lock。
执行输出：RLDCU驱动左儿童锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间200ms（TBD）。
停止条件：完成200ms驱动。
备注： 1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。
2. DCU执行儿童锁闭锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。LChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure；
3. 左儿童锁闭锁驱动过程中发送：LChildProtnLckDrvSts= 0x1: Lock，不工作时发送0x0: Inactive。
4. 记录200ms驱动过程中和驱动后的400ms除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在600ms结束后执行。

7488/7488-93057488-9305 - 右儿童锁闭锁
前置条件：a&&b&&c
a. 系统电压9-16V；
b. CAN通讯正常；
c. 右儿童锁电机无故障；（短路）
触发条件：RRDCU收到XCU发送的儿童锁闭锁命令：RChildProtnLckCmd= 0x1: Lock。
执行输出：RRDCU驱动右儿童锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间200ms（TBD）。
停止条件：完成200ms驱动。
备注： 1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。
2. DCU执行儿童锁闭锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。RChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure；
3. 右儿童锁闭锁驱动过程中发送：LChildProtnLckDrvSts= 0x1: Lock，不工作时发送0x0: Inactive。
4. 记录200ms驱动过程中和驱动后的400ms除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在600ms结束后执行。

儿童锁非预期解锁后闭锁

功能概述：后门DCU监测儿童锁解闭锁硬线信号，当DCU未驱动儿童锁解锁但儿童锁状态由闭锁变为解锁，DCU驱动儿童锁闭锁。

7488/7488-93087488-9308 - 左儿童锁非预期解锁后闭锁
前置条件：a&&b&&c&&d
a. 系统电压9-16V；
b. 左儿童锁状态反馈为闭锁；
c. 左儿童锁解锁驱动无故障；
d. 左儿童锁电机无故障；（短路）
触发条件：a&&b
a. RLDCU未驱动儿童锁解锁；
b. RLDCU检测到左儿童锁状态反馈由闭锁变为解锁；
执行输出：RLDCU驱动左儿童锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间200ms（TBD）。
停止条件：完成200ms驱动。
备注： 1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。
2. DCU执行儿童锁闭锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。LChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure；
3. 左儿童锁闭锁驱动过程中发送：LChildProtnLckDrvSts= 0x1: Lock，不工作时发送0x0: Inactive。
4. 记录200ms驱动过程中和驱动后的400ms除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在600ms结束后执行。

7488/7488-93067488-9306 - 右儿童锁非预期解锁后闭锁
前置条件：a&&b&&c&&d
a. 系统电压9-16V；
b. 右儿童锁状态反馈为闭锁；
c. 右儿童锁解锁驱动无故障；
d. 右儿童锁电机无故障；（短路）
触发条件：a&&b
a. RRDCU未驱动儿童锁解锁；
b. RRDCU检测到右儿童锁状态反馈由闭锁变为解锁；
执行输出：RRDCU驱动右儿童锁电机执行闭锁，闭锁驱动时间200ms（TBD）。
停止条件：完成200ms驱动。
备注： 1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。
2. DCU执行儿童锁闭锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。RChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure；
3. 右儿童锁闭锁驱动过程中发送：RChildProtnLckDrvSts= 0x1: Lock，不工作时发送0x0: Inactive。
4. 记录200ms驱动过程中和驱动后的400ms除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在600ms结束后执行。

儿童锁解锁（本地模式）（RR/RLDCU）

功能概述：儿童锁闭锁状态，RL/RRDCU收到FLDCU发送的儿童锁开关被按下指令后，驱动儿童锁电机解锁。

7488/7488-93037488-9303 - 左儿童锁解锁（本地模式）
前置条件：a&&b&&c&&d
a. 系统电压9-16V；
b. CAN通讯正常；
c. 左儿童锁电机为闭锁状态；
d. 左儿童锁电机无故障；（短路）
触发条件：RLDCU收到FLDCU发送的儿童锁开关状态：ChildProtnOptSw=0x1: LeftPress或者0x3: BothPress；
执行输出：RLDCU驱动左儿童锁电机执行解锁，解锁驱动时间200ms（TBD）。
停止条件：完成200ms驱动。
备注： 1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。
2. DCU执行儿童锁闭锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。LChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure；
3. 左儿童锁闭锁驱动过程中发送：LChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock，不工作时发送0x0: Inactive。
4. 记录200ms驱动过程中和驱动后的400ms除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在600ms结束后执行。

7488/7488-93017488-9301 - 右儿童锁解锁（本地模式）
前置条件：a&&b&&c&&d
a. 系统电压9-16V；
b. CAN通讯正常；
c. 右儿童锁电机为闭锁状态；
d. 右儿童锁电机无故障；（短路）
触发条件：RRDCU收到FLDCU发送的儿童锁开关状态：ChildProtnOptSw=0x2: RightPress或者0x3: BothPress；
执行输出：RRDCU驱动右儿童锁电机执行解锁，解锁驱动时间200ms（TBD）。
停止条件：完成200ms驱动。
备注： 1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。
2. DCU执行儿童锁闭锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。RChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure；
3. 右儿童锁闭锁驱动过程中发送：RChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock，不工作时发送0x0: Inactive。
4. 记录200ms驱动过程中和驱动后的400ms除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在600ms结束后执行。

儿童锁闭锁（本地模式）（RR/RLDCU）

功能概述：儿童锁解锁状态，RL/RRDCU收到FLDCU发送的儿童锁开关被按下指令后，驱动儿童锁电机解锁。

7488/7488-93007488-9300 - 左儿童锁闭锁（本地模式）
前置条件：a&&b&&c&&d
a. 系统电压9-16V；
b. CAN通讯正常；
c. 左儿童锁电机为解锁状态；
d. 左儿童锁电机无故障；（短路）
触发条件：RLDCU收到FLDCU发送的儿童锁开关状态：ChildProtnOptSw=0x1: LeftPress或者0x3: BothPress；
执行输出：RLDCU驱动左儿童锁电机执行闭锁，解锁驱动时间200ms（TBD）。
停止条件：完成200ms驱动。
备注： 1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。
2. DCU执行儿童锁闭锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。LChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure；
3. 左儿童锁闭锁驱动过程中发送：LChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock，不工作时发送0x0: Inactive。
4. 记录200ms驱动过程中和驱动后的400ms除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在600ms结束后执行。

7488/7488-92997488-9299 - 右儿童锁闭锁（本地模式）
前置条件：a&&b&&c&&d
a. 系统电压9-16V；
b. CAN通讯正常；
c. 右儿童锁电机为解锁状态；
d. 右儿童锁电机无故障；（短路）
触发条件：RRDCU收到FLDCU发送的儿童锁开关状态：ChildProtnOptSw=0x2: RightPress或者0x3: BothPress；
执行输出：RRDCU驱动右儿童锁电机执行闭锁，解锁驱动时间200ms（TBD）。
停止条件：完成200ms驱动。
备注： 1. 200ms驱动过程中和驱动后的400ms不响应除碰撞解锁外其他解闭儿童锁请求。
2. DCU执行儿童锁闭锁动作过程后，判断的儿童锁状态与采集到的实际儿童锁状态信号不一致则发送儿童锁驱动故障信号。RChildProtnLckDrvFlt=0x1: Failure；
3. 右儿童锁闭锁驱动过程中发送：RChildProtnLckDrvSts= 0x2: unlock，不工作时发送0x0: Inactive。
4. 记录200ms驱动过程中和驱动后的400ms除碰撞解锁外其他解闭儿童锁最后一次请求，并在600ms结束后执行。

儿童锁热保护

功能概述：为避免短时间内连续多次操作儿童锁解闭锁，导致儿童锁电机过热损坏，后门DCU对儿童锁电机进行软件热保护。

7488/7488-92987488-9298 - 左儿童锁热保护
前置条件：a&&b
a. 系统电压9-16V；
b. 左儿童锁电机无故障；（短路）
触发条件：左儿童锁解锁或闭锁动作时间间隔小于1280ms（可标定），连续18（可标定）次。
执行输出：左儿童锁热保护功能激活，20s（TBD）内屏蔽除碰撞解锁外其他儿童锁解闭锁请求。处于热保护状态：RLDCU发送：LChildProtnLckThrmlProtnSts= 0x1: Error。

7488/7488-92977488-9297 - 右儿童锁热保护
前置条件：a&&b
a. 系统电压9-16V；
b. 右儿童锁电机无故障；（短路）
触发条件：右儿童锁解锁或闭锁动作时间间隔小于1280ms（可标定），连续18（可标定）次。
执行输出：右儿童锁热保护功能激活，20s（TBD）内屏蔽除碰撞解锁外其他儿童锁解闭锁请求。处于热保护状态：RRDCU发送：RChildProtnLckThrmlProtnSts= 0x1: Error。

车窗控制

FLDCU/FRDCU驱动车窗自动升降，手动升降，霍尔防夹，升降软停，电机保护等功能。

硬线信号定义

硬线输入输出信号表（●标配，△预留，/非配）

| FLDCU | FRDCU | RLDCU | RRDCU | 信号中文描述 | 信号值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | / | / | / | 主驾升降窗控制开关 （四个） | 悬空（高阻态）：未按下 1.8kΩ：手动上升 538Ω：自动上升 160Ω：手动下降 10Ω：自动下降 |
| / | ● | / | / | 副驾升降控制开关 |  |
| / | / | ● | / | 左后升降控制开关 |  |
| / | / | / | ● | 右后升降控制开关 |  |
| ● | ● | ● | ● | 车窗霍尔传感器信号采集 |  |
| ● | ● | ● | ● | 车窗霍尔传感器供电 |  |
| ● | ● | ● | ● | 车窗上升驱动输出 |  |
| ● | ● | ● | ● | 车窗下降驱动输出 |  |

基本定义描述

主驾车窗开关检测

7488/7488-14227488-1422 - 功能概述：主驾门模块检测主驾侧车窗开关状态并同步到CAN网络上,  系统检测误差＜±5%
基本流程：
1、当检测到主驾侧左前/右前/左后/右后车窗开关阻值对应挡位为：    悬空（高阻态）——0x0: No Request；
则FLDCU发送FLWndSwSts=0x0: No Requst
                      DrvrCtrRRWndSwSts=0x0: No Requst
                        DrvrCtrRLWndSwSts=0x0: No Requst
                        DrvrCtrFRWndSwSts=0x0: No Requst

7488/7488-14217488-1421 - 2、当检测到主驾侧左前/右前/左后/右后车窗开关阻值对应挡位为：  1.8kΩ——0x01: Manual Up；
则FLDCU发送FLWndSwSts=0x1: Manual Up
                      DrvrCtrRRWndSwSts=0x1: Manual Up
                        DrvrCtrRLWndSwSts=0x1: Manual Up
                        DrvrCtrFRWndSwSts=0x1: Manual Up

7488/7488-14207488-1420 - 3、当检测到主驾侧左前/右前/左后/右后车窗开关阻值对应挡位为： 538Ω——0x02: Auto Up；
则FLDCU发送FLWndSwSts=0x2: Auto Up
                      DrvrCtrRRWndSwSts=0x2: Auto Up
                        DrvrCtrRLWndSwSts=0x2: Auto Up
                        DrvrCtrFRWndSwSts=0x2: Auto Up

7488/7488-14197488-1419 - 4、当检测到主驾侧左前/右前/左后/右后车窗开关阻值对应挡位为： 160Ω——0x03: Manual Down；
则FLDCU发送FLWndSwSts=0x3: Manual Down
                      DrvrCtrRRWndSwSts=0x3: Manual Down
                        DrvrCtrRLWndSwSts=0x3: Manual Down
                        DrvrCtrFRWndSwSts=0x3: Manual Down；

7488/7488-14187488-1418 - 5、当检测到主驾侧左前/右前/左后/右后车窗开关阻值对应挡位为：10Ω——0x04: Auto Down；
则FLDCU发送FLWndSwSts=0x4: Auto Down
                      DrvrCtrRRWndSwSts=0x4: Auto Down
                        DrvrCtrRLWndSwSts=0x4: Auto Down
                        DrvrCtrFRWndSwSts=0x4: Auto Down；

7488/7488-14177488-1417 - 备注：
1、开关防抖：去抖动时间为50ms±5ms。
2、当上电复位、唤醒时开关已经处于激活状态，则此开关信号将被忽略，不执行车窗动作。只有当开关释放到中间位置（悬空）后并再次按下，才会检测此次按下的开关信号并执行相应的车窗动作。

7488/7488-13907488-1390 - 3.当升降器开关出现粘连时不驱动车窗动作，必须检测到开关由悬空到其它状态的跳变才为有效触发。

7488/7488-28807488-2880 - 4.车窗开关粘连故障检测：当DCU检测到车窗开关处于单一开关档位超过30S，认为出现开关粘连故障，发送：
主驾右后开关卡滞：DrvrCtrRRWndSwStuckFlt=0x1:Failure
主驾左后开关卡滞：DrvrCtrRLWndSwStuckFlt=0x1: Failure
主驾右前卡滞：DrvrCtrFRWndSwStuckFlt=0x1: Failure
左前开关卡滞：FLWndSwStuckFlt=0x1: Failure
开关卡滞后，开关状态发送DrvrCtrRRWndSwSts=0x0: No Requst

乘客侧车窗开关检测

7488/7488-14237488-1423 - 功能概述：副驾门模块检测副驾侧车窗开关状态并同步到CAN网络上。系统检测误差＜±5%
基本流程：
1、当检测到副驾车窗开关阻值对应挡位为：    悬空（高阻态）——0x0: No Request；
则FRDCU发送FRWndSwSts=0x0: No Requst

7488/7488-14257488-1425 - 2、当检测到副驾车窗开关阻值对应挡位为：  1.8kΩ——0x01: Manual Up；
则FRDCU发送FRWndSwSts=0x1: Manual Up

7488/7488-14247488-1424 - 3、当检测到副驾车窗开关阻值对应挡位为： 538Ω——0x02: Auto Up；
则FRDCU发送FRWndSwSts=0x2: Auto Up

7488/7488-14347488-1434 - 4、当检测到副驾车窗开关阻值对应挡位为： 160Ω——0x03: Manual Down；
则FRDCU发送FRWndSwSts=0x3: Manual Down

7488/7488-14327488-1432 - 5、当检测到副驾车窗开关阻值对应挡位为：10Ω——0x04: Auto Down；
则FRDCU发送FRWndSwSts=0x4: Auto Down

7488/7488-12737488-1273 - 
备注： 1、开关防抖：去抖动时间为50ms±5ms。
2、当上电复位、唤醒时开关已经处于激活状态，则此开关信号将被忽略，不执行车窗动作。只有当开关释放到中间位置后并再次按下，才会检测此次按下的开关信号并执行相应的车窗动作。
3、当升降器开关出现粘连时不驱动车窗动作，必须检测到开关由悬空到其它状态的跳变才为有效触发。
​​

7488/7488-14307488-1430 - 
4、车窗开关粘连故障检测：当DCU检测到车窗开关处于单一开关档位超过30S，认为出现开关粘连故障，发送：FRWndSwStuckFlt =0x1: Failure。
开关卡滞后，开关状态发送0x0: No Requst

​​

7488/7488-93197488-9319 - 左后侧车窗开关检测
功能概述：RLDCU检测左后侧车窗开关状态并同步到CAN网络上。系统检测误差＜±5%
基本流程：
1、当检测到左后车窗开关阻值对应挡位为：悬空（高阻态）， 则RLDCU发送RLWndSwSts=0x0: No Requst；
2、当检测到左后车窗开关阻值对应挡位为：1.8kΩ， 则RLDCU发送RLWndSwSts=0x1: Manual Up；
3、当检测到左后车窗开关阻值对应挡位为：538Ω， 则RLDCU发送RLWndSwSts=0x2: Auto Up；
4、当检测到左后车窗开关阻值对应挡位为：160Ω，则RLDCU发送RLWndSwSts=0x3: Manual Down；
5、当检测到左后车窗开关阻值对应挡位为：10Ω，则RLDCU发送RLWndSwSts=0x4: Auto Down；

7488/7488-94177488-9417 -  备注：1、开关防抖：去抖动时间为50ms±5ms。
2、当上电复位、唤醒时开关已经处于激活状态，则此开关信号将被忽略，不执行车窗动作。只有当开关释放到中间位置后并再次按下，才会检测此次按下的开关信号并执行相应的车窗动作。
3、当升降器开关出现粘连时不驱动车窗动作，必须检测到开关由悬空到其它状态的跳变才为有效触发。
4、车窗开关粘连故障检测：当DCU检测到车窗开关处于单一开关档位超过30S，认为出现开关粘连故障，发送：RLWndSwStuckFlt =0x1: Failure。开关卡滞后，开关状态发送0x0: No Requst。

​​

7488/7488-93177488-9317 - 右后侧车窗开关检测
功能概述：RRDCU检测右后侧车窗开关状态并同步到CAN网络上。系统检测误差＜±5%
基本流程：
1、当检测到右后车窗开关阻值对应挡位为：悬空（高阻态）， 则RRDCU发送RRWndSwSts=0x0: No Requst；
2、当检测到右后车窗开关阻值对应挡位为：1.8kΩ， 则RRDCU发送RRWndSwSts=0x1: Manual Up；
3、当检测到右后车窗开关阻值对应挡位为：538Ω， 则RRDCU发送RRWndSwSts=0x2: Auto Up；
4、当检测到右后车窗开关阻值对应挡位为：160Ω，则RRDCU发送RRWndSwSts=0x3: Manual Down；
5、当检测到右后车窗开关阻值对应挡位为：10Ω，则RRDCU发送RRWndSwSts=0x4: Auto Down；

7488/7488-94187488-9418 -  备注：1、开关防抖：去抖动时间为50ms±5ms。
2、当上电复位、唤醒时开关已经处于激活状态，则此开关信号将被忽略，不执行车窗动作。只有当开关释放到中间位置后并再次按下，才会检测此次按下的开关信号并执行相应的车窗动作。
3、当升降器开关出现粘连时不驱动车窗动作，必须检测到开关由悬空到其它状态的跳变才为有效触发。
4、车窗开关粘连故障检测：当DCU检测到车窗开关处于单一开关档位超过30S，认为出现开关粘连故障，发送：RRWndSwStuckFlt =0x1: Failure。开关卡滞后，开关状态发送0x0: No Requst

​​

车窗位置检测

功能概述：DCU采集车窗位置，并通过CAN消息发送。

左前车窗位置检测

7488/7488-23267488-2326 - 基本流程：FLDCU采集左侧车窗位置信息并及时更新到对应网络信号上。
1、车窗系统没有初始化时，FLDCU发送车窗位置信息：FLWndSts=0x3: Invalid
                                                 车窗开度百分比：FLWndPcntPos=0x7F: Invalid
​​

7488/7488-23277488-2327 - 2、当车窗完成初始化后，FLDCU根据车窗实际位置，通过CAN消息发送其他车窗位置信息：FLWndSts=0x0: Middle position；0x1: Complete Open；0x2: Complete Close
车窗开度百分比信息：FLWndPcntPos=0x0: 0%（All Closed）；0x64: 100%（All Open）
 注：到顶部堵转后发送0%，FLWndSts=0x2: Complete Close，到底部软停发送100%，FLWndSts=0x1: Complete open，其他百分比发FLWndSts=0x0: Middle position

7488/7488-23247488-2324 - 
备注    ：FLDCU需要保持位置的稳定性，需要满足下列要求：多次操作累积误差小于4mm（多次操作：① 50次短距离上升/下降；或② 25次防夹反转）。

右前车窗位置检测

7488/7488-23257488-2325 - 基本流程：FRDCU采集左侧车窗位置信息并及时更新到对应网络信号上。
1、车窗系统没有初始化时，FRDCU发送车窗位置信息：FRWndSts=0x3: Invalid
                                                 车窗开度百分比：FRWndPcntPos=0x7F: Invalid
​​

7488/7488-23227488-2322 - 2、当车窗完成初始化后，FRDCU根据车窗实际位置，通过CAN消息发送其他车窗位置信息：FRWndSts=0x0: Middle position；0x1: Complete Open；0x2: Complete Close
车窗开度百分比信息：FRWndPcntPos=0x0: 0%（All Closed）；0x64: 100%（All Open）

7488/7488-23237488-2323 - 
备注    ：FRDCU需要保持位置的稳定性，需要满足下列要求：多次操作累积误差小于4mm（多次操作：① 50次短距离上升/下降；或② 25次防夹反转）。

​​

7488/7488-93207488-9320 - 左后车窗位置检测
基本流程：RLDCU采集左侧车窗位置信息并及时更新到对应网络信号上。
1、车窗系统没有初始化时，RLDCU发送车窗位置信息：RLWndSts=0x3: Invalid；车窗开度百分比：RLWndPcntPos=0x7F: Invalid。
2、当车窗完成初始化后，RLDCU根据车窗实际位置，通过CAN消息发送其他车窗位置信息：RLWndSts=0x0: Middle position；0x1: Complete Open；0x2: Complete Close；车窗开度百分比信息：RLWndPcntPos=0x0: 0%（All Closed）；0x64: 100%（All Open）。
注：到顶部堵转后发送RLWndPcntPos=0x0: 0%（All Closed），RLWndSts=0x2: Complete Close； 到底部软停发送0x64: 100%（All Open），RLWndSts=0x1: Complete open；其他百分比发RLWndSts=0x0: Middle position。
备注：RLDCU需要保持位置的稳定性，需要满足下列要求：多次操作累积误差小于4mm（多次操作：① 50次短距离上升/下降；或② 25次防夹反转）。

右后车窗位置检测

7488/7488-93287488-9328 - 右后车窗位置检测
基本流程：RRDCU采集左侧车窗位置信息并及时更新到对应网络信号上。
1、车窗系统没有初始化时，RRDCU发送车窗位置信息：RRWndSts=0x3: Invalid；车窗开度百分比：RRWndPcntPos=0x7F: Invalid。
2、当车窗完成初始化后，RRDCU根据车窗实际位置，通过CAN消息发送其他车窗位置信息：RRWndSts=0x0: Middle position；0x1: Complete Open；0x2: Complete Close； 车窗开度百分比信息：RRWndPcntPos=0x0: 0%（All Closed）；0x64: 100%（All Open）。
注：到顶部堵转后发送RRWndPcntPos=0x0: 0%（All Closed），RRWndSts=0x2: Complete Close； 到底部软停发送0x64: 100%（All Open），RRWndSts=0x1: Complete open；其他百分比发RRWndSts=0x0: Middle position。
备注：RRDCU需要保持位置的稳定性，需要满足下列要求：多次操作累积误差小于4mm（多次操作：① 50次短距离上升/下降；或② 25次防夹反转）。

防夹反转

功能概述：在防夹区域内，车窗上升过程中检测到障碍物并满足防夹条件时，门模块控制车窗反转。

7488/7488-28667488-2866 - 防夹范围：
上定义位置：距离车窗顶部 4mm
下定义位置：玻璃上边缘距离水切唇边最高点30mm。
介于以上两个位置之间的区域均为防夹区域。（如图A 所示）

7488/7488-28677488-2867 - 防夹力：在整个防夹区域内，最大防夹力不能超过70N

7488/7488-14077488-1407 - 前置条件：a&&b
a.    初始化完成；
b.    车窗上升运动过程中。

左前车窗防夹反转

7488/7488-23187488-2318 - 基本流程：在左前窗防夹区域内，车窗上升过程中检测到障碍物并满足防夹条件时，门模块控制车窗反转200mm。当反转发生在车窗底部，反转位置到底部软停位置距离小于200mm时，门模块控制车窗反转到底部软停止点位置；
发生防夹反转时，FLDCU发送防夹状态检测信号：FLWndAnti_PnchSts=0x1: In Anti-pinch status ；
                                             车窗运行状态：FLWndRunSts=0x4: Auto Down；
注：车窗强制上升的防夹反转距离是8mm

7488/7488-24207488-2420 - 防夹反转结束时，FLDCU发送左前窗防夹状态检测信号FLWndAnti_PnchSt=0x0: Non anti-pinch status ；
                                           车窗运行状态：FLWndRunSts=0x0: Window stop。

7488/7488-24177488-2417 - 最短启动距离：满足力防夹满足力<70N前提条件下，最短启动距离应小于1.5cm（基于车窗启动到稳定运行的距离小于1.5cm的前提）。

7488/7488-89057488-8905 - 当左前车窗成功到顶之前，发生连续5次防夹，则丢学习（连续防夹期间，若车窗成功到顶，则重新计数）

右前车窗防夹反转

7488/7488-24157488-2415 - 基本流程：在右前窗防夹区域内，车窗上升过程中检测到障碍物并满足防夹条件时，门模块控制车窗反转200mm。当反转发生在车窗底部，反转位置到底部软停位置距离小于200mm时，门模块控制车窗反转到底部软停止点位置；

发生防夹反转时，FRDCU发送防夹状态检测信号FRWndAnti_PnchSts=0x1: In Anti-pinch status；
                                                    车窗运行状态：FRWndRunSts=0x4: Auto Down；
注：车窗强制上升的防夹反转距离是8mm

7488/7488-24137488-2413 - 防夹反转结束时，右前窗发送防夹状态检测信号FRWndAnti_PnchSts=0x0: Non anti-pinch status；
                                                    车窗运行状态：FRWndRunSts=0x0: Window stop。

7488/7488-24117488-2411 - 最短启动距离：满足力防夹满足力<70N前提条件下，最短启动距离应小于1.5cm（基于车窗启动到稳定运行的距离小于1.5cm的前提）。

7488/7488-89067488-8906 - 当右前窗成功到顶之前，发生连续5次防夹，则丢学习。（连续防夹期间，若车窗成功到顶，则重新计数）

​​

7488/7488-93277488-9327 - 左后车窗防夹反转
基本流程：在左后窗防夹区域内，车窗上升过程中检测到障碍物并满足防夹条件时，门模块控制车窗反转200mm。
当反转发生在车窗底部，反转位置到底部软停位置距离小于200mm时，门模块控制车窗反转到底部软停止点位置；
发生防夹反转时，RLDCU发送防夹状态检测信号：RLWndAnti_PnchSts=0x1: In Anti-pinch status ；车窗运行状态：RLWndRunSts=0x4: Auto Down；
注：车窗强制上升的防夹反转距离是8mm；
防夹反转结束时，RLDCU发送左后窗防夹状态检测信号RLWndAnti_PnchSt=0x0: Non anti-pinch status ；车窗运行状态：RLWndRunSts=0x0: Window stop。Auto Down；
最短启动距离：满足力防夹满足力<70N前提条件下，最短启动距离应小于1.5cm（基于车窗启动到稳定运行的距离小于1.5cm的前提）。
当左后车窗成功到顶之前，发生连续5次防夹，则丢学习 （连续防夹期间，若车窗成功到顶，则重新计数）。

​​

7488/7488-93267488-9326 - 右后车窗防夹反转
基本流程：在右后窗防夹区域内，车窗上升过程中检测到障碍物并满足防夹条件时，门模块控制车窗反转200mm。
当反转发生在车窗底部，反转位置到底部软停位置距离小于200mm时，门模块控制车窗反转到底部软停止点位置；
发生防夹反转时，RRDCU发送防夹状态检测信号RRWndAnti_PnchSts=0x1: In Anti-pinch status；车窗运行状态：RRWndRunSts=0x4: Auto Down；
注：车窗强制上升的防夹反转距离是8mm；
防夹反转结束时，RRDCU发送右后窗防夹状态检测信号RRWndAnti_PnchSt=0x0: Non anti-pinch status ；车窗运行状态：RRWndRunSts=0x0: Window stop。
最短启动距离：满足力防夹满足力<70N前提条件下，最短启动距离应小于1.5cm（基于车窗启动到稳定运行的距离小于1.5cm的前提）。
当右后车窗成功到顶之前，发生连续5次防夹，则丢学习 （连续防夹期间，若车窗成功到顶，则重新计数）。

电机故障检测

功能概述：门模块驱动电机过程中分别监测车窗电机故障状态，当监测门窗电机处于故障状态（电机开路/短路、霍尔故障）发送电机故障状态CAN消息。

左前车窗电机故障检测

7488/7488-12777488-1277 - 1：当FLDCU检测到车窗电机短路或开路时，FLDCU发送左前车窗电机故障状态对应的CAN信号为：FLWndMotorFlt=0x1: Error；
2：当FLDCU检测到车窗电机无开路短路故障时，FLDCU发送左前车窗电机状态对应的CAN信号为：FLWndMotorFlt=0x0: No Error；

右前车窗电机故障检测

7488/7488-12787488-1278 - 1：当FRDCU检测到车窗电机短路或开路时，FRDCU发送右前车窗电机故障状态对应的CAN信号为：FRWndMotorFlt=0x1: Error；
2：当FRDCU检测到车窗电机无开路短路故障时，FRDCU发送右前车窗电机状态对应的CAN信号为：FRWndMotorFlt=0x0: No Error；

左后车窗电机故障检测

7488/7488-93257488-9325 - 
1：当RLDCU检测到车窗电机短路或开路时，RLDCU发送左前车窗电机故障状态对应的CAN信号为：RLWndMotorFlt=0x1: Error；
2：当RLDCU检测到车窗电机无开路短路故障时，RLDCU发送左前车窗电机状态对应的CAN信号为：RLWndMotorFlt=0x0: No Error；

右后车窗电机故障检测

7488/7488-93247488-9324 - 
1：当RRDCU检测到车窗电机短路或开路时，RRDCU发送右前车窗电机故障状态对应的CAN信号为：RRWndMotorFlt=0x1: Error；
2：当RRDCU检测到车窗电机无开路短路故障时，RRDCU发送右前车窗电机状态对应的CAN信号为：RRWndMotorFlt=0x0: No Error；

左前车窗电机故障策略

7488/7488-12767488-1276 - 当检测到电机短路后，FLDCU 需立即切断相应输出口（FLWndRunSts=0x0: Window stop），之后当电源模式切换，若重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作；
当检测到电机开路后， 输出口驱动逻辑不受影响。

右前车窗电机故障策略

7488/7488-12797488-1279 - 当检测到电机短路后，FRDCU 需立即切断相应输出口（FRWndRunSts=0x0: Window stop），之后当电源模式切换，若重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作；
当检测到电机开路后，输出口驱动逻辑不受影响。

左后车窗电机故障策略

7488/7488-93237488-9323 - 
当检测到电机短路后，RLDCU 需立即切断相应输出口（RLWndRunSts=0x0: Window stop），之后当电源模式切换，若重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作；当检测到电机开路后， 输出口驱动逻辑不受影响。

右后车窗电机故障策略

7488/7488-93227488-9322 - 
当检测到电机短路后，RRDCU 需立即切断相应输出口（RRWndRunSts=0x0: Window stop），之后当电源模式切换，若重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作；当检测到电机开路后，输出口驱动逻辑不受影响。

车窗霍尔故障
单霍尔故障：

7488/7488-38047488-3804 - 功能描述：
1、当FLDCU持续160ms内，车窗运动过程中，只有1个霍尔产生中断，且工作电流在0.18A-10A区间内，认定为单方向有故障。
2、若上一次车窗运动喝本次车窗运动相反，且都产生了单方向故障，则认为发生了单霍尔故障。

7488/7488-82867488-8286 - 1、任一车窗霍尔故障后，丢失初始化状态，要重新学习。
    2、单方向有故障时，车窗可以继续保持运动，且含有防夹功能。

双霍尔故障：

双霍尔故障功能描述：

1、连续 160ms内，车窗运动车窗运动过程中，未产生任何Hall中断，且工作电流在 0.18A ~ 10A区间内，且PWM输出等效电压大于7.7V/3.8V(升窗/降窗)，认定为单方向有故障。
2、若上次一车窗运动和本次车窗运动相反，且都产生了单方向故障，则“单Hall故障”成立。
注：双方向有故障时，车窗运动200ms后会停止，且无防夹功能。

左前车窗单霍尔1故障

7488/7488-38027488-3802 - 前置条件：1、电机无故障
                                           2、电流工作正常
触发条件：FLDCU检测到左前车窗霍尔1出现单霍尔故障
执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：FLDoorWinHallFlt=0x1 1 hall Fault, 故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存EEFROM，睡眠唤醒后故障清掉。

左前车窗单霍尔2故障

7488/7488-38037488-3803 - 前置条件：1、电机无故障
                                           2、电流工作正常
触发条件：FLDCU检测到左前车窗霍尔2出现单霍尔故障
执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：FLDoorWinHallFlt=0x2  2 hall Fault, 故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存EEFROM，睡眠唤醒后故障清掉。

左前车窗双霍尔故障

7488/7488-38007488-3800 - 前置条件：1、电机无故障
                                           2、电流工作正常
触发条件：FLDCU检测到左前车窗双霍尔出现故障
执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：FLDoorWinHallFlt=0x3 all hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存EEFROM，睡眠唤醒后故障清掉；

右前车窗单霍尔1故障

7488/7488-38017488-3801 - 前置条件：1、电机无故障
                  2、电流工作正常
触发条件：FRDCU检测到左前车窗霍尔1出现故障
执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：FRDoorWinHallFlt=0x1 1 hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存EEFROM，睡眠唤醒后故障清掉；

右前车窗单霍尔2故障

7488/7488-37987488-3798 - 前置条件：1、电机无故障
                  2、电流工作正常
触发条件：FRDCU检测到左前车窗霍尔2出现故障
执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：FRDoorWinHallFlt=0x2 2 hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存EEFROM，睡眠唤醒后故障清掉；

右前车窗双霍尔故障

7488/7488-37997488-3799 - 前置条件：1、电机无故障
                  2、电流工作正常
触发条件：FRDCU检测到左前车窗双霍尔出现故障
执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：FRDoorWinHallFlt=0x3 all hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存EEFROM，睡眠唤醒后故障清掉；

左后车窗单霍尔1故障

7488/7488-93217488-9321 - 
前置条件：1&&2
1、电机无故障
2、电流工作正常
触发条件：RLDCU检测到左前车窗霍尔1出现单霍尔故障
执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：RLDoorWinHallFlt=0x1 1 hall Fault, 故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存EEFROM，睡眠唤醒后故障清掉。

左后车窗单霍尔2故障

7488/7488-93297488-9329 - 
前置条件：1&&2
1、电机无故障
2、电流工作正常
触发条件：RLDCU检测到左前车窗霍尔2出现单霍尔故障
执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：RLDoorWinHallFlt=0x2 2 hall Fault故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存EEFROM，睡眠唤醒后故障清掉；

左后车窗双霍尔故障

7488/7488-93317488-9331 - 
前置条件：1&&2
1、电机无故障
2、电流工作正常
触发条件：RLDCU检测到左前车窗双霍尔出现故障
执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：RLDoorWinHallFlt=0x3 all hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存EEFROM，睡眠唤醒后故障清掉；

右后车窗单霍尔1故障

7488/7488-93307488-9330 - 
前置条件：1&&2
1、电机无故障
2、电流工作正常
触发条件：RRDCU检测到左前车窗霍尔1出现故障
执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：RRDoorWinHallFlt=0x1 1 hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存EEFROM，睡眠唤醒后故障清掉；

右后车窗单霍尔2故障

7488/7488-93397488-9339 - 
前置条件：1&&2
1、电机无故障
2、电流工作正常
触发条件：RRDCU检测到左前车窗霍尔2出现故障
执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：RRDoorWinHallFlt=0x2 2 hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存EEFROM，睡眠唤醒后故障清掉；

右后车窗双霍尔故障

7488/7488-93387488-9338 - 
前置条件：1&&2
1、电机无故障
2、电流工作正常
触发条件：RRDCU检测到左前车窗双霍尔出现故障
执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：RRDoorWinHallFlt=0x3 all hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存EEFROM，睡眠唤醒后故障清掉；

软停/软启功能

功能概述：为了保护电机和驱动机构，延长整体机构的寿命，当车窗启动或上升到顶端或下降到底部时应尽量减小有害的堵转冲击。为此，门模块采取了软启/软停策略。

​​

左前窗软停/软启功能

7488/7488-24237488-2423 - 前置条件：初始化完成。
基本流程：当车窗启动或者车窗上升或者下降到软停位置时，控制车窗电机降速；
动作：左前窗最终停在目标位置（上软停不能留下缝隙），无明显冲击噪音。

7488/7488-30137488-3013 - 
备注：

- 软停功能只适用于完成初始化的具备防夹功能的车窗控制系统

7488/7488-24107488-2410 - 2. 为消除车门系统因机械磨损、环境变化等因素导致的车窗位置误差的累积，门模块在一定时间后自动重新学习一次软停位置，保证软停功能的效果。车窗操作累计一定次数(TBD)后，上软停功能被禁止使得车窗直接运行至上止点并重新校准位置。
3. 软停位置需标定确定。

右前窗软停/软启功能

7488/7488-24407488-2440 - 前置条件：初始化完成。
基本流程：当车窗启动或者车窗上升或者下降到软停位置时，控制车窗电机降速；
动作：右前窗最终停在目标位置（上软停不能留下缝隙），无明显冲击噪音。

备注：

7488/7488-24387488-2438 - 1. 软停功能只适用于完成初始化的具备防夹功能的车窗控制系统；

7488/7488-24367488-2436 - 2. 为消除车门系统因机械磨损、环境变化等因素导致的车窗位置误差的累积，门模块在一定时间后自动重新学习一次软停位置，保证软停功能的效果。车窗操作累计一定次数(TBD)后，上软停功能被禁止使得车窗直接运行至上止点并重新校准位置。
3. 软停位置需标定确定。

​​

7488/7488-93377488-9337 - 左后窗软停/软启功能
前置条件：初始化完成。
基本流程：当车窗启动或者车窗上升或者下降到软停位置时，控制车窗电机降速；
动作：车窗最终停在目标位置（上软停不能留下缝隙），无明显冲击噪音。
备注：
1. 软停功能只适用于完成初始化的具备防夹功能的车窗控制系统；
2. 为消除车门系统因机械磨损、环境变化等因素导致的车窗位置误差的累积，门模块在一定时间后自动重新学习一次软停位置，保证软停功能的效果。车窗操作累计一定次数(TBD)后，上软停功能被禁止使得车窗直接运行至上止点并重新校准位置。
3. 软停位置需标定确定。

​​

7488/7488-93367488-9336 - 右后窗软停/软启功能
前置条件：初始化完成。
基本流程：当车窗启动或者车窗上升或者下降到软停位置时，控制车窗电机降速；
动作：车窗最终停在目标位置（上软停不能留下缝隙），无明显冲击噪音。
备注：
1. 软停功能只适用于完成初始化的具备防夹功能的车窗控制系统；
2. 为消除车门系统因机械磨损、环境变化等因素导致的车窗位置误差的累积，门模块在一定时间后自动重新学习一次软停位置，保证软停功能的效果。车窗操作累计一定次数(TBD)后，上软停功能被禁止使得车窗直接运行至上止点并重新校准位置。
3. 软停位置需标定确定。

车窗本地功能

车窗初始化

功能概述：门模块初次安装至整车或门模块软件更新时需对门模块进行初始化，初始化完成后具备车窗防夹功能。

7488/7488-24347488-2434 - 左前窗初始化
基本流程：
EOL：见下线流程；
手动操作：上升到顶2s→下降到底2s。

备注：

7488/7488-24337488-2433 - 1、车窗未初始化前，无开关自动上升、舒适性控制、防夹功能、软停功能；

7488/7488-24417488-2441 - 2、FLDCU在车窗运动过程中或停止后的1s时间内断电后丢掉初始化，再次上电需重新初始化；但是FLDCU睡眠后断电，不丢初始化，再次上电，不需要重新初始化。

7488/7488-24447488-2444 - 3、FLDCU通过CAN消息反馈车窗是否完成初始化：FLWndInitnSts=0x0：No Init、0x1 Init。

7488/7488-24507488-2450 - 右前窗初始化
基本流程：
EOL：见下线流程；
手动操作：上升到顶2s→下降到底2s。
备注：

7488/7488-24427488-2442 - 车窗未初始化前，无开关自动上升、舒适性控制、防夹功能、软停功能；

7488/7488-24557488-2455 - FRDCU在车窗运动过程中或停止后的1s时间内断电后丢掉初始化，再次上电需重新初始化；但是FRDCU睡眠后断电，不丢初始化，再次上电，不需要重新初始化。

7488/7488-24537488-2453 - FRDCU通过CAN消息反馈车窗是否完成初始化：FRWndInitnSts=0x0：No Init、0x1 Init。

7488/7488-31767488-3176 - 当FLDCU或FRDCU车窗未初始化完成时，如果检测到车窗发生堵转（200ms霍尔信号无变化），则立刻停止本次车窗驱动，下次重新满足激活条件后，可再次输出

7488/7488-93357488-9335 - 左后窗初始化
基本流程：
EOL：见下线流程；
手动操作：上升到顶2s→下降到底2s。
备注：
1. RLDCU车窗未初始化前，无开关自动上升、舒适性控制、防夹功能、软停功能；
2. RLDCU在车窗运动停止1s后或睡眠后断电，不丢初始化，再次上电，不需要重新初始化；
3. RLDCU在车窗运动过程中或停止后的1s时间内断电，丢掉初始化，再次上电需重新初始化；
4. RLDCU通过CAN消息反馈车窗是否完成初始化：RLWndInitnSts=0x0：No Init、0x1 Init；
5. 当RLDCU车窗未初始化完成时，如果检测到车窗发生堵转（200ms霍尔信号无变化），则立刻停止本次车窗驱动，下次重新满足激活条件后，可再次输出。

7488/7488-93347488-9334 - 右后窗初始化
基本流程：
EOL：见下线流程；
手动操作：上升到顶2s→下降到底2s。
备注：
1. RRDCU车窗未初始化前，无开关自动上升、舒适性控制、防夹功能、软停功能；
2. RRDCU在车窗运动停止1s后或睡眠后断电，不丢初始化，再次上电，不需要重新初始化；
3. RRDCU在车窗运动过程中或停止后的1s时间内断电，丢掉初始化，再次上电需重新初始化；
4. RRDCU通过CAN消息反馈车窗是否完成初始化：RRWndInitnSts=0x0：No Init、0x1 Init；
5. 当RRDCU车窗未初始化完成时，如果检测到车窗发生堵转（200ms霍尔信号无变化），则立刻停止本次车窗驱动，下次重新满足激活条件后，可再次输出。

车窗本地开关控制使能

7488/7488-13957488-1395 - 功能概述：在一定条件下，使能车窗本地开关控制功能，在其余条件下禁止车窗本地开关手动控制。
前置条件：a||b||c
                  a、当DCU接收到XCU发送的信号WndCtrlEnb=0x1:Enable且XCU没有超时；
                   b、若XCU发送超时，但LowVolPwrMd=0x1: ACC或0x2: ON；
                  c、若XCU发送超时，LowVolPwrMd信号切换到OFF后计时30s（该计时和XCU信号是否超时无关）的时间内。
基本流程：
                当任一前置条件有效时，则认为车窗本地开关使能信号有效，否则认为车窗本地开关使能信息无效。

7488/7488-87307488-8730 - 
注：WndCtrlEnb信号优先级高于车窗开关限制逻辑（OFF后30s）。
在车窗运动过程中，如果前置条件变为均不满足，则不会打断正在进行中的本地运动（包含手动和自动请求），直至当前运动完成。

车窗锁止功能(RL/RR DCU)

功能概述：通过操作主驾童锁开关，当后排童锁处于闭锁状态时，禁止后排车窗本地控制功能。

7488/7488-93337488-9333 - 左后车窗锁止
前置条件：系统电压8-18V.
触发条件：RLDCU检测到左儿童锁状态为闭锁。
执行输出：禁止左车窗本地控制功能。
停止条件：RLDCU检测到左儿童锁状态为解锁。
备注：当左后车窗正在由本地开关控制运动时，左后车窗锁止功能激活，左后车窗立即停止运动，防夹反转除外。
关联车窗本地开关控制使能，本地开关控制手动上升、手动下降，自动上升、自动下降，车窗强制上升功能。

7488/7488-93327488-9332 - 右后车窗锁止
前置条件：系统电压8-18V.
触发条件：RRDCU检测到右儿童锁状态为闭锁。
执行输出：禁止右车窗本地控制功能。
停止条件：RRDCU检测到右儿童锁状态为解锁。
备注：当右后车窗正在由本地开关控制运动时，右后车窗锁止功能激活，右后车窗立即停止运动，防夹反转除外。
关联车窗本地开关控制使能；本地开关控制手动上升、手动下降，自动上升、自动下降；车窗强制上升功能。

本地开关控制手动上升

功能概述：车窗手动上升开关被按下，DCU驱动对应门窗上升。

左前窗本地开关控制手动上升

7488/7488-24497488-2449 - 前置条件：a&&b

  - 车窗本地开关使能信号有效

  - 电机未处于热保护状态；

触发条件：本地车窗手动上升开关有效；
执行输出：FLDCU驱动车窗上升。发送车窗状态：FLWndRunSts=0x1: Manual Up

7488/7488-24487488-2448 - 
停止条件：a||b||c||d||e||f||g：
a.   FLDCU接收到XCU发送的WndCtrlEnb= 0x0: Disable信号；
b.    手动上升开关变为无效；
c.    车窗运动到上止点；
d.    车窗电机进入热保护状态；
e.    触发车窗防夹；
f.    指令冲突；
g.    系统电压异常。
上述条件任一满足时，FLDCU 停止车窗工作(防夹需反向运作后停止)，发送车窗状态FLWndRunSts=0x0: Window stop
​​

右前窗本地开关控制手动上升

7488/7488-24617488-2461 - 前置条件：a&&b

  - 本地使能信号有效

  - 电机未处于热保护状态；

触发条件：a&b
a.    本地车窗手动上升开关有效；
b.    FRDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrFRWndSwSts= 0x1: Manual Up。
执行输出：FRDCU驱动车窗上升。发送车窗状态：FRWndRunSts=0x1: Manual Up

7488/7488-24577488-2457 - 停止条件：a||b||c||d||e||f||g：
a.    FRDCU接收到XCU发送的WndCtrlEnb= 0x0: Disable信号；
b.    手动上升开关变为无效；
c.    车窗运动到上止点；
d.    车窗电机进入热保护状态；
e.    触发车窗防夹；
f.    指令冲突；
g.    系统电压异常。
上述条件任一满足时，FRDCU 停止车窗工作(防夹需反向运作后停止)，发送车窗状态FRWndRunSts=0x0: Window stop

​​

7488/7488-93427488-9342 - 左后窗本地开关控制手动上升
前置条件：a&b
a. 车窗本地开关使能信号有效；
b. 电机未处于热保护状态；
触发条件：a||b
a. 本地车窗手动上升开关有效；
b. RLDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrRLWndSwSts= 0x1: Manual Up。
执行输出：RLDCU驱动车窗上升，发送车窗状态：RLWndRunSts=0x1: Manual Up。
停止条件：a||b||c||d||e||f||g：
a. RLDCU接收到XCU发送的WndCtrlEnb= 0x0: Disable信号；
b. 手动上升开关变为无效；
c. 车窗运动到上止点；
d. 车窗电机进入热保护状态；
e. 触发车窗防夹；
f. 指令冲突；
g. 系统电压异常。
备注：1. 上述条件任一满足时，RLDCU停止车窗工作(防夹需反向运作后停止)，发送车窗状态RLWndRunSts=0x0: Window stop。
2. 当触发条件为本地车窗开关有效时，前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

​​

​​

7488/7488-93417488-9341 - 右后窗本地开关控制手动上升
前置条件：a&b
a. 车窗本地开关使能信号有效；
b. 电机未处于热保护状态；
触发条件：a||b
a. 本地车窗手动上升开关有效；
b. RRDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrRRWndSwSts= 0x1: Manual Up。
执行输出：RRDCU驱动车窗上升，发送车窗状态：RRWndRunSts=0x1: Manual Up。
停止条件：a||b||c||d||e||f||g：
a. RRDCU接收到XCU发送的WndCtrlEnb= 0x0: Disable信号；
b. 手动上升开关变为无效；
c. 车窗运动到上止点；
d. 车窗电机进入热保护状态；
e. 触发车窗防夹；
f. 指令冲突；
g. 系统电压异常。
备注：1. 上述条件任一满足时，RRDCU停止车窗工作(防夹需反向运作后停止)，发送车窗状态RRWndRunSts=0x0: Window stop。
2. 当触发条件为本地车窗开关有效时，前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

本地开关控制手动下降

功能概述：车窗手动下降开关被按下，DCU驱动对应门窗下降。

左前窗本地开关控制手动下降

7488/7488-12907488-1290 - 前置条件： a&&b
a.    车窗本地开关使能信号有效
b.    电机未处于热保护状态；
触发条件：
本地车窗手动下降开关有效；
执行输出：
DCU驱动车窗下降，左前车窗处于手动下降状态发送：FLWndRunSts=0x2：Manual Down

7488/7488-23007488-2300 - 停止条件：a||b||c||d||e||f：
a.    DCU接收到XCU发送的WndCtrlEnb= 0x0: Disable信号；
b.    手动下降开关变为无效；
c.    车窗运动到下止点；
d.    车窗电机进入热保护状态；
e.    指令冲突；
f    系统电压异常。
上述条件任一满足时，FLDCU 停止车窗工作，发送车窗状态FLWndRunSts=0x0: Window stop

左前窗本地开关控制手动下降

7488/7488-12917488-1291 - 前置条件： a&b
a.   车窗本地开关使能信号有效
b.    电机未处于热保护状态；
触发条件：a||b
a.    本地车窗手动下降开关有效；
b.    FRDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrFRWndSwSts= 0x2: Manual Down。
执行输出：
DCU驱动车窗下降。右前车窗处于手动下降状态发送：FRWndRunSts =0x2：Manual Down

7488/7488-22967488-2296 - 停止条件：a||b||c||d||e||f：
a.    DCU接收到XCU发送的WndCtrlEnb= 0x0: Disable信号；
b.    手动下降开关变为无效；
c.    车窗运动到下止点；
d.    车窗电机进入热保护状态；
e.    指令冲突；
f    系统电压异常。
上述条件任一满足时，FRDCU 停止车窗工作，发送车窗状态FRWndRunSts=0x0: Window stop。

​​

7488/7488-93407488-9340 - 左后窗本地开关控制手动下降
前置条件： a&b
a. 车窗本地开关使能信号有效；
b. 电机未处于热保护状态；
触发条件：a||b
a. 本地车窗手动下降开关有效；
b. RLDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrRLWndSwSts= 0x2: Manual Down。
执行输出： DCU驱动车窗下降。车窗处于手动下降状态发送：RLWndRunSts =0x2：Manual Down。
停止条件：a||b||c||d||e||f
a. DCU接收到XCU发送的WndCtrlEnb= 0x0: Disable信号；
b. 手动下降开关变为无效；
c. 车窗运动到下止点；
d. 车窗电机进入热保护状态；
e. 指令冲突；
f. 系统电压异常；
备注：1. 上述条件任一满足时，RLDCU停止车窗工作，发送车窗状态RLWndRunSts=0x0: Window stop。
2. 当触发条件为本地车窗开关有效时，前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

​​

7488/7488-92927488-9292 - 右后窗本地开关控制手动下降
前置条件：a&b
a. 车窗本地开关使能信号有效；
b. 电机未处于热保护状态；
触发条件：a||b
a. 本地车窗手动下降开关有效；
b. RRDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrRRWndSwSts= 0x2: Manual Down。
执行输出： DCU驱动车窗下降。车窗处于手动下降状态发送：RRWndRunSts =0x2：Manual Down；
停止条件：a||b||c||d||e||f
a. DCU接收到XCU发送的WndCtrlEnb= 0x0: Disable信号；
b. 手动下降开关变为无效；
c. 车窗运动到下止点；
d. 车窗电机进入热保护状态；
e. 指令冲突；
f. 系统电压异常。
备注：1. 上述条件任一满足时，RRDCU停止车窗工作，发送车窗状态RRWndRunSts=0x0: Window stop。
2. 当触发条件为本地车窗开关有效时，前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

本地开关控制自动上升

7488/7488-22957488-2295 - 功能概述：车窗自动上升开关按下，DCU驱动对应门窗自动上升。
左前窗本地开关控制自动上升
前置条件：a&&b&&c
a.    车窗本地开关使能信号有效；
b.    电机未处于热保护状态；
c.    车窗初始化完成；
触发条件： 本地车窗自动上升开关有效；
执行输出：
DCU驱动车窗自动上升。左前车窗处于自动上升状态发送：FLWndRunSts=0x3: Auto Up。

7488/7488-23107488-2310 - 停止条件：a||b||c||d||e||f
a.     车窗本地开关使能信号无效；
b.    车窗运动到上止点；
c.    车窗电机进入热保护状态；
d.    触发车窗防夹；
e.    指令冲突；
f.    系统电压异常。
上述条件任一满足时，FLDCU 停止车窗工作(防夹需反向运作后停止)，发送车窗状态FLWndRunSts=0x0: Window stop

7488/7488-12937488-1293 - 右前窗本地开关控制自动上升
前置条件：a&&b&&c
a.     车窗本地开关使能信号有效
b.    电机未处于热保护状态；
c.    车窗初始化完成；
触发条件：a||b
a.    本地车窗自动上升开关有效；
b.    FRDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrFRWndSwSts= 0x3:Auto Up。
执行输出：
DCU驱动车窗自动上升，右前车窗处于自动上升状态发送：FRWndRunSts=0x3: Auto Up。

7488/7488-23067488-2306 - 停止条件：a||b||c||d||e||f
a.     车窗本地开关使能信号无效；
b.    车窗运动到上止点；
c.    车窗电机进入热保护状态；
d.    触发车窗防夹；
e.    指令冲突；
f.    系统电压异常。
上述条件任一满足时，FRDCU 停止车窗工作(防夹需反向运作后停止)，发送车窗状态FRWndRunSts=0x0: Window stop

​​

7488/7488-92917488-9291 - 左后窗本地开关控制自动上升
 前置条件：a&b&c
a. 车窗本地开关使能信号有效；
b. 电机未处于热保护状态；
c. 车窗初始化完成；
触发条件：a||b
a. 本地车窗自动上升开关有效；
b. RLDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrRLWndSwSts= 0x3:Auto Up。
执行输出： DCU驱动车窗自动上升，车窗处于自动上升状态发送：RLWndRunSts=0x3: Auto Up。
停止条件：a||b||c||d||e||f
a. 车窗本地开关使能信号无效；
b. 车窗运动到上止点；
c. 车窗电机进入热保护状态；
d. 触发车窗防夹；
e. 指令冲突；
f. 系统电压异常；
备注：1. 上述条件任一满足时，RLDCU停止车窗工作(防夹需反向运作后停止)，发送车窗状态RLWndRunSts=0x0: Window stop。
2. 当触发条件为本地车窗开关有效时，前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

​​

7488/7488-92907488-9290 - 右后窗本地开关控制自动上升
 前置条件：a&b&c
a. 车窗本地开关使能信号有效；
b. 电机未处于热保护状态；
c. 车窗初始化完成；
触发条件：a||b
a. 本地车窗自动上升开关有效；
b. RRDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrRRWndSwSts= 0x3:Auto Up。
执行输出： DCU驱动车窗自动上升，车窗处于自动上升状态发送：RRWndRunSts=0x3: Auto Up。
停止条件：a||b||c||d||e||f
a. 车窗本地开关使能信号无效；
b. 车窗运动到上止点；
c. 车窗电机进入热保护状态；
d. 触发车窗防夹；
e. 指令冲突；
f. 系统电压异常；
备注：1. 上述条件任一满足时，RRDCU停止车窗工作(防夹需反向运作后停止)，发送车窗状态RRWndRunSts=0x0: Window stop。
2. 当触发条件为本地车窗开关有效时，前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

本地开关控制自动下降

功能概述：车窗自动下降开关按下，DCU驱动对应门窗自动下降。

7488/7488-12947488-1294 - 左前窗本地开关控制自动下降
前置条件：a&&b：
a.   车窗本地开关使能信号有效
b.    电机未处于热保护状态；
触发条件：  本地车窗自动上升开关有效；
执行输出：
DCU驱动车窗自动下降，左车窗处于自动下降状态发送：FLWndRunSts=0x4: Auto Down。

7488/7488-23047488-2304 - 停止条件：a||b||c||d||e：
a.    车窗本地开关使能信号无效；
b.    车窗运动到下止点；
c.    车窗电机进入热保护状态；
d.    指令冲突；
e.    系统电压异常。
上述条件任一满足时，FLDCU 停止车窗工作，发送车窗状态FLWndRunSts=0x0: Window stop

7488/7488-12957488-1295 - 右前窗本地开关控制自动下降
前置条件：a&&b：
a.    车窗本地开关使能信号有效
b.    电机未处于热保护状态；
触发条件：a&b
a.    本地车窗自动下降开关有效；
b.    FRDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrFRWndSwSts= 0x4: Auto Down。
执行输出：
DCU驱动车窗自动下降，右前车窗处于自动下降状态发送：FRWndRunSts =0x4: Auto Down。

7488/7488-23177488-2317 - 停止条件：a||b||c||d||e：
a.    车窗本地开关使能信号无效；
b.    车窗运动到下止点；
c.    车窗电机进入热保护状态；
d.    指令冲突；
e.    系统电压异常。
上述条件任一满足时，FRDCU 停止车窗工作，发送车窗状态FRWndRunSts=0x0: Window stop

​​

7488/7488-92897488-9289 - 左后窗本地开关控制自动下降
 前置条件：a&b&
a. 车窗本地开关使能信号有效；
b. 电机未处于热保护状态；
触发条件：a||b
a. 本地车窗自动下降开关有效；
b. RLDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrRLWndSwSts= 0x4: Auto Down。
执行输出： DCU驱动车窗自动下降，车窗处于自动下降状态发送：RLWndRunSts =0x4: Auto Down。
停止条件：a||b||c||d||e
a. 车窗本地开关使能信号无效；
b. 车窗运动到下止点；
c. 车窗电机进入热保护状态；
d. 指令冲突；
e. 系统电压异常；
备注：1. 上述条件任一满足时，RLDCU停止车窗工作，发送车窗状态RLWndRunSts=0x0: Window stop。
2. 当触发条件为本地车窗开关有效时，前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

​​

7488/7488-92887488-9288 - 右后窗本地开关控制自动下降
前置条件：a&&b
a. 车窗本地开关使能信号有效；
b. 电机未处于热保护状态；
触发条件：a||b
a. 本地车窗自动下降开关有效；
b. RRDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrRRWndSwSts= 0x4: Auto Down。
执行输出： DCU驱动车窗自动下降，车窗处于自动下降状态发送：RRWndRunSts =0x4: Auto Down。
停止条件：a||b||c||d||e
a. 车窗本地开关使能信号无效；
b. 车窗运动到下止点；
c. 车窗电机进入热保护状态；
d. 指令冲突；
e. 系统电压异常；
备注：1. 上述条件任一满足时，RRDCU停止车窗工作，发送车窗状态RRWndRunSts=0x0: Window stop。
2. 当触发条件为本地车窗开关有效时，前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

车窗强制上升功能

功能概述：长拉车窗自动上升开关，门模块驱动车窗进入强制上升模式。

7488/7488-40887488-4088 - 备注：强制关窗时的上升堵转不作为位置学习点。

7488/7488-13077488-1307 - 左前车窗强制上升功能
前置条件：a&&b&&c&&d：
a. 车窗本地开关使能有效
b. 电机未处于热保护状态；
c. 车窗初始化完成；
d. 左前本地车窗自动上升开关持续有效；
触发条件：a&&b
a. 出现车窗防夹；
b. 本地车窗自动上升开关有效；

7488/7488-23167488-2316 - 执行输出：

- 停止左前车窗驱动并反转8mm；

- 4s内再次长拉（重新按下开关且持续），车窗将继续上升直至堵转停止。

- 上升期间FLDCU 发送FLWndRunSts=0x2: Auto Up，停止后发送0x0: Window stop。

- 车窗防夹反转逻辑参考防夹反转章节。

- 其他非防夹停止条件参考自动上升章节。

右前车窗强制上升功能
前置条件：a&&b&&c（d||e）：
a. 车窗本地开关使能信号有效
b. 电机未处于热保护状态；
c. 车窗初始化完成；
d. 右前本地车窗自动上升开关持续有效；
e. FRDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrFRWndSwSts= 0x2: Auto Up，且持续有效；
触发条件：a&&（b||c）
a. 出现车窗防夹；
b. 本地车窗自动上升开关有效；
c.  FRDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrFRWndSwSts= 0x2: Auto Up。

执行输出：

- 停止车窗驱动并反转8mm；

- 4s内再次长拉（重新按下开关（触发条件b或c, 且开关持续）车窗将继续上升直至堵转停止。

- 上升期间FRDCU 发送FRWndRunSts=0x2: Auto Up，停止后发送0x0: Window stop。

- 车窗防夹反转逻辑参考防夹反转章节。

- 其他非防夹停止条件参考自动上升章节。

7488/7488-93027488-9302 - 左后车窗强制上升功能
前置条件：a&&b&&c（d||e）&f：
a. 车窗本地开关使能信号有效；
b. 电机未处于热保护状态；
c. 车窗初始化完成；
d. 左后本地车窗自动上升开关持续有效；
e. RLDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrRLWndSwSts= 0x2: Auto Up，且持续有效；
f. 车窗锁止功能未激活。
触发条件：a&&（b||c）
a. 出现车窗防夹；
b. 本地车窗自动上升开关有效；
c. RLDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrRLWndSwSts= 0x2: Auto Up。
执行输出：
1. 停止车窗驱动并反转8mm。
2. 4s内再次长拉（重新按下开关（触发条件b或c, 且开关持续）车窗将继续上升直至堵转停止。
3.上升期间RLDCU发送RLWndRunSts=0x2: Auto Up，停止后发送0x0: Window stop。 
4. 车窗防夹反转逻辑参考防夹反转章节。
5. 其他非防夹停止条件参考自动上升章节。

7488/7488-92877488-9287 - 右后车窗强制上升功能
前置条件：a&&b&&c（d||e）&f：
a. 车窗本地开关使能信号有效
b. 电机未处于热保护状态；
c. 车窗初始化完成；
d. 右后本地车窗自动上升开关持续有效；
e. RRDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrRRWndSwSts= 0x2: Auto Up，且持续有效；
f. 车窗锁止功能未激活。
触发条件：a&&（b||c）
a. 出现车窗防夹；
b. 本地车窗自动上升开关有效；
c. RRDCU收到FLDCU发送： DrvrCtrRRWndSwSts= 0x2: Auto Up。
执行输出：
1. 停止车窗驱动并反转8mm。
2. 4s内再次长拉（重新按下开关（触发条件b或c, 且开关持续）车窗将继续上升直至堵转停止。
3. 上升期间RRDCU发送RRWndRunSts=0x2: Auto Up，停止后发送0x0: Window stop。
4. 车窗防夹反转逻辑参考防夹反转章节。
5. 其他非防夹停止条件参考自动上升章节。

本地开关控制（跛行模式）

功能概述：在工厂装配过程中，车门未装配至整车，DCU可以根据本地开关实现车窗手动升降。

左前车窗本地开关控制手动上升

7488/7488-13067488-1306 - 前置条件：1&&2&&3：

- DCU采集IG ON硬线为高电平；

- 电机未处于热保护状态；

- CAN通信异常（DCU处于单节点）

触发条件：FLDCU检测到本地手动上升开关有效。
执行输出：FLDCU驱动车窗手动上升。

7488/7488-23357488-2335 - 
停止条件：a||b||c||d：
a. 发生堵转；
b. 车窗电机进入热保护状态；
c. 系统电压异常。
d.本地手动上升开关变为无效
备注：跛行模式下无自动上升和防夹功能。

左前车窗本地开关控制手动下降

7488/7488-13037488-1303 - 前置条件：1&&2&&3：

- DCU采集IG ON硬线为高电平；

- 电机未处于热保护状态；

- CAN通信异常（DCU处于单节点）

触发条件：FLDCU检测到本地手动下降开关有效。
执行输出：FLDCU驱动车窗手动下降。

7488/7488-23337488-2333 - 
停止条件：a||b||c||d：
a. 发生堵转；
b. 车窗电机进入热保护状态；
c. 系统电压异常；
d.本地手动下降开关无效。

左前车窗本地开关控制自动下降

7488/7488-13047488-1304 - 前置条件：1&&2&&3：

- DCU采集IG ON硬线为高电平；

- 电机未处于热保护状态；

- CAN通信异常（DCU处于单节点）

触发条件：FLDCU检测到本地自动下降开关有效。
执行输出：FLDCU驱动车窗自动下降。

7488/7488-23327488-2332 - 
停止条件：a||b||c：
a. 发生堵转；
b. 车窗电机进入热保护状态；
c. 系统电压异常。

右前车窗本地开关控制手动上升

7488/7488-13017488-1301 - 前置条件：1&&2&&3：

- DCU采集IG ON硬线为高电平；

- 电机未处于热保护状态；

- CAN通信异常（DCU处于单节点）

触发条件：FRDCU检测到本地本地手动上升开关有效。
执行输出：FRDCU驱动车窗手动上升。

7488/7488-23307488-2330 - 
停止条件：a||b||c||d：
a. 发生堵转；
b. 车窗电机进入热保护状态；
c. 系统电压异常。
d.本地手动上升开关变为无效
备注：跛行模式下无自动上升和防夹功能。

右前车窗本地开关控制手动下降

7488/7488-13027488-1302 - 前置条件：1&&2&&3：

- DCU采集IG ON硬线为高电平；

- 电机未处于热保护状态；

- CAN通信异常（DCU处于单节点）

触发条件：FRDCU检测到本地手动下降开关有效。
执行输出：FRDCU驱动车窗手动下降。

7488/7488-23287488-2328 - 
停止条件：a||b||c||d：
a. 发生堵转；
b. 车窗电机进入热保护状态；
c. 系统电压异常；
d.本地手动下降开关变为无效。

右前车窗本地开关控制自动下降

7488/7488-12987488-1298 - 前置条件：a&&b&&c：

- DCU采集IG ON硬线为高电平；

- 电机未处于热保护状态；

- CAN通信异常（DCU处于单节点）

触发条件：FRDCU检测到本地自动下降开关有效。
执行输出：FRDCU驱动车窗自动下降。

7488/7488-23507488-2350 - 
停止条件：a||b||c：
a. 发生堵转；
b. 车窗电机进入热保护状态；
c. 系统电压异常。

远程车窗功能

XCU控制车窗运动至特定位置

功能概述：DCU通过CAN信号接收来自XCU的车窗运动百分比命令，驱动车窗运动至特定位置。

7488/7488-30167488-3016 - 前置条件：a&&b&&c：
a.    车窗初始化完成；
b.    CAN通信正常；
c.    系统电压9-16V。

7488/7488-13107488-1310 - XCU控制左前车窗运动至特定位置
触发条件：FLDCU收到XCU发送的车窗车窗运动百分比命令：FLWndPcntMvCmd=
0x0: No command
0x1: Move to 0%；（全关）
0x6: Move to 5%；（精度1%）
0xB:Move to 10%；（精度1%）
0x65:Move to 100%；（全开）
0x66:Stop
执行输出：FLDCU按照XCU发送的车窗控制命令执行，控制车窗运动至特定位置（精度1%）。

7488/7488-23457488-2345 - 
停止条件：a||b||c||d||e||f||g
a.    车窗运动到上/下止点；
b.    车窗电机进入热保护状态；
c.    触发车窗防夹；
d.    指令冲突；
e.   系统电压异常;
f.    车窗运动至指定位置。
g.  收到FLWndPcntMvCmd=0x66:Stop

7488/7488-23437488-2343 - 
备注     1、FLDCU收到XCU发送的FLWndPcntMvCmd=0x0: No command、0x1: Move to 0%（全关）、0x6: Move to 5%（精度1%）、0xB: Move to 10%（精度1%）、0x65: Move to 100%（全开）、0x66: Stop目标位置，一帧即驱动至特定位置（精度1%）。
           2、FLDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：FLWdwReqRes，详见ID 2876,2877

7488/7488-13087488-1308 - XCU控制右前车窗运动至特定位置
触发条件：FRDCU收到XCU发送的车窗车窗运动百分比命令：FRWndPcntMvCmd =
0x0: No command
0x1: Move to 0%；（全关）
0x6: Move to 5%；（精度1%）
0xB:Move to 10%；（精度1%）
0x65:Move to 100%；（全开）
0x66:Stop
执行输出：FRDCU按照XCU发送的车窗控制命令执行，控制车窗运动至特定位置（精度1%）。

7488/7488-23617488-2361 - 
停止条件：a||b||c||d||e||f||g
a.    车窗运动到上/下止点；
b.    车窗电机进入热保护状态；
c.    触发车窗防夹；
d.    指令冲突；
e.   系统电压异常;
f.    车窗运动至指定位置。
g.  收到FLWndPcntMvCmd=0x66:Stop

7488/7488-23597488-2359 - 
备注:
1.  FRDCU收到XCU发送的FRWndPcntMvCmd=0x0: No command、0x1: Move to 0%（全关）、0x6: Move to 5%（精度1%）、0xB: Move to 10%（精度1%）、0x65: Move to 100%（全开）、0x66: Stop目标位置一帧即驱动至特定位置（精度1%）。
2.FRDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：FRWdwReqRes，详见ID 2876,2877

7488/7488-92867488-9286 - XCU控制左后车窗运动至特定位置
触发条件：RLDCU收到XCU发送的车窗车窗运动百分比命令：RLWndPcntMvCmd=
0x0: No command
0x1: Move to 0%；（全关）
0x6: Move to 5%；（精度1%）
0xB:Move to 10%；（精度1%）
0x65:Move to 100%；（全开）
0x66:Stop
执行输出：RLDCU按照XCU发送的车窗控制命令执行，控制车窗运动至特定位置（精度1%）。
停止条件：a||b||c||d||e||f||g
a. 车窗运动到上/下止点；
b. 车窗电机进入热保护状态；
c. 触发车窗防夹；
d. 指令冲突；
e. 系统电压异常;
f. 车窗运动至指定位置。
g. 收到RLWndPcntMvCmd=0x66:Stop
注:
1. RLDCU收到XCU发送的RLWndPcntMvCmd=0x0: No command、0x1: Move to 0%（全关）、0x6: Move to 5%（精度1%）、0xB: Move to 10%（精度1%）、0x65: Move to 100%（全开）、0x66: Stop目标位置，一帧即驱动至特定位置（精度1%）。
2. RLDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：RLWdwReqRes，详见ID 9307

7488/7488-92967488-9296 - XCU控制右后车窗运动至特定位置
触发条件：RRDCU收到XCU发送的车窗车窗运动百分比命令：RRWndPcntMvCmd =
0x0: No command
0x1: Move to 0%；（全关）
0x6: Move to 5%；（精度1%）
0xB:Move to 10%；（精度1%）
0x65:Move to 100%；（全开）
0x66:Stop
执行输出：RRDCU按照XCU发送的车窗控制命令执行，控制车窗运动至特定位置（精度1%）。
止条件：a||b||c||d||e||f||g
a. 车窗运动到上/下止点；
b. 车窗电机进入热保护状态；
c. 触发车窗防夹；
d. 指令冲突；
e. 系统电压异常;
f. 车窗运动至指定位置。
g. 收到RLWndPcntMvCmd=0x66:Stop
注:
1. RRDCU收到XCU发送的RRWndPcntMvCmd=0x0: No command、0x1: Move to 0%（全关）、0x6: Move to 5%（精度1%）、0xB: Move to 10%（精度1%）、0x65: Move to 100%（全开）、0x66: Stop目标位置一帧即驱动至特定位置（精度1%）。
2. RRDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：RRWdwReqRes，详见ID 9304

XCU控制车窗自动上升/下降

功能概述：DCU通过CAN信号接收来自XCU的车窗控制命令，驱动车窗上升/下降。

7488/7488-23557488-2355 - 前置条件：a&&b&&c
a.    车窗初始化完成；
b.    CAN通信正常；
c.    系统电压9-16V。

XCU控制左前车窗自动上升

7488/7488-13137488-1313 - 触发条件：FLDCU收到XCU发送的车窗控制命令。FLWndCtrlCmd=0x1: window up
执行输出：FLDCU按照XCU发送的车窗控制命令执行，控制车窗上升。

7488/7488-23537488-2353 - 
停止条件：a||b||c||d||e||f
a.    XCU发送车窗控制指令为FLWndCtrlCmd=0x0：No command或0x3：Reserved；
b.    车窗运动到上止点；
c.    车窗电机进入热保护状态；
d.    上升过程中触发车窗防夹；
e.    指令冲突；
f.    系统电压异常。

7488/7488-37197488-3719 - 备注：

- XCU发送的FLWndCtrlCmd定义为周期型报文。

- FLDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：FLWdwReqRes,详见ID 2876,2877

XCU控制左前车窗自动下降

7488/7488-13147488-1314 - 触发条件：FLDCU收到XCU发送的车窗控制命令。FLWndCtrlCmd=0x2: window down
执行输出：FLDCU按照XCU发送的车窗控制命令执行，控制车窗下降。
停止条件：a||b||c||d||e
a.    XCU发送车窗控制指令为FLWndCtrlCmd=0x0：No command或0x3：Reserved；
b.    车窗运动到下止点；
c.    车窗电机进入热保护状态；
d.    指令冲突；
e.    系统电压异常。

7488/7488-37207488-3720 - 备注：

- XCU发送的FLWndCtrlCmd定义为周期型报文。

- FLDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：FLWdwReqRes，详见ID 2876,2877

XCU控制右前车窗自动上升

7488/7488-13117488-1311 - 触发条件：FRDCU收到XCU发送的车窗控制命令。FRWndCtrlCmd=0x1: window up
执行输出：FRDCU按照XCU发送的车窗控制命令执行，控制车窗上升。
​​

7488/7488-23897488-2389 - 停止条件：a||b||c||d||e||f
a.    XCU发送车窗控制指令为FRWndCtrlCmd=0x0：No command或0x3：Reserved；
b.    车窗运动到上止点；
c.    车窗电机进入热保护状态；
d.    上升过程中触发车窗防夹；
e.    指令冲突；
f.    系统电压异常。

7488/7488-37217488-3721 - 备注：

- XCU发送的FRWndCtrlCmd定义为周期型报文。

- FRDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：FRWdwReqRes，详见ID 2876,2877

XCU控制右前车窗自动下降

7488/7488-13127488-1312 - 触发条件：FRDCU收到XCU发送的车窗控制命令。FRWndCtrlCmd=0x2: window down
执行输出：FRDCU按照XCU发送的车窗控制命令执行，控制车窗下降。

7488/7488-23877488-2387 - 
停止条件：a||b||c||d||e
a.    XCU发送车窗控制指令为FRWndCtrlCmd=0x0：No command或0x3：Reserved；
b.    车窗运动到下止点；
c.    车窗电机进入热保护状态；
d.    指令冲突；
e.    系统电压异常。

7488/7488-41087488-4108 - 备注：

- XCU发送的FRWndCtrlCmd定义为周期型报文。

- FRDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：FRWdwReqRes，详见ID 2876,2877

XCU控制左后车窗自动上升

7488/7488-92957488-9295 - 前置条件：a&&b&&c
a. 车窗初始化完成；
b. CAN通信正常；
c. 系统电压9-16V。
触发条件：RLDCU收到XCU发送的车窗控制命令。RLWndCtrlCmd=0x1: window up
执行输出：RLDCU按照XCU发送的车窗控制命令执行，控制车窗上升。
停止条件：a||b||c||d||e||f
a. XCU发送车窗控制指令为RLWndCtrlCmd=0x0：No command或0x3：Reserved；
b. 车窗运动到上止点；
c. 车窗电机进入热保护状态；
d. 上升过程中触发车窗防夹；
e. 指令冲突；
f. 系统电压异常。
注：
1. XCU发送的RLWndCtrlCmd定义为周期型报文。
2. RLDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：RLWdwReqRes,详见ID 9307

XCU控制左后车窗自动下降

7488/7488-92947488-9294 - 前置条件：a&&b&&c
a. 车窗初始化完成；
b. CAN通信正常；
c. 系统电压9-16V。
触发条件：RLDCU收到XCU发送的车窗控制命令。RLWndCtrlCmd=0x2: window down
执行输出：RLDCU按照XCU发送的车窗控制命令执行，控制车窗下降。
停止条件：a||b||c||d||e
a. XCU发送车窗控制指令为RLWndCtrlCmd=0x0：No command或0x3：Reserved；
b. 车窗运动到下止点；
c. 车窗电机进入热保护状态；
d. 指令冲突；
e. 系统电压异常。
注：
1. XCU发送的RLWndCtrlCmd定义为周期型报文。
2. RLDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：RLWdwReqRes，详见ID 9307

XCU控制右后车窗自动上升

7488/7488-92937488-9293 - 前置条件：a&&b&&c
a. 车窗初始化完成；
b. CAN通信正常；
c. 系统电压9-16V。
触发条件：RRDCU收到XCU发送的车窗控制命令。RRWndCtrlCmd=0x1: window up
执行输出：RRDCU按照XCU发送的车窗控制命令执行，控制车窗上升。
停止条件：a||b||c||d||e||f
a. XCU发送车窗控制指令为RRWndCtrlCmd=0x0：No command或0x3：Reserved；
b. 车窗运动到上止点；
c. 车窗电机进入热保护状态；
d. 上升过程中触发车窗防夹；
e. 指令冲突；
f. 系统电压异常。
备注：
1. XCU发送的RRWndCtrlCmd定义为周期型报文。
2. RRDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：RRWdwReqRes，详见ID 9304

XCU控制右后车窗自动下降

7488/7488-93097488-9309 - 前置条件：a&&b&&c
a. 车窗初始化完成；
b. CAN通信正常；
c. 系统电压9-16V。
触发条件：RRDCU收到XCU发送的车窗控制命令。RRWndCtrlCmd=0x2: window down
执行输出：RRDCU按照XCU发送的车窗控制命令执行，控制车窗下降。
停止条件：a||b||c||d||e
a. XCU发送车窗控制指令为RRWndCtrlCmd=0x0：No command或0x3：Reserved；
b. 车窗运动到下止点；
c. 车窗电机进入热保护状态；
d. 指令冲突；
e. 系统电压异常。
备注：
1. XCU发送的RRWndCtrlCmd定义为周期型报文。
2. RRDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：RRWdwReqRes，详见ID 9304

远程车窗控制状态反馈

左前车窗状态反馈：

7488/7488-28767488-2876 - FLDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：
FLWdwReqRes=0x0: No Demand(无远程车窗请求)
0x1: Success（车窗运行到指令位置停止后，每次触发发送三帧后回到0x0）
0x2: Fail(有远程车窗请求但是前置条件不满足，每次触发发送三帧后回到0x0 )
0x3: In Responding（车窗在工作过程中）
0x4: Stop By Local SW(见ID 1397描述，每次触发发送三帧后回到0x0)
0x5: Stop By Anti-Reverse（因防夹反转后停止，每次触发发送三帧后回到0x0）
0x6: Stop By System Fault（因为其他原因停止，比如过程中电压异常，每次触发发送三帧后回到0x0）

右前车窗状态反馈：

7488/7488-28777488-2877 - FRDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：
FRWdwReqRes=0x0: No Demand(无远程车窗请求)
0x1: Success（车窗运行到指令位置停止后，发送三帧0x1后回到0x0）
0x2: Fail(有远程车窗请求但是前置条件不满足，每次触发发送三帧后回到0x0 )
0x3: In Responding（车窗在工作过程中）
0x4: Stop By Local SW(见ID 2878描述，每次触发发送三帧后回到0x0)
0x5: Stop By Anti-Reverse（因防夹反转后停止，每次触发发送三帧后回到0x0）
0x6: Stop By System Fault（因为其他原因停止，比如过程中电压异常，每次触发发送三帧后回到0x0）

左后车窗状态反馈：

7488/7488-93077488-9307 - RLDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：
RLWdwReqRes=0x0: No Demand(无远程车窗请求)
0x1: Success（车窗运行到指令位置停止后，每次触发发送三帧后回到0x0）
0x2: Fail(有远程车窗请求但是前置条件不满足，每次触发发送三帧后回到0x0 )
0x3: In Responding（车窗在工作过程中）
0x4: Stop By Local SW(见ID 9371描述，每次触发发送三帧后回到0x0)
0x5: Stop By Anti-Reverse（因防夹反转后停止，每次触发发送三帧后回到0x0）
0x6: Stop By System Fault（因为其他原因停止，比如过程中电压异常，每次触发发送三帧后回到0x0）

右后车窗状态反馈：

7488/7488-93047488-9304 - RRDCU根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：
RRWdwReqRes=0x0: No Demand(无远程车窗请求)
0x1: Success（车窗运行到指令位置停止后，发送三帧0x1后回到0x0）
0x2: Fail(有远程车窗请求但是前置条件不满足，每次触发发送三帧后回到0x0 )
0x3: In Responding（车窗在工作过程中）
0x4: Stop By Local SW(见ID 9372描述，每次触发发送三帧后回到0x0)
0x5: Stop By Anti-Reverse（因防夹反转后停止，每次触发发送三帧后回到0x0）
0x6: Stop By System Fault（因为其他原因停止，比如过程中电压异常，每次触发发送三帧后回到0x0）

注：车窗状态反馈只针对远程车窗功能

车窗热保护

电机热保护

功能概述：在车窗电机连续运行导致内部温度过高时门模块能够限制电机的动作，使得电机有足够的冷却时间，起到保护作用。

7488/7488-14137488-1413 - 前置条件：a&&b
a.    系统电压9-16V；
b.    车窗初始化完成。

左前车窗电机热保护

7488/7488-14117488-1411 - 触发条件：
进入软件热保护条件：
当左前车窗电机动作时，电机增加的能量E 增加= k*I2*t(k 为常数，I 为电机动作电流,t 为电机动作时间)，同时左前车窗电机也按照固定散热速度向外散热，E 散热= M*t(M 为常数，t 为时间)；左前车窗电机累积热量为E 累积=(E 增加- E 散热)，当E 累积> E 标定高门限时，防夹模块进入软件热保护。

7488/7488-14127488-1412 - 执行输出：
上升软件热保护功能：
当防夹E累积> E上升标定高门限进入软件热保护后，只允许车窗下降操作，禁止车窗上升操作。（防夹反转过程中除外）。
车窗进入热保护，发送报文：FLWndThrmlProtnSts=0x1 Error，
 下降软件热保护功能：
当防夹E累积> E下降标定高门限进入软件热保护后，禁止车窗下降和上升操作。发送报文：FLWndThrmlProtnSts=0x1 Error

7488/7488-14107488-1410 - 退出条件：
车窗电机停止动作后，当电机累积的能量E累积<E标定低门限，车窗恢复正常功能，发送报文FLWndThrmlProtnSts=0x0 No  Error
备注：

- 目前标定参数为：k = 1、M = 6；E标定低门限= 3000，E下降标定高门限=3200，E上升标定高门限= 3600；

- 进入上升热保护后退出热保护的时间：T =（ E累积- E标定低门限）/ M >= 33S；

- 进入下降热保护后退出热保护的时间：T =（ E累积- E标定低门限）/ M >= 100S；

- E累积最小为0，当E 累积从其他值变为0时， E散热和E增加均重新置为0； E增加实时计时累加，E散热只有在E增加不为0时才开始计时;

5、热保护最小工作次数，不同温度下连续工作不低于15个循环,防止电流检测误差导致进入热保护时间存在过大差异

右前车窗电机热保护

7488/7488-38427488-3842 - 触发条件：
进入软件热保护条件：
当右前车窗电机动作时，电机增加的能量E 增加= k*I2*t(k 为常数，I 为电机动作电流,t 为电机动作时间)，同时左前车窗电机也按照固定散热速度向外散热，E 散热= M*t(M 为常数，t 为时间)；左前车窗电机累积热量为E 累积=(E 增加- E 散热)，当E 累积> E 标定高门限时，防夹模块进入软件热保护。

7488/7488-38437488-3843 - 执行输出：
上升软件热保护功能：
当防夹E累积> E上升标定高门限进入软件热保护后，只允许车窗下降操作，禁止车窗上升操作。（防夹反转过程中除外）。
车窗进入热保护，发送报文：FRWndThrmlProtnSts=0x1 Error，
 下降软件热保护功能：
当防夹E累积> E下降标定高门限进入软件热保护后，禁止车窗下降和上升操作。发送报文：FRWndThrmlProtnSts=0x1 Error

7488/7488-38407488-3840 - 退出条件：
车窗电机停止动作后，当电机累积的能量E累积<E标定低门限，车窗恢复正常功能，发送报文FRWndThrmlProtnSts=0x0 No  Error
备注：

- 目前标定参数为：k = 1、M = 6；E标定低门限= 3000，E下降标定高门限=3200，E上升标定高门限= 3600；

- 进入上升热保护后退出热保护的时间：T =（ E累积- E标定低门限）/ M >= 33S；

- 进入下降热保护后退出热保护的时间：T =（ E累积- E标定低门限）/ M >= 100S;

- E累积最小为0，当E 累积从其他值变为0时， E散热和E增加均重新置为0，E增加实时计时累加，E散热只有在E增加不为0时才开始计时。

7488/7488-94067488-9406 - 左后车窗电机热保护
 进入软件热保护条件：
当左前车窗电机动作时，电机增加的能量E 增加= k*I2*t(k 为常数，I 为电机动作电流,t 为电机动作时间)，同时左前车窗电机也按照固定散热速度向外散热，E 散热= M*t(M 为常数，t 为时间)；左前车窗电机累积热量为E 累积=(E 增加- E 散热)，当E 累积> E 标定高门限时，防夹模块进入软件热保护。
执行输出：
上升软件热保护功能：
当防夹E累积> E上升标定高门限进入软件热保护后，只允许车窗下降操作，禁止车窗上升操作。（防夹反转过程中除外）。
车窗进入热保护，发送报文：RLWndThrmlProtnSts=0x1 Error，
 下降软件热保护功能：
当防夹E累积> E下降标定高门限进入软件热保护后，禁止车窗下降和上升操作。发送报文：RLWndThrmlProtnSts=0x1 Error。
 退出条件：
车窗电机停止动作后，当电机累积的能量E累积<E标定低门限，车窗恢复正常功能，发送报文RLWndThrmlProtnSts=0x0 No  Error
备注：
1. 目前标定参数为：k = 1、M = 6；E标定低门限= 3000，E下降标定高门限=3200，E上升标定高门限= 3600；
2. 进入上升热保护后退出热保护的时间：T =（ E累积- E标定低门限）/ M >= 33S；
3. 进入下降热保护后退出热保护的时间：T =（ E累积- E标定低门限）/ M >= 100S；
4. E累积最小为0，当E 累积从其他值变为0时， E散热和E增加均重新置为0；E增加实时计时累加，E散热只有在E增加不为0时才开始计时;

7488/7488-94047488-9404 - 右后车窗电机热保护
 进入软件热保护条件：
当右前车窗电机动作时，电机增加的能量E 增加= k*I2*t(k 为常数，I 为电机动作电流,t 为电机动作时间)，同时左前车窗电机也按照固定散热速度向外散热，E 散热= M*t(M 为常数，t 为时间)；左前车窗电机累积热量为E 累积=(E 增加- E 散热)，当E 累积> E 标定高门限时，防夹模块进入软件热保护。
执行输出：
上升软件热保护功能：
当防夹E累积> E上升标定高门限进入软件热保护后，只允许车窗下降操作，禁止车窗上升操作。（防夹反转过程中除外）。
车窗进入热保护，发送报文：RRWndThrmlProtnSts=0x1 Error，
 下降软件热保护功能：
当防夹E累积> E下降标定高门限进入软件热保护后，禁止车窗下降和上升操作。发送报文：RRWndThrmlProtnSts=0x1 Error。
 退出条件：
车窗电机停止动作后，当电机累积的能量E累积<E标定低门限，车窗恢复正常功能，发送报文RRWndThrmlProtnSts=0x0 No  Error
备注：
1. 目前标定参数为：k = 1、M = 6；E标定低门限= 3000，E下降标定高门限=3200，E上升标定高门限= 3600；
2. 进入上升热保护后退出热保护的时间：T =（ E累积- E标定低门限）/ M >= 33S；
 3. 进入下降热保护后退出热保护的时间：T =（ E累积- E标定低门限）/ M >= 100S；
 4. E累积最小为0，当E 累积从其他值变为0时， E散热和E增加均重新置为0； E增加实时计时累加，E散热只有在E增加不为0时才开始计时。

车窗优先级

车窗优先级

功能概述：车窗命令优先级设置：低优先级命令可被高优先级命令打断，高优先级命令不受低优先级命令影响。

基本流程： 需要符合以下要求

7488/7488-13977488-1397 - 左前车窗优先级

| 当前运动状态 新的触发指令 | 主驾车窗开关控制手动上升 | 主驾车窗开关控制自动上升 | 主驾车窗开关控制手动下降 | 主驾车窗开关控制自动下降 | XCU控制车窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主驾手动上升开关 | X | STOP | 手动上升 | STOP | 响应新的控制指令 |
| 主驾自动上升开关 | 自动上升 | STOP | 自动上升 | STOP | 响应新的控制指令 |
| 主驾手动下降开关 | 手动下降 | STOP | X | STOP | 响应新的控制指令 |
| 主驾自动下降开关 | 自动下降 | STOP | 自动下降 | STOP | 响应新的控制指令 |
| XCU控制指令 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 响应新的控制指令 |

7488/7488-28787488-2878 - 右前车窗优先级

| 当前运动状态 新的触发指令 | 主驾车窗开关控制手动上升 | 主驾车窗开关控制自动上升 | 主驾车窗开关控制手动下降 | 主驾车窗开关控制自动下降 | 副驾车窗开关控制手动上升 | 副驾车窗开关控制自动上升 | 副驾车窗开关控制手动下降 | 副驾车窗开关控制自动下降 | XCU控制车窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主驾手动上升开关 | X | STOP | 手动上升 | STOP | 手动上升 | STOP | STOP | STOP | 响应新的控制指令 |
| 主驾自动上升开关 | 自动上升 | STOP | 自动上升 | STOP | 手动上升 | STOP | STOP | STOP | 响应新的控制指令 |
| 主驾手动下降开关 | 手动下降 | STOP | X | STOP | STOP | STOP | 手动下降 | STOP | 响应新的控制指令 |
| 主驾自动下降开关 | 自动下降 | STOP | 自动下降 | STOP | STOP | STOP | 手动下降 | STOP | 响应新的控制指令 |
| 副驾手动上升开关 | 手动上升 | STOP | STOP | STOP | X | STOP | 手动上升 | STOP | 响应新的控制指令 |
| 副驾自动上升开关 | 手动上升 | STOP | STOP | STOP | 自动上升 | STOP | 自动上升 | STOP | 响应新的控制指令 |
| 副驾手动下降开关 | STOP | STOP | 手动下降 | STOP | 手动下降 | STOP | X | STOP | 响应新的控制指令 |
| 副驾自动下降开关 | STOP | STOP | 手动下降 | STOP | 自动下降 | STOP | 自动下降 | STOP | 响应新的控制指令 |
| XCU控制指令 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 响应新的控制指令 |

7488/7488-93717488-9371 - 左后车窗优先级

| 当前运动状态 新的触发指令 | 主驾车窗开关控制手动上升 | 主驾车窗开关控制自动上升 | 主驾车窗开关控制手动下降 | 主驾车窗开关控制自动下降 | 左后车窗开关控制手动上升 | 左后车窗开关控制自动上升 | 左后车窗开关控制手动下降 | 左后车窗开关控制自动下降 | XCU控制车窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主驾手动上升开关 | X | STOP | 手动上升 | STOP | 手动上升 | STOP | STOP | STOP | 响应新的控制指令 |
| 主驾自动上升开关 | 自动上升 | STOP | 自动上升 | STOP | 手动上升 | STOP | STOP | STOP | 响应新的控制指令 |
| 主驾手动下降开关 | 手动下降 | STOP | X | STOP | STOP | STOP | 手动下降 | STOP | 响应新的控制指令 |
| 主驾自动下降开关 | 自动下降 | STOP | 自动下降 | STOP | STOP | STOP | 手动下降 | STOP | 响应新的控制指令 |
| 左后手动上升开关 | 手动上升 | STOP | STOP | STOP | X | STOP | 手动上升 | STOP | 响应新的控制指令 |
| 左后自动上升开关 | 手动上升 | STOP | STOP | STOP | 自动上升 | STOP | 自动上升 | STOP | 响应新的控制指令 |
| 左后手动下降开关 | STOP | STOP | 手动下降 | STOP | 手动下降 | STOP | X | STOP | 响应新的控制指令 |
| 左后自动下降开关 | STOP | STOP | 手动下降 | STOP | 自动下降 | STOP | 自动下降 | STOP | 响应新的控制指令 |
| XCU控制指令 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 响应新的控制指令 |

7488/7488-93727488-9372 - 右后车窗优先级

| 当前运动状态 新的触发指令 | 主驾车窗开关控制手动上升 | 主驾车窗开关控制自动上升 | 主驾车窗开关控制手动下降 | 主驾车窗开关控制自动下降 | 右后车窗开关控制手动上升 | 右后车窗开关控制自动上升 | 右后车窗开关控制手动下降 | 右后车窗开关控制自动下降 | XCU控制车窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主驾手动上升开关 | X | STOP | 手动上升 | STOP | 手动上升 | STOP | STOP | STOP | 响应新的控制指令 |
| 主驾自动上升开关 | 自动上升 | STOP | 自动上升 | STOP | 手动上升 | STOP | STOP | STOP | 响应新的控制指令 |
| 主驾手动下降开关 | 手动下降 | STOP | X | STOP | STOP | STOP | 手动下降 | STOP | 响应新的控制指令 |
| 主驾自动下降开关 | 自动下降 | STOP | 自动下降 | STOP | STOP | STOP | 手动下降 | STOP | 响应新的控制指令 |
| 右后手动上升开关 | 手动上升 | STOP | STOP | STOP | X | STOP | 手动上升 | STOP | 响应新的控制指令 |
| 右后自动上升开关 | 手动上升 | STOP | STOP | STOP | 自动上升 | STOP | 自动上升 | STOP | 响应新的控制指令 |
| 右后手动下降开关 | STOP | STOP | 手动下降 | STOP | 手动下降 | STOP | X | STOP | 响应新的控制指令 |
| 右后自动下降开关 | STOP | STOP | 手动下降 | STOP | 自动下降 | STOP | 自动下降 | STOP | 响应新的控制指令 |
| XCU控制指令 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 保持当前控制状态 | 响应新的控制指令 |

​​

7488/7488-13967488-1396 - 备注：1、开关命令（包含FLDCU发送的开关命令）优先级高于XCU控制指令（包括开窗/关窗命令和百分比命令）；
           2、本地开关：
      a.同一个开关的手动操作，来了相同开关的不同指令，立即执行新的指令；
      b.手动运动过程中，来了不同开关新的同向指令，保持之前的运动方式。
      c.手动运动过程中，来了不同开关新的反向指令，停止；
      d.自动运动过程中，来了同一/不同开关的同向指令，反向指令均打断当前运动状态，停止；
      e. 在车窗停止状态，若同时来了两个本地开关请求，则忽略请求，保持停止状态

7488/7488-23477488-2347 -       当车窗因为指令冲突而停止时，需冲突的开关均回到无效位（悬空状态，卡滞也视为无效），才可响应新的请求

7488/7488-30277488-3027 -   不同方向之间切换的输出延时  
车窗在上下运动切换过程中，每次运动方向改变时（防夹除外），输出口需延时200ms,才可执行反向动作（同向请求逻辑需立即响应）

车窗驱动状态发送

FLDCU 车窗驱动状态

7488/7488-30547488-3054 - FLDCU 发送车窗驱动状态至FLWndRunSts，具体如下：
1：当车窗手动上升时，FLWndRunSts=0x1: Manual Up
2：当车窗手动下降时，FLWndRunSts=0x2: Manual Down
3：当车窗自动上升（含远程控制）时，FLWndRunSts=0x3: Auto Up
4：当车窗自动下降（含远程控制和防夹反转）时，FLWndRunSts=0x4: Auto Down
5：当车窗不工作时，FLWndRunSts=0x0: Window stop

FRDCU 车窗驱动状态

7488/7488-30557488-3055 - FRDCU 发送车窗驱动状态至FRWndRunSts，具体如下：
1：当车窗手动上升时，FRWndRunSts=0x1: Manual Up
2：当车窗手动下降时，FRWndRunSts=0x2: Manual Down
3：当车窗自动上升（含远程控制）时，FRWndRunSts=0x3: Auto Up
4：当车窗自动下降（含远程控制和防夹反转）时，FRWndRunSts=0x4: Auto Down
5：当车窗不工作时，FRWndRunSts=0x0: Window stop

​​

7488/7488-93697488-9369 - RLDCU 车窗驱动状态
RLDCU 发送车窗驱动状态至RLWndRunSts，具体如下：
1：当车窗手动上升时，RLWndRunSts=0x1: Manual Up
2：当车窗手动下降时，RLWndRunSts=0x2: Manual Down
3：当车窗自动上升（含远程控制）时，RLWndRunSts=0x3: Auto Up
4：当车窗自动下降（含远程控制和防夹反转）时，RLWndRunSts=0x4: Auto Down
5：当车窗不工作时，RLWndRunSts=0x0: Window stop

​​

7488/7488-93707488-9370 - RRDCU 车窗驱动状态
RRDCU 发送车窗驱动状态至RRWndRunSts，具体如下：
1：当车窗手动上升时，RRWndRunSts=0x1: Manual Up
2：当车窗手动下降时，RRWndRunSts=0x2: Manual Down
3：当车窗自动上升（含远程控制）时，RRWndRunSts=0x3: Auto Up
4：当车窗自动下降（含远程控制和防夹反转）时，RRWndRunSts=0x4: Auto Down
5：当车窗不工作时，RRWndRunSts=0x0: Window stop

​​

灯光控制

灯光控制包括开关按键背光灯、把手迎宾灯、后视镜转向灯、后视镜选择指示灯、儿童锁指示灯。

硬线信号定义

硬线输入输出信号表（●标配，△预留，/非配）

​​

| FLDCU | FRDCU | RLDCU | RRDCU | 信号中文描述 | 信号值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | ● | ● | ● | 开关背光灯 | 低电平：OFF 高电平：ON |
| ● | ● | ● | ● | 把手迎宾灯 | 低电平：OFF 高电平：ON |
| ● | ● | / | / | 后视镜转向灯 | 低电平：OFF 高电平：ON |
| ● | / | / | / | 左侧后视镜选择指示灯 | 低电平：OFF 高电平：ON |
| ● | / | / | / | 右侧后视镜选择指示灯 | 低电平：OFF 高电平：ON |
| ● | / | / | / | 左侧儿童锁指示灯 | 低电平：OFF 高电平：ON |
| / | / | / | / | 右侧儿童锁指示灯 | 低电平：OFF 高电平：ON |
| ● | ● | ● | ● | 门灯 | 低电平：OFF 高电平：ON |

​​

开关背光灯

功能概述：DCU控制车门区域开关背光灯点亮/熄灭。

前置条件：  CAN通信正常。

左前门开关背光灯点亮

7488/7488-13157488-1315 - 触发条件：收到XCU发送的SwBkLghtCmd=0x1-0x64；
执行输出：FLDCU根据SwBkLghtCmd信号的占空比驱动车门区域开关背光灯点亮，并发送开关背光灯驱动状态：FLDoor_BackLghtDrvSts（0x1-0x64）

左前门开关背光灯熄灭

7488/7488-23817488-2381 - 触发条件：收到XCU发送的SwBkLghtCmd≠0x1-0x64。
执行输出：FLDCU 关闭开关背光灯，并发送FLDoor_BackLghtDrvSts=0x0

7488/7488-24007488-2400 - 注：若XCU发送信号SwBkLghtCmd超时，则值保持上一状态。

左前门开关背光灯故障诊断

7488/7488-23787488-2378 - 1：当FLDCU 检测到开关背光灯短路后，立即切断相应输出口（FLDoor_BackLghtDrvSts=0x0），通过总线报文发送故障消息：FLDoor_BackLghtFlrSts=0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活才可继续工作；

7488/7488-28887488-2888 - 2：当检测到开关背光灯开路后， 输出口驱动逻辑不受影响，通过总线报文发送故障消息：FLDoor_BackLghtFlrSts=0x1: Open Circuit；
3：当左前门开关背光灯无故障时，发送FLDoor_BackLghtFlrSts=0x0 No Failure

右前门开关背光灯点亮

7488/7488-13167488-1316 - 触发条件：收到XCU发送的SwBkLghtCmd=0x1-064；
执行输出：FRDCU根据SwBkLghtCmd信号的占空比驱动车门区域开关背光灯点亮，并发送开关背光灯驱动状态：FRDoor_BackLghtDrvSts（0x1-0x64）

右前门开关背光灯熄灭

7488/7488-23987488-2398 - 触发条件：收到XCU发送的SwBkLghtCmd≠0x1-0x64。
执行输出：FRDCU 关闭开关背光灯，并发送FRDoor_BackLghtDrvSts=0x0

7488/7488-28877488-2887 - 注：若XCU发送信号SwBkLghtCmd超时，则值保持上一状态。

右前门开关背光灯故障诊断

7488/7488-28897488-2889 - 1：当FLDCU 检测到开关背光灯短路后，立即切断相应输出口（FRDoor_BackLghtDrvSts=0x0），通过总线报文发送故障消息：FRDoor_BackLghtFlrSts=0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活才可继续工作；

7488/7488-28907488-2890 - 2：当检测到开关背光灯开路后， 输出口驱动逻辑不受影响，通过总线报文发送故障消息：FRDoor_BackLghtFlrSts=0x1: Open Circuit；

7488/7488-56107488-5610 - 3：当右前门开关背光灯无故障时，发送FRDoor_BackLghtFlrSts=0x0 No Failure

左后门开关背光灯点亮

7488/7488-93667488-9366 - 触发条件：收到XCU发送的SwBkLghtCmd=0x1-0x64；
执行输出：RLDCU根据SwBkLghtCmd信号的占空比驱动车门区域开关背光灯点亮，并发送开关背光灯驱动状态：RLDoor_BackLghtDrvSts（0x1-0x64）

左后门开关背光灯熄灭

7488/7488-93687488-9368 - 触发条件：收到XCU发送的SwBkLghtCmd≠0x1-0x64。
执行输出：RLDCU 关闭开关背光灯，并发送RLDoor_BackLghtDrvSts=0x0
注：若XCU发送信号SwBkLghtCmd超时，则值保持上一状态。

左后门开关背光灯故障诊断

7488/7488-93677488-9367 - 1：当RLDCU 检测到开关背光灯短路后，立即切断相应输出口（RLDoor_BackLghtDrvSts=0x0），通过总线报文发送故障消息：RLDoor_BackLghtFlrSts=0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活才可继续工作；
2：当门开关背光灯无故障时，发送RLDoor_BackLghtFlrSts=0x0 No Failure

右后门开关背光灯点亮

7488/7488-93657488-9365 - 触发条件：收到XCU发送的SwBkLghtCmd=0x1-064；
执行输出：RRDCU根据SwBkLghtCmd信号的占空比驱动车门区域开关背光灯点亮，并发送开关背光灯驱动状态：RRDoor_BackLghtDrvSts（0x1-0x64）

右后门开关背光灯熄灭

7488/7488-93647488-9364 - 触发条件：收到XCU发送的SwBkLghtCmd≠0x1-0x64。
执行输出：RRDCU 关闭开关背光灯，并发送RRDoor_BackLghtDrvSts=0x0
注：若XCU发送信号SwBkLghtCmd超时，则值保持上一状态。

右后门开关背光灯故障诊断

7488/7488-93637488-9363 - 1：当RRDCU 检测到开关背光灯短路后，立即切断相应输出口（RRDoor_BackLghtDrvSts=0x0），通过总线报文发送故障消息：RRDoor_BackLghtFlrSts=0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活才可继续工作；
2：当右前门开关背光灯无故障时，发送RRDoor_BackLghtFlrSts=0x0 No Failure

门把手迎宾灯 （not for X04）

功能概述：DCU控制门把手迎宾灯点亮/熄灭。

7488/7488-83677488-8367 - X04：不响应把手迎宾灯指令，FL/FRDoorHadlLghtDrvSts=0x0: Inactive, FL/FRDoorHadlLghtFlrSts=0x3 reserved;

左前门把手迎宾灯点亮

7488/7488-24217488-2421 - 触发条件：a||b
a、FLDCU收到XCU发送的HadlLghtCmd=0x1: ON。
b、FLDCU收到门把手灯点亮命令：FLDoorHadlLghtCmd=0x1 ON
执行输出：FLDCU驱动把手迎宾灯点亮，并发送门把手灯驱动状态：FLDoorHadlLghtDrvSts=0x1: Active

7488/7488-36527488-3652 - 备注：
1、如果HadlLghtCmd信号超时，则认为HadlLghtCmd=0x0 OFF ，无效。响应FLDoorHadlLghtCmd命令。
2、如果FLDoorHadlLghtCmd超时，则认为FLDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF无效。响应HadlLghtCmd命令。
3、如果HadlLghtCmd信号和FLDoorHadlLghtCmd都超时，则认为两个命令都无效，门把手迎宾灯熄灭。

左前门把手迎宾灯熄灭

7488/7488-24067488-2406 - 触发条件：1&2
1、FLDCU收到XCU发送的HadlLghtCmd=0x0: OFF。
2、FLDCU收到门把手灯点亮命令：FLDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF；
执行输出：FLDCU驱动把手迎宾灯熄灭，并发送门把手灯驱动状态：FLDoorHadlLghtDrvSts=0x0: Inactive

左前门把手迎宾灯故障诊断

7488/7488-24057488-2405 - 1：若门把手迎宾灯无故障，则发送FLDoorHadlLghtFlrSts=0x0: No Failure
​​

7488/7488-28917488-2891 - 2：当FLDCU 检测到门把手迎宾灯短路后，立即切断相应输出口（FLDoorHadlLghtDrvSts=0x0），通过总线报文发送故障消息：FLDoorHadlLghtFlrSts=0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活才可继续工作；

7488/7488-28927488-2892 - 3：当检测到门把手迎宾灯开路后， 输出口驱动逻辑不受影响，通过总线报文发送故障消息：FLDoorHadlLghtFlrSts=0x1: Open Circuit；

右前门把手迎宾灯点亮

7488/7488-24187488-2418 - 触发条件：a||b
a、FRDCU收到XCU发送的HadlLghtCmd=0x1: ON。
b、FRDCU收到门把手灯点亮命令：FRDoorHadlLghtCmd=0x1 ON。
执行输出：FRDCU收到驱动把手迎宾灯点亮，并发送门把手灯驱动状态：FRDoorHadlLghtDrvSts=0x1: Active

7488/7488-36537488-3653 - 备注：
1、如果HadlLghtCmd信号超时，则认为HadlLghtCmd=0x0 OFF ，无效。响应FRDoorHadlLghtCmd命令。
2、如果FRDoorHadlLghtCmd超时，则认为FRDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF无效。响应HadlLghtCmd命令。
3、如果HadlLghtCmd信号和FRDoorHadlLghtCmd都超时，则认为两个命令都无效，门把手迎宾灯熄灭。

右前门把手迎宾灯熄灭

7488/7488-23797488-2379 - 触发条件：1&2
1、FRDCU收到XCU发送的HadlLghtCmd=0x0: OFF。
2、FRDCU收到门把手灯点亮命令：FRDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF；
执行输出：FRDCU驱动把手迎宾灯熄灭，并发送门把手灯驱动状态：FRDoorHadlLghtDrvSts=0x0: Inactive

右前门把手迎宾灯故障诊断

7488/7488-28997488-2899 - 1：若门把手迎宾灯无故障，则发送FRDoorHadlLghtFlrSts=0x0: No Failure
2：当FRDCU 检测到门把手迎宾灯短路后，立即切断相应输出口（FRDoorHadlLghtDrvSts=0x0），通过总线报文发送故障消息：FRDoorHadlLghtFlrSts=0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活才可继续工作；

7488/7488-28977488-2897 - 3：当检测到门把手迎宾灯开路后， 输出口驱动逻辑不受影响，通过总线报文发送故障消息：FRDoorHadlLghtFlrSts=0x1: Open Circuit；

左后门把手迎宾灯点亮

7488/7488-93627488-9362 - 触发条件：a||b
a、RLDCU收到XCU发送的HadlLghtCmd=0x1: ON。
b、RLDCU收到门把手灯点亮命令：RLDoorHadlLghtCmd=0x1 ON
执行输出：FLDCU驱动把手迎宾灯点亮，并发送门把手灯驱动状态：RLDoorHadlLghtDrvSts=0x1: Active
备注：
1、如果HadlLghtCmd信号超时，则认为HadlLghtCmd=0x0 OFF ，无效。响应RLDoorHadlLghtCmd命令。
2、如果RLDoorHadlLghtCmd超时，则认为RLDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF无效。响应HadlLghtCmd命令。
3、如果HadlLghtCmd信号和RLDoorHadlLghtCmd都超时，则认为两个命令都无效，门把手迎宾灯熄灭。

左后门把手迎宾灯熄灭

7488/7488-93617488-9361 - 触发条件：1&2
1、RLDCU收到XCU发送的HadlLghtCmd=0x0: OFF。
2、RLDCU收到门把手灯点亮命令：RLDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF；
执行输出：RLDCU驱动把手迎宾灯熄灭，并发送门把手灯驱动状态：RLDoorHadlLghtDrvSts=0x0: Inactive

左后门把手迎宾灯故障诊断

7488/7488-93607488-9360 - 1：若门把手迎宾灯无故障，则发送RLDoorHadlLghtFlrSts=0x0: No Failure
2：当RLDCU 检测到门把手迎宾灯短路后，立即切断相应输出口（RLDoorHadlLghtDrvSts=0x0），通过总线报文发送故障消息：RLDoorHadlLghtFlrSts=0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活才可继续工作；

右后门把手迎宾灯点亮

7488/7488-93877488-9387 - 触发条件：a||b
a、RRDCU收到XCU发送的HadlLghtCmd=0x1: ON。
b、RRDCU收到门把手灯点亮命令：RRDoorHadlLghtCmd=0x1 ON
执行输出：FLDCU驱动把手迎宾灯点亮，并发送门把手灯驱动状态：RRDoorHadlLghtDrvSts=0x1: Active
备注：
1、如果HadlLghtCmd信号超时，则认为HadlLghtCmd=0x0 OFF ，无效。响应RRDoorHadlLghtCmd命令。
2、如果RRDoorHadlLghtCmd超时，则认为RRDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF无效。响应HadlLghtCmd命令。
3、如果HadlLghtCmd信号和RLDoorHadlLghtCmd都超时，则认为两个命令都无效，门把手迎宾灯熄灭。

右后门把手迎宾灯熄灭

7488/7488-93857488-9385 - 触发条件：1&2
1、RRDCU收到XCU发送的HadlLghtCmd=0x0: OFF。
2、RRDCU收到门把手灯点亮命令：RRDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF；
执行输出：RRDCU驱动把手迎宾灯熄灭，并发送门把手灯驱动状态：RRDoorHadlLghtDrvSts=0x0: Inactive

右后门把手迎宾灯故障诊断

7488/7488-93837488-9383 - 1：若门把手迎宾灯无故障，则发送RRDoorHadlLghtFlrSts=0x0: No Failure
2：当RRDCU 检测到门把手迎宾灯短路后，立即切断相应输出口（RRDoorHadlLghtDrvSts=0x0），通过总线报文发送故障消息：RRDoorHadlLghtFlrSts=0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活才可继续工作；

后视镜转向灯

功能概述：前门DCU控制后视镜上的转向灯点亮/熄灭。
前置条件：CAN通信正常；

左后视镜转向灯点亮

7488/7488-29107488-2910 - 触发条件：a&b
a. FLDCU收到FBCM发送的LTurnLghtCmd=0x1: ON；
b. E2E校验通过。
执行输出：
FLDCU驱动左后视镜转向灯点亮并发送后视镜左侧转向灯驱动状态：MirLTurnLghtDrvSts = 0x1: Active；

左后视镜转向灯熄灭

7488/7488-29937488-2993 - 触发条件：a||b||c
a.FLDCU收到FBCM发送的LTurnLghtCmd=0x0: OFF；
b. E2E校验失败；
c. LTurnLghtCmd信号超时。
执行输出：
FLDCU驱动左后视镜转向灯熄灭并发送后视镜左侧转向灯驱动状态：MirLTurnLghtDrvSts = 0x0: Inactive；

左后视镜转向灯故障诊断

7488/7488-29177488-2917 - 1. 若左后视镜转向灯无故障，则发送MirLTurnLghtDrvFlt=0x0: No Failure；

7488/7488-29147488-2914 - 2. 当FLDCU检测到左后视镜转向灯短路后，立即切断相应输出口（MirLTurnLghtDrvSts=0x0），并通过总线报文发送故障消息：MirLTurnLghtDrvFlt= 0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可继续工作。

7488/7488-29157488-2915 - 3.当FLDCU检测到左后视镜转向灯开路后，输出口驱动逻辑不受影响，通过总线报文发送故障消息：MirLTurnLghtDrvFlt= 0x1: Open Circuit；

右后视镜转向灯点亮

7488/7488-29667488-2966 - 触发条件：a&b
a. 收到FBCM发送的RTurnLghtCmd=0x1: ON；
b. E2E校验通过。
执行输出：
FRDCU驱动右侧外后视镜转向灯点亮并发送后视镜右侧转向灯驱动状态：MirRTurnLghtDrvSts = 0x1: Active；

右后视镜转向灯熄灭

7488/7488-29927488-2992 - 触发条件：a||b||c
a.收到FBCM发送的RTurnLghtCmd=0x1: OFF；
b. E2E校验失败；
c. RTurnLghtCmd信号超时
执行输出：
FRDCU驱动右侧外后视镜转向灯熄灭并发送后视镜右侧转向灯驱动状态：MirRTurnLghtDrvSts = 0x0: Inactive；

右后视镜转向灯故障诊断

7488/7488-29627488-2962 - 1. 若右后视镜转向灯无故障，则发送MirRTurnLghtDrvFlt=0x0: No Failure；

7488/7488-29597488-2959 - 2. 当FRDCU检测到左后视镜转向灯短路后，立即切断相应输出口（MirRTurnLghtDrvSts=0x0），并通过总线报文发送故障消息：MirRTurnLghtDrvFlt= 0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可继续工作。

7488/7488-29607488-2960 - 3.当FRDCU检测到左后视镜转向灯开路后，输出口驱动逻辑不受影响，通过总线报文发送故障消息：MirRTurnLghtDrvFlt= 0x1: Open Circuit；

后视镜选择指示灯

功能概述：后视镜选择开关按下，FLDCU驱动对应侧开关指示灯点亮。

左后视镜选择指示灯点亮

7488/7488-29567488-2956 - 前置条件：1、左后视镜选择指示灯处于熄灭状态
                    2、电源模式ACC/ON档
触发条件：左后视镜选择开关被按下
执行输出：
1:FLDCU驱动后视镜选择指示灯点亮，并发送点亮状态：LMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x1:Active；   LMirSelIndcLampCmd=0x1：Working
2:指示灯点亮计时3min
3：3min内按下任一后视镜调节开关（从无效到有效），则重新计时3min

左后视镜选择指示灯熄灭

7488/7488-29577488-2957 - 前置条件：1、左后视镜选择指示灯处于激活状态
                    2、电源模式ACC/ON档
触发条件：a||b||c
a.    3min计时到；
b.    左或右后视镜选择开关再次按下；
c.   FLDCU睡眠；
执行输出：FLDCU驱动后视镜选择指示灯熄灭；并发送熄灭状态：LMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x0:Inactive;   LMirSelIndcLampCmd=0x0：Not Work

左后视镜选择指示灯故障诊断

7488/7488-29537488-2953 - 1、若左后视镜选择指示灯无故障，则发送LMirSelSwLEDIndrFlt=0x0：Normal；

7488/7488-29547488-2954 - 2、FLDCU检测到左后视镜选择指示灯短路后，则立即切断相应输出口（LMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x0），并通过总线报文发送：LMirSelSwLEDIndrFlt =0x1：Failure，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

7488/7488-29517488-2951 - 3、FLDCU检测到左后视镜选择指示灯开路后，输出口驱动逻辑不受影响，并通过总线报文发送：LMirSelSwLEDIndrFlt
=0x1：Failure。

右后视镜选择指示灯点亮

7488/7488-29557488-2955 - 前置条件：        1、右后视镜选择指示灯处于熄灭状态
                            2、电源模式ACC/ON档
触发条件：右后视镜选择开关被按下
 执行输出：
1：FLDCU驱动后视镜选择指示灯点亮，并根据后视镜选择指示灯的点亮状态发送：RMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x1:Active；   RMirSelIndcLampCmd=0x1：Working
2:指示灯点亮计时3min
3：3min内按下任一后视镜调节开关（从无效到有效），则重新计时3min

右后视镜选择指示灯熄灭

7488/7488-29527488-2952 - 前置条件：1、右后视镜选择指示灯处于激活状态
                    2、电源模式ACC/ON档
触发条件：a||b||c
a.    3min计时到；
b.    左或右后视镜选择开关再次按下。
c.   FLDCU睡眠
执行输出：FLDCU驱动右后视镜选择指示灯熄灭；并根据右后视镜选择指示灯的熄灭状态发送：RMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x0:Inactive;  RMirSelIndcLampCmd=0x0：Not Work

右后视镜选择指示灯故障诊断

7488/7488-29487488-2948 - 1、若右后视镜选择指示灯无故障，则发送RMirSelSwLEDIndrFlt=0x0：Normal；

7488/7488-29507488-2950 - 2、FLDCU检测到右后视镜选择指示灯短路后，则立即切断相应输出口（RMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x0），并通过总线报文发送：RMirSelSwLEDIndrFlt =0x1：Failure，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

7488/7488-29497488-2949 - 3、FLDCU检测到右后视镜选择指示灯开路后，输出口驱动逻辑不受影响，并通过总线报文发送：RMirSelSwLEDIndrFlt
=0x1：Failure。

7488/7488-30047488-3004 - 注： 左右后视镜选择开关指示灯共用一个3min计时器

儿童锁指示灯

功能概述：FLDCU根据收到的RLDCU和RRDCU发送的儿童锁状态信号驱动儿童锁指示灯点亮/熄灭。

前置条件：

a: 系统电压9-16V；

b：CAN通信正常。

儿童锁指示灯点亮

7488/7488-36507488-3650 - 触发条件：a||b||c||
1、FLDCU 收到FBCM发送儿童锁闭锁的信号：LChildProtnLckSts=0x1: Locked。
2、FLDCU 收到FBCM发送儿童锁闭锁的信号：RChildProtnLckSts=0x1: Locked
 a. ChildLckCfgFdbk 为 0x0：BothSide，且左右儿童锁状态为闭锁
b. ChildLckCfgFdbk为0x1：Only Left，且左儿童锁状态为闭锁，右儿童锁状态为解锁
c. ChildLckCfgFdbk为0x2：Only Right，且左儿童锁状态为解锁，右儿童锁状态为闭锁
当任意儿童锁处于闭锁状态点亮儿童锁指示灯
W01/W01B
左侧儿童锁状态信号:   FBCM_LChildProtnLckSts，0x1: Locked 
右侧儿童锁状态信号：FBCM_RChildProtnLckSts，0x1: Locked
 X04
左侧儿童锁状态信号:   FBCM_LChildProtnLckSts，0x1: Locked 
右侧儿童锁状态信号：RBCM_RChildProtnLckSts，0x1: Locked

7488/7488-93817488-9381 - W03：
 左侧儿童锁状态信号:   RLChildProtnLckSts，0x1: Locked 
右侧儿童锁状态信号：RRChildProtnLckSts，0x1: Locked

7488/7488-93797488-9379 - W04：
左侧儿童锁状态信号:   FBCM_LChildProtnLckSts，0x1: Locked 
右侧儿童锁状态信号：RBCM_RChildProtnLckSts，0x1: Locked

7488/7488-85897488-8589 - 执行输出：FLDCU驱动儿童锁指示灯点亮。并发送儿童锁指示灯状态信号：LChildProtnLckIndrDrvSts=0x1: Active。

儿童锁指示灯熄灭

7488/7488-29677488-2967 - 触发条件：a&b
a.    DCU休眠；
b.    FLDCU 收到FBCM发送的儿童锁状态为解锁：LChildProtnLckSts=0x0: UnLocked。
c.    FLDCU 收到FBCM发送的儿童锁状态为解锁：RChildProtnLckSts=0x0: UnLocked
b.  1，2，3触发条件均不满足
1. ChildLckCfgFdbk 为 0x0：BothSide，且左右儿童锁状态为闭锁
2. ChildLckCfgFdbk为0x1：Only Left，且左儿童锁状态为闭锁，右儿童锁状态为解锁
3. ChildLckCfgFdbk为0x2：Only Right，且左儿童锁状态为解锁，右儿童锁状态为闭锁
W01/W01B
左侧儿童锁状态信号:   FBCM_LChildProtnLckSts，0x0: UnLocked 
右侧儿童锁状态信号：FBCM_RChildProtnLckSts，0x0: UnLocked
 X04
左侧儿童锁状态信号:   FBCM_LChildProtnLckSts，0x0: UnLocked 
右侧儿童锁状态信号：RBCM_RChildProtnLckSts，0x0: UnLocked

7488/7488-93787488-9378 - W03：
 左侧儿童锁状态信号:   RLChildProtnLckSts，0x1: Locked 
右侧儿童锁状态信号：RRChildProtnLckSts，0x1: Locked

7488/7488-93777488-9377 - W04：
左侧儿童锁状态信号:   FBCM_LChildProtnLckSts，0x1: Locked 
右侧儿童锁状态信号：RBCM_RChildProtnLckSts，0x1: Locked

7488/7488-89657488-8965 - 
 执行输出：FLDCU驱动儿童锁指示灯熄灭，并发送儿童锁指示灯状态信号：LChildProtnLckIndrDrvSts=0x0: Inactive

儿童锁指示灯故障诊断

7488/7488-29807488-2980 - 1、若儿童锁指示灯无故障，则发送LChildProtnLckIndrFlt= 0x0: Normal；

7488/7488-29817488-2981 - 2、FLDCU检测到儿童锁状态指示灯短路后，立即切断相应输出口（LChildProtnLckIndrDrvSts=0x0），并通过总线报文发送：LChildProtnLckIndrFlt= 0x1: Failure，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

7488/7488-29787488-2978 - 3、FLDCU检测到儿童锁指示灯开路后，输出口驱动逻辑不受影响，并通过总线报文发送：LChildProtnLckIndrFlt= 0x1: Failure。

7488/7488-29797488-2979 - 4、FLDCU睡眠后，不需要存储指示灯状态。

门灯

功能概述： 门模块根据节电命令和门开状态，控制门灯的点亮和熄灭。

左前门灯状态

左前门灯点亮

7488/7488-37147488-3714 - 触发条件：1&2
1、当节电控制命令PwrCtrlCmd=0x1 ON
2、车门打开：FLDoorSts=0x1 Ajar
执行输出：左前门灯点亮，发送门灯状态信号：FLDoorligtsSts=ON；

左前门灯熄灭

7488/7488-37157488-3715 - 触发条件：1||2
1、当节电控制命令PwrCtrlCmd=0x0 OFF
2、车门关闭：FLDoorSts=0x0 Closed
执行输出：左前门熄灭，发送门灯状态信号FLDoorligtsSts=OFF；

右前门灯状态

右前门灯点亮

7488/7488-37127488-3712 - 触发条件：1&2
1、当节电控制命令PwrCtrlCmd=0x1 ON
2、车门打开，FRDoorSts=0x1 Ajar
执行输出：右前门灯点亮，发送门灯状态信号：FRDoorligtsSts=ON；

右前门灯熄灭

7488/7488-37137488-3713 - 触发条件：1||2
1、当节电控制命令PwrCtrlCmd=0x0 OFF
2、车门关闭：FRDoorSts=0x0 Closed
执行输出：右前门熄灭，发送门灯状态信号FRDoorligtsSts=OFF；

门灯故障

7488/7488-37167488-3716 - 1、FLDCU检测到门灯短路后，则立即切断相应输出口（FLDoorligtsSts=OFF），并通过总线报文（FLDoorligtsFlt=0x1 Fault）发送，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

7488/7488-37177488-3717 - 2、FRDCU检测到门灯短路后，则立即切断相应输出口（FRDoorligtsSts=OFF），并通过总线报文（FRDoorligtsFlt=0x1 Fault）发送，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

7488/7488-38917488-3891 - 3、若门灯无故障，发送FLDoorligtsFlt=0x0 Normal

左后门灯状态

7488/7488-93767488-9376 - 左后门灯点亮
触发条件：1&2
1、当节电控制命令PwrCtrlCmd=0x1 ON
2、车门打开：RLDoorSts=0x1 Ajar
执行输出：左前门灯点亮，发送门灯状态信号：RLDoorligtsSts=ON；

7488/7488-93897488-9389 - 左后门灯熄灭
触发条件：1||2
1、当节电控制命令PwrCtrlCmd=0x0 OFF
2、车门关闭：RLDoorSts=0x0 Closed
执行输出：左前门熄灭，发送门灯状态信号RLDoorligtsSts=OFF；

7488/7488-93917488-9391 - 左后门灯故障
1、RLDCU检测到门灯短路后，则立即切断相应输出口（RLDoorligtsSts=OFF），并通过总线报文（RLDoorligtsFlt=0x1 Fault）发送，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。
2、若门灯无故障，发送RLDoorligtsFlt=0x0 Normal

右后门灯状态

7488/7488-93907488-9390 - 右后门灯点亮
触发条件：1&2
1、当节电控制命令PwrCtrlCmd=0x1 ON
2、车门打开，RRDoorSts=0x1 Ajar
执行输出：右前门灯点亮，发送门灯状态信号：RRDoorligtsSts=ON；

7488/7488-94077488-9407 - 右后门灯熄灭
触发条件：1||2
1、当节电控制命令PwrCtrlCmd=0x0 OFF
2、车门关闭：RRDoorSts=0x0 Closed
执行输出：右前门熄灭，发送门灯状态信号RRDoorligtsSts=OFF；

7488/7488-94057488-9405 - 右后门灯故障
1、RRDCU检测到门灯短路后，则立即切断相应输出口（RRDoorligtsSts=OFF），并通过总线报文（RRDoorligtsFlt=0x1 Fault）发送，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。
2、若门灯无故障，发送RRDoorligtsFlt=0x0 Normal

ADS灯

7488/7488-86207488-8620 - 功能描述：门模块根据XCU发送的ADAS灯点亮请求点亮后视镜上的ADAS灯。同时根据阳光雨量传感器的LowBeamReq区分ADAS灯的开关状态。

左前ADS灯熄灭

7488/7488-36267488-3626 - 触发条件：
1、FLDCU收到XCU发送的ADS灯熄灭请求LADASLghtReq=0x0 OFF Request。
2、FLDCU收到FBCM发送的LTurnLghtCmd=0x1：ON
执行输出：1、FLDCU驱动左前ADS灯熄灭。并且发送驱动状态：LmirADASLghtDrvSts=0x0 OFF。

左前ADS灯低亮

7488/7488-88877488-8887 - 前置条件：FLDCU连续600ms收到FBCM发送的LTurnLghtCmd=0x0: OFF；

7488/7488-36277488-3627 - 触发条件：LowBeamReq=0x1: ON Request（晚上）时, FLDCU收到XCU发送的ADS灯点亮请求LADASLghtReq=0x1 Low On Request。
执行输出：1、FLDCU驱动左前ADS灯低亮（即R26和L9同时输出高）。并且发送驱动状态：LmirADASLghtDrvSts=0x1 Low On。

左前ADS灯高亮

7488/7488-88887488-8888 - 前置条件：FLDCU连续600ms收到FBCM发送的LTurnLghtCmd=0x0: OFF；

7488/7488-36247488-3624 - 触发条件：1||2

1.FLDCU收到XCU发送的ADS灯点亮请求LADASLghtReq=0x2 High On Request。

2.LowBeamReq=0x0: OFF Request（白天）时，FLDCU收到XCU发送的ADS灯点亮请求LADASLghtReq=0x1 Low On Request。
执行输出：1、FLDCU驱动左前ADS灯高亮，即R26输出高，L9不输出。并且发送驱动状态：LmirADASLghtDrvSts=0x2 High On。

左前ADS灯保持上一状态

7488/7488-36257488-3625 - 触发条件：FLDCU收到XCU发送的ADAS灯点亮请求LADASLghtReq=0x3 Breath Request。
执行输出：FLDCU驱动左前ADAS灯保持上一状态（驱动状态报文也保持上一状态）。

左前ADS灯故障

左前ADS指示灯短路（R26输出）

7488/7488-39007488-3900 - 前置条件：左前ADS指示灯点亮                 
触发条件：当FLDCU检测到ADS指示灯短路
执行输出：1、FLDCU立即切断ADS指示灯的输出，并且发送驱动状态并且发送驱动状态LmirADASLghtDrvSts=0x0 Off
                  2、同时发送故障状态：LmirADASLghtFlrSts=0x1  Short Circuit
                  3、当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作

7488/7488-38977488-3897 - 当ADS指示灯无故障时，发送LmirADASLghtFlrSts=0x0: No Failure

左前ADS指示灯使能信号（L9输出）短路

7488/7488-38987488-3898 - 前置条件：左前ADS指示灯使能信号点亮                 
触发条件：当FLDCU检测到ADS指示灯使能信号短路
执行输出：1、FLDCU立即切断ADS指示灯使能信号输出，并且发送驱动状态并且发送驱动状态LmirADASLghtDrvSts=0x2 High On
                  2、同时发送故障状态：LmirADASLghtFlrSts=0x1  Short Circuit
                  3、当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作（重新激活条件）

7488/7488-38957488-3895 - 当ADS指示灯使能信号无故障时，发送LmirADASLghtFlrSts=0x0: No Failure

右前ADS灯熄灭

7488/7488-36227488-3622 - 触发条件：
1、FRDCU收到XCU发送的ADAS灯熄灭请求RADASLghtReq=0x0 OFF Request。
2、FRDCU收到FBCM发送的RTurnLghtCmd=0x1：ON
执行输出：FRDCU驱动左前ADAS灯熄灭。并且发送驱动状态：RmirADASLghtDrvSts=0x0 OFF。

右前ADS灯低亮

7488/7488-88857488-8885 - 前置条件:FRDCU连续600ms收到FBCM发送的RTurnLghtCmd=0x0: OFF；

7488/7488-36237488-3623 - 触发条件：LowBeamReq=0x1：ON Request（晚上）时，FRDCU收到XCU发送的ADAS灯点亮请求RADASLghtReq=0x1 Low On Request。
执行输出：1、FRDCU驱动左前ADAS灯低亮, 即R26和L9同时输出高。并且发送驱动状态：RmirADASLghtDrvSts=0x1 Low On。

右前ADS灯高亮

7488/7488-88867488-8886 - 前置条件:FRDCU连续600ms收到FBCM发送的RTurnLghtCmd=0x0: OFF；

7488/7488-36207488-3620 - 触发条件：1||2

1.FRDCU收到XCU发送的ADAS灯点亮请求RADASLghtReq=0x2 High On Request。

2.LowBeamReq=0x0 OFF Request（白天）时，FRDCU收到XCU发送的ADAS灯点亮请求RADASLghtReq=0x1 Low On Request。

执行输出：FRDCU驱动右前ADS灯高亮，即R26输出高。并且发送驱动状态：RmirADASLghtDrvSts=0x2 High On。

右前ADS灯保持上一状态

7488/7488-36217488-3621 - 触发条件：FRDCU收到XCU发送的ADS灯点亮请求RADASLghtReq=0x3 Breath Request。
执行输出：FRDCU驱动左前ADS灯保持上一状态（驱动报文状态也保持上一报文）

右前ADS灯故障

右前ADS指示灯短路

7488/7488-38967488-3896 - 前置条件：右前ADS指示灯点亮                 
触发条件：当FRDCU检测到ADS指示灯短路
执行输出：1、FRDCU立即切断ADS指示灯的输出，并且发送驱动状态并且发送驱动状态RmirADASLghtDrvSts=0x0 Off
                  2、同时发送故障状态：RmirADASLghtFlrSts=0x1  Short Circuit
                  3、当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作（重新激活条件）

7488/7488-38937488-3893 - 当ADS指示灯无故障（无短路时），发送RmirADASLghtFlrSts=0x0: No Failure

右前ADS指示灯使能信号（L9输出）短路

7488/7488-38947488-3894 - 前置条件：右前ADS指示灯使能信号点亮                 
触发条件：当FRDCU检测到ADS指示灯使能信号短路
执行输出：1、FRDCU立即切断ADS指示灯使能信号输出，并且发送驱动状态并且发送驱动状态RmirADASLghtDrvSts=0x2 High On
                  2、同时发送故障状态：RmirADASLghtFlrSts=0x1  Short Circuit
                  3、当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作（重新激活条件）

7488/7488-38927488-3892 - 当ADS指示灯使能信号无故障（无短路时），发送RmirADASLghtFlrSts=0x0: No Failure

后视镜功能

门模块支持后视镜的电动折叠、展开、调节、记忆、加热功能以及后视镜侧转向灯的控制。

硬线信号定义

硬线输入输出信号表（●标配，△预留，/非配）

| FLDCU | FRDCU | 信号中文描述 | 信号值定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | ● | 后视镜X方向位置 |  |
| ● | ● | 后视镜Y方向位置 |  |
| ● | / | 后视镜选择开关 |  |
| ● | / | 后视镜选择开关指示灯 |  |
| ● | ● | 后视镜调节开关 |  |
| ● | ● | 后视镜展开输出 |  |
| ● | ● | 后视镜向上调节输出 |  |
| ● | ● | 后视镜向右调节 |  |
| ● | ● | 后视镜折叠/向下调节/向左调节的公共输出 |  |
| ● | ● | 后视镜加热输出 |  |

基本定义描述

后视镜调节开关检测

7488/7488-13317488-1331 - 功能概述：主驾门模块检测后视镜调节开关状态并同步到CAN网络上。系统检测误差＜5%。
基本流程：
1.1：当检测后视镜调节开关由悬空（高阻态）变为820Ω时，FLDCU发送MirSwStsRight = 0x1: Pressed；（至少发1帧）
1.2：当检测后视镜调节开关不为820Ω时，FLDCU发送MirSwStsRight = 0x0: No Pressed

7488/7488-30077488-3007 - 2.1：当检测后视镜调节开关由悬空（高阻态）变为270Ω时，FLDCU发送MirSwStsLeft = 0x1: Pressed；（至少发1帧）
2.1：当检测后视镜调节开关不为270Ω时，FLDCU发送MirSwStsLeft = 0x0: No Pressed

7488/7488-30057488-3005 - 3.1当检测后视镜调节开关由悬空（高阻态）变为100Ω时，FLDCU发送MirSwStsUp =0x1: Pressed。（至少发1帧）
3.2当检测后视镜调节开关不为100Ω时，FLDCU发送MirSwStsUp = 0x0: No Pressed

7488/7488-30067488-3006 - 4.1当检测后视镜调节开关由悬空（高阻态）变为10 Ω时，FLDCU发送MirSwStsDown =0x1: Pressed。（至少发1帧）
4.2当检测后视镜调节开关不为10 Ω时，FLDCU发送MirSwStsDown =0x0: No Pressed

7488/7488-23627488-2362 -  注：
1：后视镜调节开关故障检测：当DCU检测到后视镜调节开关处于单一开关档位（非悬空）超过30S，认为出现开关粘连故障，发送：MirAdjSWFlt=0x1: Fault
2：发送1帧过程中，如果开关切换到其他有效档位，立即响应，报文之间互不影响.
3：发送3帧过程中，切换到其他有效挡位，开关停止发送原开关状态，立即发送新的开关状态。

后视镜选择开关检测

功能概述：主驾门模块检测后视镜选择开关状态并同步到CAN网络上。

7488/7488-13307488-1330 - 系统检测误差<5%
基本流程：
右后视镜选择开关：
 1.1当检测后视镜选择开关由悬空（高阻态）变为10 k时，FLDCU发送RMirSelSw= 0x1: Pressed；（至少发3帧）
 1.2当检测后视镜选择开关不为10 k时，FLDCU发送RMirSelSw=0x0: No Pressed

7488/7488-30087488-3008 - 左后视镜选择开关：
2.1当检测后视镜选择开关由悬空（高阻态）变为1.2k时，FLDCU发送LMirSelSw = 0x1: Pressed；（至少发3帧）
2.2当检测后视镜选择开关不为1.2k时，FLDCU发送LMirSelSw =0x0: No Pressed

7488/7488-30097488-3009 - 后视镜选择开关：
3.1当检测后视镜选择开关由悬空（高阻态）变为10 Ω时，FLDCU发送RrvwMirFoldSw =0x1: Pressed。（至少发3帧）
3.2当检测后视镜选择开关不为10 Ω时，FLDCU发送RrvwMirFoldSw =0x0: No Pressed

7488/7488-30107488-3010 - 注：发送3帧过程中，如果开关切换到其他有效档位，立即响应，报文之间互不影响

左右后视镜选择状态：
​​

7488/7488-36307488-3630 - 当LMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x1:Active时，FLDCU 发送MirSelSts=0x1: Left
当RMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x1:Active时， FLDCU 发送MirSelSts=0x2: Right
当LMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x0且RMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x0时，FLDCU 发送MirSelSts=0x0: Inactive

7488/7488-23667488-2366 - 备注：

- 后视镜选择开关故障检测：当DCU检测到后视镜选择开关处于单一开关(非悬空)档位超过30S，认为出现开关粘连故障，发送：MirSelSWFlt =0x1: Fault

2.每次开关发生变化时最多发送3min有效，3min后发送MirSelSts=0x0: Inactive，3min内有新的开关动作，重新计时。

后视镜镜片位置检测

备注：后视镜镜片位置不需要做下线初始化。

后视镜镜面调节内部电路如下，供参考

​​

7488/7488-13467488-1346 - 左侧后视镜镜片位置检测
功能概述：FLDCU通过安装在后视镜X坐标和Y坐标上的电阻感应器的电压分量去检测后视镜的位置信息，并将位置信息通过CAN消息发送并保存在其对应的门模块EEPROM中。

7488/7488-23527488-2352 - 基本流程：FLDCU控制左侧后视镜传感器供电输出：1、 当FLDCU处于唤醒状态，保持后视镜传感器供电输出为ON；
2、当FLDCU处于睡眠状态，保持后视镜传感器供电输出为OFF；

7488/7488-23367488-2336 - 
3、FLDCU通过安装在后视镜X坐标和Y坐标上的电阻感应器的电压分量去检测后视镜的位置信息(发AD值)，FLDCU将位置信息通过CAN消息发送：
Y轴（上下位置信号）：LMirHghtPos= 0xFE: 目标AD采样值254、0xFF: invalid、0x0: No commond、0x1: 目标AD采样值1、0x2: 目标AD采样值2、0xFD: 目标AD采样值253；
X轴（左右位置信号）：LMirLvlPos=0xFE: 目标AD采样值254、0xFF: invalid、0x0: No commond、0x1: 目标AD采样值1、0x2: 目标AD采样值2、0xFD: 目标AD采样值253；
注： AD值0-254  对应的是X轴或Y轴输入电压范围0-5V, AD 值发送前需做滤波，以保证发出信号的稳定性
右侧后视镜镜片位置检测

7488/7488-13447488-1344 - 功能概述：FRDCU通过安装在后视镜X坐标和Y坐标上的电阻感应器的电压分量去检测后视镜的位置信息，并将位置信息通过CAN消息发送并保存在其对应的门模块EEPROM中。

7488/7488-23217488-2321 - 基本流程：FRDCU分别控制其对应侧后视镜传感器供电输出：1、 当FRDCU处于唤醒状态，保持后视镜传感器供电输出为ON；

7488/7488-23317488-2331 - 2、当FRDCU处于睡眠状态，保持后视镜传感器供电输出为OFF；

7488/7488-23297488-2329 - 3、FRDCU通过安装在后视镜X坐标和Y坐标上的电阻感应器的电压分量去检测后视镜的位置信息(发AD值)，FRDCU将位置信息通过CAN消息发送：
Y轴（上下位置信号）：RMirHghtPos= 0xFE: 目标AD采样值254、0xFF: invalid、0x0: No commond、0x1: 目标AD采样值1、0x2: 目标AD采样值2、0xFD: 目标AD采样值253；
X轴（左右位置信号）：RMirLvlPos=0xFE: 目标AD采样值254、0xFF: invalid、0x0: No commond、0x1: 目标AD采样值1、0x2: 目标AD采样值2、0xFD: 目标AD采样值253；

注： AD值0-254  对应的是外部采集电压范围0-5V，AD 值发送前需做滤波，以保证发出信号的稳定性

后视镜电机故障

​​

后视镜电机发生短路故障，则立即停止调节，同时发送故障信息。

后视镜折叠展开电机故障状态检测

7488/7488-13247488-1324 - 左侧后视镜折叠、展开电机短路检测
功能概述：FLDCU驱动后视镜折叠电机过程中检测后视镜折叠/展开电机状态；
1：当监测后视镜折叠/展开电机处于短路故障状态时，发送电机故障状态CAN消息LMirFoldMotFlt=0x1: Fault。

7488/7488-30237488-3023 - 2：当监测后视镜折叠/展开电机无短路故障状态时，发送电机故障状态CAN消息LMirFoldMotFlt=0x0: Normal。

7488/7488-13227488-1322 - 右侧后视镜折叠、展开电机短路检测
功能概述：FRDCU驱动后视镜折叠电机过程中检测后视镜折叠/展开电机状态；
1：当监测后视镜折叠/展开电机处于短路故障状态时，发送电机故障状态CAN消息RMirFoldMotFlt=0x1: Fault。

7488/7488-30227488-3022 - 2：当监测后视镜折叠/展开电机无短路故障状态时，发送电机故障状态CAN消息RMirFoldMotFlt=0x0: Normal。

7488/7488-13217488-1321 - 左右侧后视镜折叠、展开电机故障保护
1：当检测到折叠电机短路后，则立即切断相应输出口，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件才可以继续工作。

后视镜上下调节电机故障状态检测

7488/7488-13207488-1320 - 左侧后视镜上下调节电机短路故障状态检测
功能概述：FLDCU驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜上下调节电机状态，当监测后视镜上下调节电机处于短路故障状态时发送电机故障状态CAN消息，LMirVerticalMotFlt=0x1: Fault。

7488/7488-13197488-1319 - 左侧后视镜上下调节电机开路故障状态检测
功能概述：FLDCU驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜上下调节电机状态，当监测后视镜上下调节电机处于开路故障状态时发送电机故障状态CAN消息，LMirVerticalMotFlt=0x1: Fault。

7488/7488-56127488-5612 - 当左侧后视镜调节电机没有故障，则发送LMirVerticalMotFlt=0x0 Normal

7488/7488-13187488-1318 - 右侧后视镜上下调节电机短路故障状态检测
功能概述：FRDCU驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜上下调节电机状态，当监测后视镜上下调节电机处于短路故障状态时发送电机故障状态CAN消息，RMirVerticalMotFlt=0x1: Fault。

7488/7488-13177488-1317 - 右侧后视镜上下调节电机开路故障状态检测
功能概述：FRDCU驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜上下调节电机状态，当监测后视镜上下调节电机处于开路故障状态时发送电机故障状态CAN消息，RMirVerticalMotFlt=0x1: Fault。

7488/7488-56117488-5611 - 
当左侧后视镜调节电机没有故障，则发送RMirVerticalMotFlt=0x0 Normal

左右后视镜上下调节电机故障保护

7488/7488-30247488-3024 - 1：当检测到后视镜上下调节电机短路后，则立即切断相应输出口，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件才可以继续工作。
2：当监测后视镜上下调节电机处于开路故障状态时,驱动逻辑不受影响

​​

后视镜左右调节电机故障状态检测

7488/7488-14087488-1408 - 前置条件：  CAN通讯正常；

7488/7488-13257488-1325 - 左侧后视镜左右调节电机短路故障状态检测
功能概述：FLDCU驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜左右调节电机状态，当监测后视镜左右调节电机处于短路故障状态时发送电机故障状态CAN消息，LMirHorizontalMotFlt=0x1: Fault。

7488/7488-13277488-1327 - 左侧后视镜左右调节电机开路故障状态检测
功能概述：FLDCU驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜左右调节电机状态，当监测后视镜左右调节电机处于开路故障状态时发送电机故障状态CAN消息，LMirHorizontalMotFlt=0x1: Fault。

7488/7488-56137488-5613 - 当左侧后视镜左右调节电机无故障，则发送LMirHorizontalMotFlt=0x0 Normal

7488/7488-13267488-1326 - 右侧后视镜左右调节电机短路故障状态检测
功能概述：FRDCU驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜左右调节电机状态，当监测后视镜左右调节电机处于短路故障状态时发送电机故障状态CAN消息，RMirHorizontalMotFlt=0x1: Fault。

7488/7488-13377488-1337 - 右侧后视镜左右调节电机开路故障状态检测
功能概述：FRDCU驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜左右调节电机状态，当监测后视镜左右调节电机处于开路故障状态时发送电机故障状态CAN消息，RMirHorizontalMotFlt=0x1: Fault。

7488/7488-56147488-5614 - 当右侧后视镜左右调节电机无故障，则发送RMirHorizontalMotFlt=0x0 Normal

左右后视镜左右调节电机故障保护

7488/7488-30257488-3025 - 1：当检测到后视镜左右调节电机短路后，则立即切断相应输出口，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件才可以继续工作。
2：当监测后视镜左右调节电机处于开路故障状态时,驱动逻辑不受影响

后视镜控制

远程后视镜折叠/展开

功能概述：通过接收到XCU发送的后视镜折叠/展开指令执行自动折叠展开。

左后视镜折叠展开

7488/7488-13547488-1354 - 前置条件：a&&b&&c
a.CAN通讯正常；
b.系统电压8-18V；
c.后视镜折叠展开电机无短路故障。
触发条件：FLDCU收到XCU发送后视镜折叠展开CAN消息：MirUnfldReq=0x1: Reques或MirFldReq=0x1: Reques。（检测跳变）
执行输出：FLDCU驱动左侧后视镜折叠/展开。

7488/7488-23387488-2338 - 停止条件：1||2
1.驱动时间达到10s后停止。 注：驱动过程中即使前置条件不满足，也会执行10s
2.检测到堵转后开路持续500ms。注：采用电流采集判断

7488/7488-23377488-2337 - 备注： 1、在折叠运行中收到新的自动展开命令，FLDCU停止当前驱动，400ms(驱动状态：LRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后DCU驱动后视镜展开；在折叠运行中，收到新的自动折叠命令不重新计时；

7488/7488-30267488-3026 - 2、在展开运行中收到新的自动折叠命令，FLDCU停止当前驱动，400ms(驱动状态：LRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后DCU驱动后视镜折叠；在展开运行中，收到新的自动展开命令不重新计时；
​​

7488/7488-22987488-2298 - 3、FLDCU实时发送折叠、展开状态（折叠过程中属于折叠，展开过程中属于展开）至LRrvwMirFoldSts= 0x0: Open或0x1: Fold，初次上电时后视镜的状态是未知的，软件默认为展开状态。LRrvwMirFoldSts=0x0: Open

7488/7488-23117488-2311 - 4、后视镜折叠展开驱动过程中，FLDCU发送后视镜折叠展开驱动状态：LRrvwMirFolDrvSts= 0x1: Working

7488/7488-30287488-3028 - 5、后视镜折叠展开停止后（包含短路和电压保护停止），FLDCU发送后视镜折叠展开驱动状态：LRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work

右后视镜折叠展开

7488/7488-13557488-1355 - 前置条件：a&&b&&c
a.CAN通讯正常；
b.系统电压8-18V；
c.后视镜折叠展开电机无短路故障。
触发条件：FRDCU收到XCU发送后视镜折叠展开CAN消息：MirUnfldReq=0x1: Reques或MirFldReq=0x1: Reques。（检测跳变）
执行输出：FRDCU驱动左右后视镜折叠/展开。

7488/7488-23037488-2303 - 停止条件：1||2
 1.驱动时间达到10s后停止。 注：驱动过程中即使前置条件不满足，也会执行10s
2.检测到堵转后开路持续500ms。注：采用电流采集判断

7488/7488-23017488-2301 - 备注： 1、在折叠运行中收到新的自动展开命令，FRDCU停止当前驱动，400ms(驱动状态：RRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后DCU驱动后视镜展开；在折叠运行中，收到新的自动折叠命令不重新计时；
2、在展开运行中收到新的自动折叠命令，FRDCU停止当前驱动，400ms(驱动状态：RRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后DCU驱动后视镜折叠；在展开运行中，收到新的自动展开命令不重新计时；

7488/7488-23077488-2307 - 3、FRDCU实时发送折叠、展开状态（折叠过程中属于折叠，展开过程中属于展开）至（RRrvwMirFoldSts= 0x0: Open或0x1: Fold），初上电时后视镜的状态是未知的，软件默认为展开状态。RRrvwMirFoldSts=0x0: Open

7488/7488-23057488-2305 - 4、右后视镜折叠展开驱动过程中，FRDCU发送后视镜折叠展开驱动状态：RRrvwMirFolDrvSts= 0x1: Working

7488/7488-30347488-3034 - 5、右后视镜折叠展开电机停止（包含短路和电压保护停止）后，FRDCU发送后视镜折叠展开状态：RRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work
​​

开关控制后视镜折叠/展开（本地模式）

功能概述：通过后视镜开关控制后视镜折叠/展开。

开关控制左前后视镜折叠展开

7488/7488-13527488-1352 -  前置条件：
1、电源模式ACC/ON档
2、FRDCU检测到XCU节点超时
3、车速小于20km/h
触发条件：
a、后视镜折叠开关被按下
执行输出：
FLDCU驱动左后视镜折叠展开。

7488/7488-23097488-2309 - 停止条件：1||2
 1.驱动时间10s后停止。 注：驱动过程中即使前置条件不满足，也会执行10s
2.检测到堵转后开路持续500ms。注：采用电流采集判断

​​

7488/7488-23137488-2313 - 备注： 1、在折叠运行中收到新的自动展开命令，FLDCU停止当前驱动，400ms(驱动状态：LRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后FLDCU驱动后视镜展开并重新计时；在折叠运行中，收到新的自动折叠命令不重新计时；
2、在展开运行中收到新的自动折叠命令，FLDCU停止当前驱动，400ms(驱动状态：LRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后FLDCU驱动后视镜折叠并重新计时；在展开运行中，收到新的自动展开命令不重新计时；

7488/7488-23127488-2312 - 3、FLDCU在实时发送折叠、展开状态（折叠过程中属于折叠，展开过程中属于展开）至（LRrvwMirFoldSts= 0x0: Open或0x1: Fold），初上电时后视镜的状态是未知的，软件默认为展开状态。LRrvwMirFoldSts=0x0: Open

7488/7488-23147488-2314 - 4、为保证后视镜折叠/展开的一致性，FLDCU在发送MirFldLclReq=0x1: Reques或MirUnfdLclReq=0x1: Reques后开始执行驱动。
注:软件需检测MirFldLclReq、MirUnfdLclReq的实时发送的时间

7488/7488-24527488-2452 - 5、左后视镜折叠展开驱动过程中，FLDCU发送后视镜折叠展开驱动状态：LRrvwMirFolDrvSts 0x1: Working

7488/7488-30357488-3035 - 6、后视镜折叠展开停止后（包含短路和电压保护停止），FLDCU发送后视镜折叠展开状态：LRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work

7488/7488-107387488-10738 - 7、当手动调节过程中，来了远程调出的命令，不响应调出命令，同时，发送三帧LMirHorizontalPosRclFdbk、LMirVerticalPosRclFdbk=0x4: StopbyLoccalSW（发送三帧后发送0x0）

开关控制右前后视镜折叠

7488/7488-24517488-2451 - 前置条件：
1、电源模式ACC/ON档
2、FRDCU检测到XCU节点超时
 3、车速小于20km/h
 触发条件：
1、FRDCU收到FLDCU发送的MirFldLclReq=0x1: Reques
 执行输出：
FRDCU驱动右后视镜折叠，并计时10s

7488/7488-37277488-3727 - 停止条件：1||2
 1.驱动时间达到10s后停止。 注：驱动过程中即使前置条件不满足，也会执行10s
2.检测到堵转后开路持续500ms。注：采用电流采集判断

​​

开关控制右前后视镜展开

7488/7488-37267488-3726 - 前置条件：
1、电源模式ACC/ON档
2、FRDCU检测到XCU节点超时
 3、车速小于20km/h
 触发条件：
1、FRDCU收到FLDCU发送的MirFldLclReq=0x1: Reques
执行输出：FRDCU驱动右后视镜展开，并计时10s。

7488/7488-37287488-3728 - 停止条件：1||2
 1.驱动时间达到10s后停止。 注：驱动过程中即使前置条件不满足，也会执行10s
2.检测到堵转后开路持续500ms。注：采用电流采集判断

​​

7488/7488-24547488-2454 - 备注： 1、在折叠运行中收到新的自动展开命令，FRDCU停止当前驱动，400ms(驱动状态：RRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后FRDCU驱动后视镜展开并重新计时；在折叠运行中，收到新的自动折叠命令不重新计时；
2、在展开运行中收到新的自动折叠命令，FRDCU停止当前驱动，400ms(驱动状态：RRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后FRDCU驱动后视镜折叠；在展开运行中，收到新的自动展开命令不重新计时；
​​

7488/7488-24607488-2460 - 3、FRDCU实时发送折叠、展开状态（折叠过程中属于折叠，展开过程中属于展开）至（RRrvwMirFoldSts= 0x0: Open或0x1: Fold），初上电时后视镜的状态是未知的，软件默认为折展开状态。RRrvwMirFoldSts=0x0: Open
​​

7488/7488-24587488-2458 - 4、后视镜折叠展开驱动过程中，FRDCU发送后视镜折叠展开驱动状态：RRrvwMirFolDrvSts= 0x1: Working

7488/7488-24627488-2462 - 5、后视镜折叠展开停止后（包含短路和电压保护停止），FRDCU发送后视镜折叠展开状态：RRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work
​​

后视镜折叠请求： 
功能描述：FLDCU需记录后视镜折叠状态信息，并发送： LRrvwMirFoldSts=0x1: Fold；

7488/7488-30117488-3011 - 前置条件： 当FLDCU记录的LRrvwMirFoldSts=0x0 Open
触发条件：RrvwMirFoldSw=0x0 No Pressed到RrvwMirFoldSw=0x1 Pressed
执行动作：FLDCU发送三帧MirFldLclReq=0x1：Reques（每次发送3帧）

后视镜展开请求： 
功能描述：FLDCU需记录后视镜展开状态信息，并发送： LRrvwMirFoldSts=0x0: Open；

7488/7488-37247488-3724 - 前置条件：当FLDCU记录的LRrvwMirFoldSts=0x1 Fold
触发条件：RrvwMirFoldSw=0x0 No Pressed到RrvwMirFoldSw=0x1 Pressed
执行动作： FLDCU发送三帧MirUnfdLclReq=0x1：Reques（每次发送3帧）

7488/7488-37257488-3725 - 备注：

- 由于后视镜折叠展开无状态反馈，FLDCU需记录后视镜折叠展开状态至EEPROM，出厂时默认值为LRrvwMirFoldSts=0x0: Open;

2.   FRDCU需记录后视镜折叠展开状态至EEPROM，出厂时默认值为RRrvwMirFoldSts=0x0: Open;       
        3. 执行折叠/展开驱动时，增加软启动，时间暂定(100ms)，软启动结束后开始短路故障检测。

后视镜控制优先级

7488/7488-30367488-3036 - 从高到底
1：后视镜折叠展开
2：后视镜调节
注：针对远程后视镜折叠展开控制和本地后视镜折叠展开控制具有同一优先级，动作过程中相同方向指令直接忽略，
       不同方向指令可以相互打断，后触发后优先，具体参考上述打断逻辑描述

7488/7488-30387488-3038 - 同一时刻，若有折叠和展开两个控制请求，则以展开为准

7488/7488-30697488-3069 - 若已经处于折叠（展开）状态（不含驱动过程中）， 若此时收到折叠（展开）指令，则依然响应折叠（展开）请求

后视镜镜片控制

后视镜镜片调节

功能概述：通过后视镜调节开关控制后视镜向左、向右、向上、向下调节。

左后视镜镜片调节

7488/7488-13507488-1350 - 前置条件：a&&b&&c&&d
a. 系统电压9-16V；
b. 电源模式ACC或ON档；
c. MirSelSts= 0x1: Left；
d. 当前后视镜没有执行折叠/展开动作。
触发条件：后视镜调节开关按下MirSwStsDown||MirSwStsLeft||MirSwStsRight||MirSwStsUp=0x1: Pressed（检测跳变）。
执行输出：
1：FLDCU根据后视镜调节开关状态MirSwStsDown、MirSwStsLeft、MirSwStsRight、MirSwStsUp驱动左侧外后视镜镜片向左、向右、向上或向下调节；
2：发送后视镜调节驱动状态：LFMirSwDrvSts=0x1: up、0x2: down、0x3: left、0x4: right。

7488/7488-24637488-2463 - 停止条件：1||2||3|4:

- 单个方向输出调节时间超过15S；

- 后视镜镜片调节方向开关变为无效（悬空）；

- 收到后视镜折叠或展开命令

- 电压异常

1: 当上述条件任一满足后，FLDCU 停止后视镜调节输出，
2: 停止后视镜调节输出后（包含短路和电压保护），FLDCU 发送LFMirSwDrvSts=0x0: No Command

7488/7488-30397488-3039 - 注： 不同方向调节开关之间切换，FLDCU 需立即响应

右后视镜镜片调节
​​

7488/7488-36557488-3655 - 前置条件：a&&b&&c&&d
a. 系统电压9-16V；
b. 电源模式ACC或ON档；
c. MirSelSts= 0x2: Right；
d. 当前后视镜没有执行折叠/展开动作。
触发条件：FRDCU 收到MirSwStsDown||MirSwStsLeft||MirSwStsRight||MirSwStsUp=0x1: Pressed（检测跳变）。
执行输出：
1：FRDCU根据后视镜调节开关状态MirSwStsDown、MirSwStsLeft、MirSwStsRight、MirSwStsUp驱动右侧外后视镜镜片向左、向右、向上或向下调节。
2：发送后视镜调节驱动状态：RFMirSwDrvSts=0x1: up、0x2: down、0x3: left、0x4: right

7488/7488-24357488-2435 - 
停止条件：1||2||3|4:

- 单个方向输出调节时间超过15S；

- 后视镜镜片调节方向开关输入变为无效（悬空）；

- 收到后视镜折叠或展开命令。

- 电压异常

1: 当上述条件任一满足后，FRDCU 停止后视镜调节输出，
2: 停止后视镜调节输出后（包含短路和电压保护），FRDCU 发送RFMirSwDrvSts=0x0: No Command

7488/7488-30407488-3040 - 注： 不同方向调节开关之间切换，FRDCU 需立即响应

​​

后视镜位置变更请求发送

功能概述：通过本地开关调节外后视镜，DCU检测到后视镜镜片位置发生变化超过设定范围，DCU发送位置变更请求。

左后视镜位置变更请求发送

7488/7488-13487488-1348 - 前置条件：电源模式ACC或ON档。
触发条件    a&&b&&c:
a.    通过开关调节左后视镜镜片位置（MirSelSts = 0x1: Left且MirSwStsRight 或MirSwStsLeft 或MirSwStsUp 或MirSwStsDown= 0x1: Pressed）；
b.    检测到左后视镜镜片位置发生变化超过设定范围（从开关调节开始到开关调节停止，设定范围为 6AD  总行程（254的5%=14）；
c.    变化已经停止。
执行输出：FLDCU发送后视镜位置变更请求。
LRrvwMirPosChng： Changed

7488/7488-24457488-2445 - 停止条件：发送完毕3帧后LRrvwMirPosChng= 0x0: No Command

右后视镜位置变更请求发送

7488/7488-13497488-1349 - 
 前置条件：电源模式ACC或ON档。
触发条件    a&&b&&c:
a.    通过开关调节右后视镜镜片位置（MirSelSts =0x2: Right且MirSwStsRight 或MirSwStsLeft 或MirSwStsUp 或MirSwStsDown= 0x1: Pressed）；
b.    检测到右后视镜镜片位置发生变化超过设定范围（从开关调节开始到开关调节停止，设定范围为 6AD  总行程（254的5%=14）；
c.    变化已经停止。

7488/7488-24127488-2412 - 执行输出：FRDCU发送后视镜位置变更请求。RRrvwMirPosChng= 0x2: Changed

7488/7488-24167488-2416 - 停止条件：发送完毕3帧后RRrvwMirPosChng= 0x0: No Command

后视镜位置调出

功能概述：DCU收到XCU发送的后视镜位置调节请求信号，驱动后视镜镜片至目标位置。

左后视镜位置调出

7488/7488-13477488-1347 - 前置条件：无手动调节请求
触发条件：FLDCU收到XCU发送后视镜镜片位置调出CAN消息：LMirHorizontalPosReq、LMirVerticalPosReq（范围0x1-0x254,检测跳变，从No demand->有效值，或有效值之间变化）
执行输出：FLDCU根据收到的目标位置，驱动后视镜镜片至目标位置；
 如后视镜处于折展开驱动过程中，在后视镜折展驱动结束后立即执行，否则立即执行；
执行调出过程中收到折展命令，停止调出后立即执行折展，在后视镜折展驱动结束后立即继续执行调出；
驱动顺序：先左右、后上下。
停止条件：调整至目标位置后，停止驱动。

位置调出策略：

7488/7488-37227488-3722 - 当后视镜需要调出到某一指定位置（Xz,Yz）时，需要先驱动X轴方向工作，再驱动Y轴方向工作，具体如下：
1.1：如果当前X轴位置不是Xz位置，DCU驱动后视镜X轴移动，直至当前X轴位置达到Xz位置（误差<±10AD值，需标定）或检测到堵转（2s内位置变化<20个AD值），则后视镜停止X轴方向移动，执行步骤2,
1.2： 如果当前X轴位置是Xz位置，执行步骤2，
2.1：如果此时Y轴位置不是Yz位置，则DCU驱动后视镜Y轴移动，直至Y轴位置达到Yz位置（误差<±10AD值，需标定）或检测到堵转（2s内位置变化<20个AD值），则后视镜停止Y轴方向移动，执行步骤1,
2.2:  如果当前Y轴位置是Yz位置，执行步骤1，
步骤1和步骤2依次循环，每个步骤不能超过3次，当步骤1、2执行达到3次后，则后视镜停止移动，结束本次调出功能
停止条件：调整至目标位置后，停止驱动。
 注：检测到目标位置后立即停止，误差±10AD是系统误差，不是距离10AD就停止

7488/7488-24197488-2419 - 备注：

- 调出过程中收到手动开关请求，若手动开关调节前置条件满足，停止当前操作，响应手动开关请求；

- 调出过程中收到新的调出请求，立即响应

7488/7488-30587488-3058 -

- 调节过程和结束后，FLDCU发送后视镜位置调出状态反馈信号：LMirHorizontalPosRclFdbk、LMirVerticalPosRclFdbk=

0x0: NoDemand（无调出请求）
0x1: Successed（到达X/Y轴目标位置后，发送三帧后发送0x0）
0x2: Fail（收到调出指令，但1. 不满足前置条件，比如电压不满足或着短路后电源模式没有切换，发送三帧后发送0x0; 2. 调出停止后位置误差>10AD）
0x3: InResponding（X/Y轴在调出过程中）
0x4: StopbyLoccalSW（调出过程中被手动开关打断 or 手动调节过程中收到调出请求，发送三帧后发送0x0）
0x5: StopbySystemFault（调出过程中，电压异常或短路，发送三帧后发送0x0）
0x6: Resvered
0x7: Resvered
例：1、若X1,Y1---X1,Y2,
X:NoDemand->NoDemand->successed->NoDemand
Y:NoDemand->inResp->successed->NoDemand"
若此时X轴镜片实际有动作，则不发出反馈状态。
2若X1,Y1-->X2,Y1：
X:NoDemand->inResp->successed->NoDemand
Y:NoDemand->NoDemand->successed->NoDemand"
若此时Y轴实际有动作，则不发出反馈状态。
3、若XY请求位置均变化（X1,Y1到X2,Y2），过程中都发0x3 ，到达后（X2,Y2）发0x1，结束发0x0

右后视镜位置调出

7488/7488-13717488-1371 -  前置条件：无手动调节请求
触发条件：FRDCU收到XCU发送后视镜镜片位置调出CAN消息：RMirHorizontalPosReq、RMirVerticalPosReq（范围0x1-0x254,检测跳变，从No demand->有效值，或有效值之间变化）。
执行输出：FRDCU根据收到的目标位置，驱动后视镜镜片至目标位置；
如后视镜处于折展开驱动过程中，在后视镜折展驱动结束后立即执行，否则立即执行；
执行调出过程中收到折展命令，停止调出后立即执行折展，在后视镜折展驱动结束后立即继续执行调出；
驱动顺序：先左右、后上下。
停止条件：调整至目标位置后，停止驱动。

​​

位置调出策略：

7488/7488-43527488-4352 - 当后视镜需要调出到某一指定位置（Xz,Yz）时，需要先驱动X轴方向工作，再驱动Y轴方向工作，具体如下：
1.1：如果当前X轴位置不是Xz位置，DCU驱动后视镜X轴移动，直至当前X轴位置达到Xz位置（误差<±10AD值，需标定）或检测到堵转（2s内位置变化<20个AD值），则后视镜停止X轴方向移动，执行步骤2,
1.2： 如果当前X轴位置是Xz位置，执行步骤2，
2.1：如果此时Y轴位置不是Yz位置，则DCU驱动后视镜Y轴移动，直至Y轴位置达到Yz位置（误差<±10AD值，需标定）或检测到堵转（2s内位置变化<20个AD值），则后视镜停止Y轴方向移动，执行步骤1,
2.2:  如果当前Y轴位置是Yz位置，执行步骤1，
步骤1和步骤2依次循环，每个步骤不能超过3次，当步骤1、2执行达到3次后，则后视镜停止移动，结束本次调出功能
停止条件：调整至目标位置后，停止驱动。

 注：检测到目标位置后立即停止，误差±10AD是系统误差，不是距离10AD就停止

7488/7488-24287488-2428 - 备注：

- 调出过程中收到手动开关请求，若手动开关调节前置条件满足，停止当前操作，响应手动开关请求；

- 调出过程中收到新的调出请求，立即响应

7488/7488-30577488-3057 -

- 调节过程和结束后，FRDCU发送后视镜位置调出状态反馈信号：RMirVerticalPosRclFdbk、RMirHorizontalPosRclFdbk=

0x0: NoDemand（无调出请求）
0x1: Successed（到达X/Y轴目标位置后，发送三帧后发送0x0）
0x2: Fail（收到调出指令，但1. 不满足前置条件，比如电压不满足或着短路后电源模式没有切换，发送三帧后发送0x0; 2. 调出停止后位置误差>10AD）
0x3: InResponding（X/Y轴在调出过程中）
0x4: StopbyLoccalSW（调出过程中被手动开关打断 or 手动调节过程中收到调出请求，发送三帧后发送0x0）
0x5: StopbySystemFault（调出过程中，电压异常或短路，发送三帧后发送0x0）
0x6: Resvered
0x7: Resvered
例：1、若X1,Y1---X1,Y2,
X:NoDemand->NoDemand->successed->NoDemand
Y:NoDemand->inResp->successed->NoDemand"
2若X1,Y1-->X2,Y1：
X:NoDemand->inResp->successed->NoDemand
Y:NoDemand->NoDemand->successed->NoDemand"
3、若XY请求位置均变化（X1,Y1到X2,Y2），过程中都发0x3 ，到达后（X2,Y2）发0x1，结束发0x0

后视镜调节状态

左后视镜调节驱动状态

7488/7488-36567488-3656 - FLDCU发送后视镜调节驱动状态至LFMirSwDrvSts：
1：当后视镜向上调节时，FLDCU 发送LFMirSwDrvSts=0x1: up
2：当后视镜向下调节时，FLDCU 发送LFMirSwDrvSts=0x2: down
3：当后视镜向左调节时，FLDCU 发送LFMirSwDrvSts=0x3: left
4：当后视镜向右调节时，FLDCU 发送LFMirSwDrvSts=0x4: right
5：当后视镜停止调节时，FLDCU 发送LFMirSwDrvSts=0x0: No Command
注：该状态发送逻辑适用于所有后视镜调节输出功能

右后视镜调节驱动状态

7488/7488-36577488-3657 - FRDCU发送后视镜调节驱动状态至RFMirSwDrvSts：
1：当后视镜向上调节时，FRDCU 发送RFMirSwDrvSts=0x1: up
2：当后视镜向下调节时，FRDCU 发送RFMirSwDrvSts=0x2: down
3：当后视镜向左调节时，FRDCU 发送RFMirSwDrvSts=0x3: left
4：当后视镜向右调节时，FRDCU 发送RFMirSwDrvSts=0x4: right
5：当后视镜停止调节时，FRDCU 发送RFMirSwDrvSts=0x0: No Command
注：该状态发送逻辑适用于所有后视镜调节输出功能

后视镜加热

7488/7488-38887488-3888 - 功能概述：通过操作后视镜加热开关，实现后视镜加热功能。输出频率200HZ

左后视镜加热启动

后视镜加热等级1     占空比100%，频率 0.5HZ

7488/7488-38567488-3856 - 前置条件：FLDCU收到XCU发送的后视镜加热请求RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。
触发条件：当FLDCU收到RrvwMirAutoHeatLevel=0x1 Level 1 Request时
执行输出：FLDCU 按占空比100%控制后视镜加热输出口输出，通过总线发送后视镜加热状态LRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级2    占空比75%，频率 0.5HZ，1.5s  ON,  0.5s  OFF

7488/7488-38577488-3857 - 前置条件：FLDCU收到XCU发送的后视镜加热请求RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。
触发条件：当FLDCU收到RrvwMirAutoHeatLevel=0x2 Level 2 Request时
执行输出：FLDCU 按占空比75%控制后视镜加热输出口输出，通过总线发送后视镜加热状态LRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级3  占空比50%，频率 0.5HZ，  1s ON,  1s  OFF

7488/7488-38547488-3854 - 前置条件：FLDCU收到XCU发送的后视镜加热请求RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。
触发条件：当FLDCU收到RrvwMirAutoHeatLevel=0x3 Level 3 Request
执行输出：FLDCU 按占空比50%控制后视镜加热输出口输出，通过总线发送后视镜加热状态LRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级4      占空比25%  频率 0.5HZ，  0.5s ON,  1.5s  OFF

7488/7488-38557488-3855 - 前置条件：FLDCU收到XCU发送的后视镜加热请求RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。
触发条件：当FLDCU收到RrvwMirAutoHeatLevel=0x4 Level 4 Request
执行输出：FLDCU 按占空比25%控制后视镜加热输出口输出，通过总线发送后视镜加热状态LRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级5、6

7488/7488-38537488-3853 - 前置条件：FLDCU收到XCU发送的后视镜加热请求RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。
触发条件：a||b
a、当FLDCU收到RrvwMirAutoHeatLevel=0x5 Level 5 Request
b、当FLDCU收到RrvwMirAutoHeatLevel=0x6 Level 6 Request
执行输出：FLDCU 控制后视镜加热输出口输出保持上一状态（上一状态是加热，则输出报文LRrvwMirHeatSts=0x1 Heating；若上一状态是停止加热，则发送报文LRrvwMirHeatSts=0x0 No Heat）

左后视镜加热停止

7488/7488-29907488-2990 - 停止条件：a||b||c
a.    XCU发送的左后视镜加热请求RrvwMirHeatCmd= 0x0: OFF；
b.    左后视镜加热驱动电路短路。
c.     当FLDCU收到RrvwMirAutoHeatLevel=0x0 Level 0 Request.
执行输出：FLDCU停止驱动后视镜加热。通过总线发送左后视镜加热状态LRrvwMirHeatSts=0x0 NoHeat

左后视镜加热故障诊断

7488/7488-29917488-2991 - 1、若左后视镜加热无故障，则通过总线发送信号：LMirHeatFlt=0x0 Normal

7488/7488-29837488-2983 - 2、FLDCU检测到左后视镜加热驱动电路短路，立即切断相应输出口（LRrvwMirHeatSts=0x0）并通过总线发送故障信号：LMirHeatFlt=0x1 Fault 。之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

7488/7488-29897488-2989 - 3、FLDCU检测到左后视镜加热驱动电路开路，输出口驱动逻辑不受影响，并通过总线发送故障信号：LMirHeatFlt=0x1 Fault 。

右后视镜加热启动

后视镜加热等级1

7488/7488-38527488-3852 - 前置条件：FRDCU收到XCU发送的后视镜加热请求RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。
触发条件：当FRDCU收到RrvwMirAutoHeatLevel=0x1 Level 1 Request时
执行输出：FRDCU 按占空比100%控制后视镜加热输出口输出，通过总线发送右后视镜加热状态RRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级2

7488/7488-38497488-3849 - 前置条件：FRDCU收到XCU发送的后视镜加热请求RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。
触发条件：当FRDCU收到RrvwMirAutoHeatLevel=0x2 Level 1 Request时
执行输出：FRDCU 按占空比75%控制后视镜加热输出口输出，通过总线发送右后视镜加热状态RRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级3

7488/7488-38517488-3851 - 前置条件：FLDCU收到XCU发送的后视镜加热请求RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。
触发条件：当FRDCU收到RrvwMirAutoHeatLevel=0x3 Level 3 Request
执行输出：FRDCU 按占空比50%控制后视镜加热输出口输出，通过总线发送右后视镜加热状态RRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级4

7488/7488-38507488-3850 - 前置条件：FLDCU收到XCU发送的后视镜加热请求RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。
触发条件：当FRDCU收到RrvwMirAutoHeatLevel=0x4 Level 4 Request
执行输出：FRDCU 按占空比25%控制后视镜加热输出口输出，通过总线发送右后视镜加热状态RRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级5、6

7488/7488-38487488-3848 - 前置条件：FRDCU收到XCU发送的后视镜加热请求RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。
触发条件：a||b
a、当FRDCU收到RrvwMirAutoHeatLevel=0x5 Level 5 Request
b、当FRDCU收到RrvwMirAutoHeatLevel=0x6 Level 6 Request
执行输出：FRDCU 控制后视镜加热输出口输出保持上一状态（上一状态是加热，则输出报文RRrvwMirHeatSts=0x1 Heating；若上一状态是停止加热，则发送报文RRrvwMirHeatSts=0x0 No Heat）

右后视镜加热停止

7488/7488-29887488-2988 - 停止条件：a||b||c
a.    XCU发送的右后视镜加热请求RrvwMirHeatCmd= 0x0: OFF；
b.    右后视镜加热驱动电路短路。
c.     当FRDCU收到RrvwMirAutoHeatLevel=0x0 Level 0 Request.
执行输出：FRDCU停止驱动右后视镜加热。通过总线发送右后视镜加热状态RRrvwMirHeatSts=0x0 No Heat

右后视镜加热故障诊断

7488/7488-29877488-2987 - 1、右后视镜加热若无故障，则通过总线发送信号：RMirHeatFlt=0x0 Normal；

7488/7488-29847488-2984 - 2、FRDCU检测到右后视镜加热驱动电路短路，立即切断相应输出口(RRrvwMirHeatSts=0x0）并通过总线发送故障信号：RMirHeatFlt=0x1 Fault 。之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

7488/7488-29867488-2986 - 3、FRDCU检测到右后视镜加热驱动电路开路，输出口驱动逻辑不受影响，并通过总线发送故障信号：RMirHeatFlt=0x1 Fault 。

隐藏门把手

硬线信号定义

硬线输入输出信号表（●标配，△预留，/非配）

| FLDCU | FRDCU | RLDCU | RRDCU | 信号中文描述 | 信号值定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | ● | ● | ● | 把手霍尔传感器电 |  |
| ● | ● | ● | ● | 把手霍尔传感器地 |  |
| ● | ● | ● | ● | 把手霍尔采集 |  |
| ● | ● | ● | ● | 门把手伸出驱动 |  |
| ● | ● | ● | ● | 门把手缩回驱动 |  |

基本定义描述

门把手位置检测

功能概述：门模块检测隐藏式门把手位置，并通过CAN消息发送。

7488/7488-13707488-1370 - 左前门把手位置检测
基本流程：FLDCU通过霍尔传感器检测隐藏式门把手位置信息
执行输出：通过CAN消息发送：FLDoorhadlPosSts=0x0：0%、0x64：100%。未初始化完成时发送0x7F：invalid。门把手霍尔故障时发送0x7F：invalid。

7488/7488-13677488-1367 - 右前门把手位置检测
基本流程：FRDCU通过霍尔传感器检测隐藏式门把手位置信息
执行输出：通过CAN消息发送：FRDoorhadlPosSts= 0x0：0%、0x64：100%。未初始化完成时发送0x7F：invalid。门把手霍尔故障时发送0x7F：invalid。

7488/7488-94037488-9403 - 左后门把手位置检测
基本流程：RLDCU通过霍尔传感器检测隐藏式门把手位置信息
执行输出：通过CAN消息发送：RLDoorhadlPosSts=0x0：0%、0x64：100%。未初始化完成时发送0x7F：invalid。门把手霍尔故障时发送0x7F：invalid。

7488/7488-94017488-9401 - 右后门把手位置检测
基本流程：RRDCU通过霍尔传感器检测隐藏式门把手位置信息
执行输出：通过CAN消息发送：RRDoorhadlPosSts= 0x0：0%、0x64：100%。未初始化完成时发送0x7F：invalid。门把手霍尔故障时发送0x7F：invalid。

把手电机故障状态检测

功能概述：门模块驱动门把手电机过程中监测把手电机状态，当监测把手电机处于故障状态（开路/短路）时发送电机故障状态CAN消息。

7488/7488-13687488-1368 - 左前门把手电机短路故障状态检测
基本流程：若左前门把手电机短路，则立即切断相应输出口并通过总线发送故障信号：FLDoorhadlMotorFlt=0x1 Fault 。之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

7488/7488-13657488-1365 - 左前门把手电机开路故障状态检测
基本流程：左前门把手电机开路，则可以继续驱动电机完成相应动作，同时发出把手电机故障状态对应的CAN信号分别为：FLDoorhadlMotorFlt=0x1 Fault。

7488/7488-56157488-5615 - 左前门把手电机无故障时，发送FLDoorhadlMotorFl=0x0 Normal

7488/7488-13667488-1366 - 右前门把手电机短路故障状态检测
基本流程：右前门把手电机短路，则立即切断相应输出口并通过总线发送故障信号：FRDoorhadlMotorFlt=0x1 Fault 。之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

7488/7488-13627488-1362 - 右前门把手电机开路故障状态检测
基本流程：右前门把手电机开路，则可以继续驱动电机，完成相应动作，同时发出把手电机故障状态对应的CAN信号分别为：FRDoorhadlMotorFlt=0x1 Fault。

7488/7488-56167488-5616 - 右前门把手电机无短路故障时，发送FRDoorhadlMotorFl=0x0 Normal

7488/7488-94007488-9400 - 左后门把手电机短路故障状态检测
基本流程：若左后门把手电机短路，则立即切断相应输出口并通过总线发送故障信号：RLDoorhadlMotorFlt=0x1 Fault 。之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。左前门把手电机无故障时，发送RLDoorhadlMotorFl=0x0 Normal

7488/7488-93997488-9399 - 右后门把手电机短路故障状态检测
基本流程：右后门把手电机短路，则立即切断相应输出口并通过总线发送故障信号：RRDoorhadlMotorFlt=0x1 Fault 。之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。右前门把手电机无短路故障时，发送RRDoorhadlMotorFl=0x0 Normal

把手霍尔故障状态检测

功能概述：门模块监测把手霍尔状态，当监测把手霍尔出现故障状态时发送故障状态CAN消息。

7488/7488-13647488-1364 - 左前门把手霍尔故障状态检测
霍尔故障定义：门把手电机输出时，连续两个方向运动且霍尔数无变化（一个方向运动160ms，检测霍尔数无变化，然后另外一个方向运动160ms且检测霍尔数无变化）
基本流程：门把手霍尔故障状态对应的CAN信号为：FLDoorhadlHallFlt=0x1 Fault

7488/7488-13637488-1363 - 右前门把手霍尔故障状态检测
霍尔故障定义：门把手电机输出时，连续两个方向运动且霍尔数无变化（一个方向运动160ms，检测霍尔数无变化，然后另外一个方向运动160ms且检测霍尔数无变化）
基本流程：门把手霍尔故障状态对应的CAN信号为：FRDoorhadlHallFlt=0x1 Fault

7488/7488-93987488-9398 - 左后门把手霍尔故障状态检测
霍尔故障定义：门把手电机输出时，连续两个方向运动且霍尔数无变化（一个方向运动160ms，检测霍尔数无变化，然后另外一个方向运动160ms且检测霍尔数无变化）
基本流程：门把手霍尔故障状态对应的CAN信号为：RLDoorhadlHallFlt=0x1 Fault

7488/7488-93977488-9397 - 右后门把手霍尔故障状态检测
霍尔故障定义：门把手电机输出时，连续两个方向运动且霍尔数无变化（一个方向运动160ms，检测霍尔数无变化，然后另外一个方向运动160ms且检测霍尔数无变化）
基本流程：门把手霍尔故障状态对应的CAN信号为：RRDoorhadlHallFlt=0x1 Fault

备注：

7488/7488-72787488-7278 - 门把手霍尔故障时，门把手位置发送FL/FRDoorhadlPosSts=0x7F  Invalid，此时按100%占空比驱动1.2s。

7488/7488-94117488-9411 - 左后门把手霍尔故障时，RLDCU发送RLDoorhadlPosSts=0x7F  Invalid，此时按100%占空比驱动1.2s。

7488/7488-94097488-9409 - 右后门把手霍尔故障时，RRDCU发送RRDoorhadlPosSts=0x7F  Invalid，此时按100%占空比驱动1.2s。

门把手控制

门把手初始化

7488/7488-13617488-1361 - 功能概述：门模块初次装上车和每次断KL30电后，需要进行把手初始化，学习把手位置。无论Hall是否故障，初始化均能成功完成。
前置条件：门把手未完成初始化
触发条件：门模块每次上KL30电（不需要接收XCU初始化指令，直接初始化，初始化期间DCU不能睡眠）。

7488/7488-23957488-2395 - 基本流程：
步骤一：
驱动门把手展开至伸出位置（驱动过程中检测霍尔信号变化，驱动至霍尔信号不变位置持续200ms，则停止学习。最大驱动时间2S）；

7488/7488-30477488-3047 - 步骤二：
驱动门把手缩回至缩回位置(驱动至霍尔信号不变位置持续200ms,最大驱动时间3s)，记录从伸出位置至缩回位置的霍尔数。（霍尔数应在144-156范围内）；

7488/7488-80947488-8094 - 步骤二：驱动门把手缩回至缩回位置(驱动至霍尔信号不变位置持续200ms，则停止学习，最大驱动时间2.5s)，记录从伸出位置至缩回位置的霍尔数。（霍尔数应该在>=250 （W04：75 ）Halls范围内）

7488/7488-24017488-2401 - 备注    ：1、只有在初始化完成后，DCU驱动门把手可以实现按照可调占空比驱动。初始化完成前按照100%占空比驱动把手1.2s。
把手初始化完成后，若霍尔数小于250 （W04：75 ）Halls，则按照默认霍尔数记录学习状态（霍尔数：250 （W04：75 ）Halls待标定）；若霍尔数大于156250 （W04：75 ）Halls，则记录当前值，不需要恢复默认标定值。

7488/7488-30597488-3059 - 2、初始化期间，不响应XCU指令。

7488/7488-57107488-5710 - 3、未初始化时，发送左前门把手工作模式：FLhandlemode=0x2  Uninitialized。右前门把手工作模式：FRhandlemode=0x2  Uninitialized。

7488/7488-93487488-9348 - 未初始化时，左后门把手工作模式：FLhandlemode=0x2  Uninitialized。

7488/7488-93477488-9347 - 未初始化时，右后门把手工作模式：FRhandlemode=0x2  Uninitialized。

7488/7488-87267488-8726 - 4、把手初始化完成时，同步状态一次：如门锁处于解锁状态，按照把手伸出驱动时序进行驱动至展开位置。

7488/7488-93467488-9346 - 把手初始化完成时，同步状态一次：如左后门锁处于解锁状态，RLDCU按照把手伸出驱动时序驱动把手伸出至展开位置。

7488/7488-93457488-9345 - 把手初始化完成时，同步状态一次：如右后门锁处于解锁状态，RRDCU按照把手伸出驱动时序驱动把手伸出至展开位置。

门把手伸出

功能概述：DCU收到XCU发送的隐藏式门把手伸出指令，DCU驱动隐藏式门把手伸出。

7488/7488-30987488-3098 - 左前门把手伸出
 前置条件：1&&2
1：门把手处于非伸出位置。
2：门把手初始化完成
触发条件：FLDCU收到XCU发送的隐藏式门把手伸出指令：FLDoorhadlCmd= 0x2: OPEN（检测跳变）。
执行输出：FLDCU驱动左前门门把手展开。
 Step1：9V（可标定）驱动200ms（可标定）；
Step2：11V（可标定）驱动至总霍尔数-4圈（可标定）（最大驱动时间2s）；
Step3（破冰模式，若非破冰模式则忽略step3）：若Step2过程持续驱动2s但霍尔数不足总霍尔数-4圈，则驱动100%占空比（可标定），直至霍尔数达到总霍尔数-4圈（最大驱动时间2.4s）---2.4s
 Step4：9V（可标定）驱动200ms（可标定）。
 驱动把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器伸出电压稳定在10.5V(W04:8.5V)左右（见下图推荐），当驱动的霍尔计数达到限值250 （W04：75 ）Halls，则DCU停止把手的驱动，每次展开的驱动最长时间是2S。
对于下图中启动和结束需要有升压和降压的过程，如在100ms，5V到10.5V(W04:8.5V)之间加入7V驱动，已起到降低噪声的效果，同理到展开结束。

7488/7488-24027488-2402 - 停止条件：a||b
a. 达到最大驱动时间；
b. 驱动至伸出位置。
 特殊处理---破冰模式
若展开驱动2s后，霍尔计数未能达到225（W04：67）Halls，则启动破冰模式：
1、DCU停止驱动把手1s ，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间2s）；停止驱动把手100ms，100%占空比输出驱动把手伸出（驱动时间2s）；伸出过程中霍尔数达到标准限值225（W04：67）Halls后，认为破冰成功，退出破冰模式。
2、若步骤1破冰2s后霍尔数未达到标准限值，重复上述步骤1破冰模式，最多执行两次破冰；两次不成功，DCU停止驱动把手1s ，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间2s）后，退出破冰模式。

7488/7488-24047488-2404 - 备注： 1、左前门把手在执行展开动作的过程中收到缩回命令，FLDCU停止当前驱动等待(默认50ms)后执行缩回命令，等待期间收到展开请求立即执行。
2、左前门把手在执行展开动作的过程中收到新的展开命令，不执行。
3、左前门把手驱动过程中发送FLDoorhadlDrvSts=0x1 Extend
4、DCU根据软件工作状态，将把手工作模式发送到CAN：FLhandlemode（0x0:normal、0x1:Ice-bra mode、0x2: Uninitialized）
5、如无法启动阶段缓慢增加电压，需要在5V和10.5V(W04:8.5V)之间的100ms内加入7V中间状态驱动。

7488/7488-80967488-8096 - 右前门把手伸出
 前置条件：1&&2
1：门把手处于非伸出位置。
2：门把手初始化完成
触发条件：FRDCU收到XCU发送的隐藏式门把手伸出指令：FRDoorhadlCmd= 0x2: OPEN（检测跳变）。
执行输出：FRDCU驱动右前门门把手展开。
Step1：9V（可标定）驱动200ms（可标定）；
 Step2：11V（可标定）驱动至总霍尔数-4圈（可标定）（最大驱动时间2s）；
Step3（破冰模式，若非破冰模式则忽略step3）：若Step2过程持续驱动2s但霍尔数不足总霍尔数-4圈，则驱动100%占空比（可标定），直至霍尔数达到总霍尔数-4圈（最大驱动时间2.4s）---2.4s
Step4：9V（可标定）驱动200ms（可标定）。
驱动把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器伸出电压稳定在10.5V(W04:8.5V)左右（见下图推荐），当驱动的霍尔计数达到限值250 （W04：75 ）Halls，则DCU停止把手的驱动，每次展开的驱动最长时间是2S。
对于下图中启动和结束需要有升压和降压的过程，如在100ms，5V到10.5V(W04:8.5V)之间加入7V驱动，已起到降低噪声的效果，同理到展开结束。

7488/7488-80957488-8095 - 特殊处理---破冰模式
若展开驱动2s后，霍尔计数未能达到225（W04：67）Halls，则启动破冰模式：
1、DCU停止驱动把手1s ，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间2s）；停止驱动把手100ms，100%占空比输出驱动把手伸出（驱动时间2s）；伸出过程中霍尔数达到标准限值225（W04：67）Halls后，认为破冰成功，退出破冰模式。
2、若步骤1破冰2s后霍尔数未达到标准限值，重复上述步骤1破冰模式，最多执行两次破冰；两次不成功，DCU停止驱动把手1s ，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间2s）后，退出破冰模式。

7488/7488-23727488-2372 - 停止条件：a||b
a. 达到最大驱动时间；
b. 驱动至伸出位置。

7488/7488-23707488-2370 - 备注： 1、右前门把手在执行展开动作的过程中收到缩回命令，FRDCU停止当前驱动等待(默认50ms)后执行缩回命令，等待期间收到展开请求立即执行。
 2、右前门把手在执行展开动作的过程中收到新的展开命令，不执行。
3、右前门把手驱动过程中发送FRDoorhadlDrvSts=0x1 Extend
4、DCU根据软件工作状态，将把手工作模式发送到CAN：FRhandlemode（0x0:normal、0x1:Ice-bra mode、0x2: Uninitialized）
5、如无法启动阶段缓慢增加电压，需要在5V和10.5V(W04:8.5V)之间的100ms内加入7V中间状态驱动。

7488/7488-93447488-9344 - 左后门把手伸出
 前置条件：1
1：门把手初始化完成
触发条件：RLDCU收到XCU发送的隐藏式门把手伸出指令：RLDoorhadlCmd= 0x2: OPEN（检测跳变）。
执行输出：RLDCU驱动左后门门把手展开。
驱动把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器伸出电压由7V上升至稳定在10.5V左右，当驱动的霍尔计数达到限值（250 Halls ），则DCU开始降压至7V和5V驱动后，停止把手的驱动，每次展开的驱动最长时间是2S。（见下图推荐）

7488/7488-94167488-9416 - 特殊处理---破冰模式
若展开驱动2s后，霍尔计数未能达到225，则启动破冰模式：
1、停止驱动把手1s ，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间2s）；停止驱动把手100ms，100%占空比输出驱动把手伸出（驱动时间2s）；伸出过程中霍尔数达到标准限值225 后，认为破冰成功，退出破冰模式。
2、若步骤1破冰2s后霍尔数未达到标准限值，重复上述步骤1破冰模式，最多执行两次破冰；两次不成功，DCU停止驱动把手1s ，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间2s）后，退出破冰模式。

7488/7488-94027488-9402 - 停止条件：a||b
a. 达到最大驱动时间；
b. 驱动至伸出位置。

7488/7488-94157488-9415 - 备注： 1、门把手在执行展开动作的过程中收到缩回命令，停止当前驱动等待(默认50ms)后执行缩回命令，等待期间收到展开请求立即执行。
2、门把手在执行展开动作的过程中收到新的展开命令，不执行。
3、门把手驱动过程中发送RLDoorhadlDrvSts=0x1 Extend
4、RLDCU根据软件工作状态发送：RLhandlemode（0x0:normal、0x1:Ice-bra mode、0x2: Uninitialized）
5、如无法启动阶段缓慢增加电压，需要在5V和10.5V之间的100ms内加入7V中间状态驱动。

7488/7488-93437488-9343 - 右后门把手伸出
 前置条件：1
1：门把手初始化完成
触发条件：RRDCU收到XCU发送的隐藏式门把手伸出指令：RRDoorhadlCmd= 0x2: OPEN（检测跳变）。
执行输出：RRDCU驱动右后门门把手展开。
驱动把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器伸出电压由7V上升至稳定在10.5V左右，当驱动的霍尔计数达到限值250 Halls，则DCU开始降压至7V和5V驱动后，停止把手的驱动，每次展开的驱动最长时间是2S。（见下图推荐）

7488/7488-94137488-9413 - 特殊处理---破冰模式
若展开驱动2s后，霍尔计数未能达到225，则启动破冰模式：
1、停止驱动把手1s ，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间2s）；停止驱动把手100ms，100%占空比输出驱动把手伸出（驱动时间2s）；伸出过程中霍尔数达到标准限值225后，认为破冰成功，退出破冰模式。
2、若步骤1破冰2s后霍尔数未达到标准限值，重复上述步骤1破冰模式，最多执行两次破冰；两次不成功，DCU停止驱动把手1s ，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间2s）后，退出破冰模式。

7488/7488-94127488-9412 - 停止条件：a||b
a. 达到最大驱动时间；
b. 驱动至伸出位置。

7488/7488-94107488-9410 - 备注：1、门把手在执行展开动作的过程中收到缩回命令，停止当前驱动等待(默认50ms)后执行缩回命令，等待期间收到展开请求立即执行。
2、门把手在执行展开动作的过程中收到新的展开命令，不执行。
3、门把手驱动过程中发送RRDoorhadlDrvSts=0x1 Extend

7488/7488-95277488-9527 - 4、RRDCU根据软件工作状态发送到：RRhandlemode（0x0:normal、0x1:Ice-bra mode、0x2: Uninitialized）
5、如无法启动阶段缓慢增加电压，需要在5V和10.5V之间的100ms内加入7V中间状态驱动。

门把手缩回

功能概述：DCU收到XCU发送的隐藏式门把手缩回指令，DCU驱动隐藏式门把手缩回。

7488/7488-13587488-1358 - 左前门把手缩回 
前置条件：1&&2
1：门把手处于非缩回位置
2：门把手初始化完成
触发条件：FLDCU收到XCU发送的隐藏式门把手缩回指令：FLDoorhadlCmd= 0x1: CLOSE（检测跳变）
执行输出：FLDCU分别驱动对应侧的门把手缩回
Step1：9V（可标定）驱动200ms（可标定）；
Step2：10V（可标定）驱动至总霍尔数-4圈（可标定）（最大驱动时间2s）；
Step3：9V（可标定）驱动200ms（可标定）。
 驱动门把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器缩回电压稳定在7.5V(W04:5.5V)左右（见下图推荐），当驱动的堵转持续60ms，则DCU停止把手的驱动，每次缩回的驱动最长时间是2.5s。
对于下图中启动和结束需要有降压和升压的过程，如在100-150ms，从7.5V(W04:5.5V)到9V再到7.5V(W04:5.5V)驱动，已起到降低噪声的效果，同理到收回结束。

7488/7488-23407488-2340 - 停止条件    a||b：
a.    门把手运动至缩回位置；
b.    达到最大驱动时间。
备注    ： 1、左前门把手在执行缩回动作的过程中收到伸出命令，FLDCU停止当前驱动等待(默认50ms)后执行伸出命令，等待50ms期间收到缩回请求立即执行。
2、左前门把手在执行缩回动作的过程中收到新的缩回命令，不执行。

7488/7488-23417488-2341 - 3、把手位置收回后，自动霍尔清零，超时缩回也需要霍尔清零。

7488/7488-80977488-8097 - 4、门把手驱动过程中发送：FLDoorhadlDrvSts=0x2 retract。

7488/7488-80987488-8098 - 5、完全回位时，减速停止输出前，若检测到执行器霍尔数大于10（W04：3），停止1s后100%占空比驱动，通电时间2s；执行一次。
6、把手关闭达到最长通电时间2.5s 后，未检测到堵转（霍尔连续性），停止1s后100%占空比驱动，通电时间2s；执行一次。
 7、收到缩回请求后，需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略：

7488/7488-13577488-1357 - 右前门把手缩回
 前置条件：1&&2
1：门把手处于非缩回位置
2：门把手初始化完成
触发条件：FRDCU收到XCU发送的隐藏式门把手缩回指令：FRDoorhadlCmd= 0x1: CLOSE(检测跳变)
执行输出：FRDCU驱动对应侧的门把手缩回
Step1：9V（可标定）驱动200ms（可标定）；
Step2：10V（可标定）驱动至总霍尔数-4圈（可标定）（最大驱动时间2s）；
Step3：9V（可标定）驱动200ms（可标定）。
驱动门把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器缩回电压稳定在7.5V(W04:5.5V)左右（见下图推荐），当驱动的堵转持续60ms，则DCU停止把手的驱动，每次缩回的驱动最长时间是2.5s
对于下图中启动和结束需要有降压和升压的过程，如在100-150ms，从7.5V(W04:5.5V)到9V再到7.5V(W04:5.5V)驱动，已起到降低噪声的效果，同理到收回结束。

7488/7488-23517488-2351 - 停止条件    a||b：
a.    门把手运动至缩回位置；
b.    达到最大驱动时间。

7488/7488-23497488-2349 - 备注    ：
 1、右前门把手在执行缩回动作的过程中收到伸出命令，FRDCU停止当前驱动等待(默认50ms)后执行伸出命令，等待50ms期间收到新的缩回请求立即执行。
2、右前门把手在执行缩回动作的过程中收到新的缩回命令，不执行。
3、把手位置收回后，自动霍尔清零，超时缩回也需要霍尔清零。

7488/7488-80997488-8099 - 4、门把手驱动过程中发送：FRDoorhadlDrvSts=0x2 retract。

7488/7488-81007488-8100 - 5、完全回位时，减速停止输出前，若检测到执行器霍尔数大于10（W04：3），停止1s后100%占空比驱动，通电时间2s；执行一次。
6、把手关闭达到最长通电时间2.5s 后，未检测到堵转（霍尔连续性），停止1s后100%占空比驱动，通电时间2s；执行一次。
 7、收到缩回请求后，需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略：

7488/7488-93547488-9354 - 左后门把手缩回 
前置条件：1&&2
1：
2：门把手初始化完成
触发条件：RLDCU收到XCU发送的隐藏式门把手缩回指令：RLDoorhadlCmd= 0x1: CLOSE（检测跳变）
执行输出：RLDCU分别驱动对应侧的门把手缩回
驱动门把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器电压由7.5V升至9V后稳定在7.5V左右（见下图推荐），当驱动的堵转持续60ms，则DCU停止把手的驱动，每次缩回的驱动最长时间是2.5s

7488/7488-94087488-9408 - 停止条件    a||b：
a. 门把手运动至缩回位置；
b. 达到最大驱动时间。

7488/7488-93497488-9349 - 备注： 
1、门把手在执行缩回动作的过程中收到伸出命令，停止当前驱动等待(默认50ms)后执行伸出命令，等待期间收到缩回请求立即执行。
2、门把手在执行缩回动作的过程中收到新的缩回命令，不执行。
3、把手位置收回后，自动霍尔清零，超时缩回也需要霍尔清零。
4、门把手驱动过程中发送：RLDoorhadlDrvSts=0x2 retract。
5、堵转60ms时若检测到执行器霍尔数大于10，停止1s后100%占空比驱动，通电时间2s；执行一次。
6、把手关闭达到最长通电时间2.5s 后，未检测到堵转（霍尔连续性），停止1s后100%占空比驱动，通电时间2s；执行一次。
7、收到缩回请求后，需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略：

7488/7488-93527488-9352 - 右后门把手缩回
 前置条件：1&&2
1：
2：门把手初始化完成
触发条件：RRDCU收到XCU发送的隐藏式门把手缩回指令：RRDoorhadlCmd= 0x1: CLOSE(检测跳变)
执行输出：RRDCU驱动对应侧的门把手缩回
驱动门把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器电压由7.5V升至9V后稳定在7.5V左右（见下图推荐），当驱动的堵转持续60ms，则DCU停止把手的驱动，每次缩回的驱动最长时间是2.5s。

7488/7488-93597488-9359 - 停止条件    a||b：
a. 门把手运动至缩回位置；
b. 达到最大驱动时间。

7488/7488-93587488-9358 - 备注    ：
1、门把手在执行缩回动作的过程中收到伸出命令，停止当前驱动等待(默认50ms)后执行伸出命令，等待期间收到缩回请求立即执行。
2、门把手在执行缩回动作的过程中收到新的缩回命令，不执行。
3、把手位置收回后，自动霍尔清零，超时缩回也需要霍尔清零。
4、RRDCU驱动门把手过程中发送：RRDoorhadlDrvSts=0x2 retract。
5、堵转60ms时若检测到执行器霍尔数大于10，100%占空比驱动，停止1s后通电时间2s；执行一次。
6、把手关闭达到最长通电时间2.5s 后，未检测到堵转（霍尔连续性），停止1s后100%占空比驱动，通电时间2s；执行一次。
7、收到缩回请求后，需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略：

门把手伸出/缩回（跛行模式）

功能概述：FLDCU根据检测到的锁状态，驱动把手伸出/缩回

7488/7488-13767488-1376 - 左前门把手伸出缩回
前置条件：   1&&2
1：左门把手初始化完成
2：FLDCU检测XCU节点丢失。
触发条件：门把手伸出缩回状态与门锁解闭锁状态不匹配。
执行输出：
门锁处于解锁状态时，保持门把手处于伸出位置，按照把手伸出驱动时序进行驱动。驱动伸出时如进入破冰模式并破冰失败后，驱动伸出1.2s。
门锁处于闭锁状态时，保持门把手处于缩回位置，按照把手缩回驱动时序进行驱动。
 3. 缩回需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略：

7488/7488-24277488-2427 - 停止条件：
1:达到最大驱动时间。
2:门把手运动至目标位置（伸出或缩回位置）；

7488/7488-13737488-1373 - 右前门把手伸出缩回
前置条件：  1&&2
1：右门把手初始化完成
2:  FRDCU检测XCU节点丢失。
触发条件：门把手伸出缩回状态与门锁接闭锁状态不匹配。
执行输出：
1. 门锁处于解锁状态时，保持门把手处于伸出位置，按照把手伸出驱动时序进行驱动。驱动伸出时如进入破冰模式并破冰失败后，驱动伸出1.2s。
2. 门锁处于闭锁状态时，保持门把手处于缩回位置，按照把手缩回驱动时序进行驱动。
 3. 缩回需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略：

7488/7488-30487488-3048 - 停止条件：
1:达到最大驱动时间。
2:门把手运动至目标位置（伸出或缩回位置）；

7488/7488-93517488-9351 - 左后门把手伸出缩回
前置条件：   1&&2
1.左门把手初始化完成
2.RLDCU检测XCU节点丢失。
触发条件：门把手伸出缩回状态与门锁解闭锁状态不匹配。
执行输出：
1.门锁处于解锁状态时，保持门把手处于伸出位置，按照把手伸出驱动时序进行驱动。驱动伸出时如进入破冰模式并破冰失败后，驱动伸出1.2s。
2.门锁处于闭锁状态时，保持门把手处于缩回位置，按照把手缩回驱动时序进行驱动。
3. 缩回需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略： 

停止条件：
1:达到最大驱动时间。
2:门把手运动至目标位置（伸出或缩回位置）；

7488/7488-93507488-9350 - 右后门把手伸出缩回
前置条件：  1&&2
1.右门把手初始化完成
2.RRDCU检测XCU节点丢失。
触发条件：门把手伸出缩回状态与门锁接闭锁状态不匹配。
执行输出：
1. 门锁处于解锁状态时，保持门把手处于伸出位置，按照把手伸出驱动时序进行驱动。驱动伸出时如进入破冰模式并破冰失败后，驱动伸出1.2s。
2. 门锁处于闭锁状态时，保持门把手处于缩回位置，按照把手缩回驱动时序进行驱动。
3. 收到缩回请求后，需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略： 

停止条件：
1:达到最大驱动时间。
2:门把手运动至目标位置（伸出或缩回位置）；

7488/7488-47247488-4724 - 注：1.门把手的伸出缩回状态和门把手位置无关，执行伸出动作时即认为是伸出状态，执行缩回动作时即认为是缩回状态。2. 执行驱动时，如门锁状态变化，停止当前驱动等待(默认50ms)后执行反向驱动，等待期间如门锁状态变化，立即按新的锁状态执行把手驱动。

门把手驱动状态

左前门把手驱动状态

7488/7488-30527488-3052 - 1：当左前门把手处于缩回驱动过程中发送：FLDoorhadlDrvSts = 0x2: retract。
2：当左前门把手处于伸出驱动过程中发送：FLDoorhadlDrvSts = 0x1: Extend。
3:   当左前门把手处于停止工作状态(包含短路和电压保护)时，FLDoorhadlDrvSts = 0x0: Inactive
注：驱动状态发送包含初始化模式，正常伸出缩回模式及跛行模式

7488/7488-30537488-3053 - 
FLDCU根据工作状态，将把手工作模式发送到CAN：FLhandlemode
当处于破冰模式，发送0x1:Ice-bra mode、
当初始化未完成时，发送0x2: Uninitialized、
当处于防夹模式（10%缩回开始至整体流程结束）时，发送0x3: AntiPinch、
当处于其他状态时，发送=0x0:normal

右前门把手驱动状态

7488/7488-30507488-3050 - 1：当右前门把手处于缩回驱动过程中发送：FRDoorhadlDrvSts = 0x2: retract。
2：当右前门把手处于伸出驱动过程中发送：FRDoorhadlDrvSts = 0x1: Extend。
3:   当右前门把手处于停止工作状态(包含短路和电压保护)时，FRDoorhadlDrvSts = 0x0: Inactive
注：驱动状态发送包含初始化模式，正常伸出缩回模式及跛行模式

7488/7488-30517488-3051 - 
FRDCU根据工作状态，将把手工作模式发送到CAN：FRhandlemode
当处于破冰模式，发送0x1:Ice-bra mode、
当初始化未完成时，发送0x2: Uninitialized、
当处于防夹模式时（10%缩回开始至整体流程结束）时，发送0x3: AntiPinch、
当处于其他状态时，发送=0x0:normal

​​

7488/7488-93577488-9357 - 左后门把手驱动状态
 1：RLDCU驱动门把手缩回过程中发送：RLDoorhadlDrvSts = 0x2: retract。
2：RLDCU驱动门把手伸出过程中发送：RLDoorhadlDrvSts = 0x1: Extend。
3:   RLDCU驱动门把手处于停止工作状态(包含短路和电压保护)时发送：RLDoorhadlDrvSts = 0x0: Inactive。
注：驱动状态发送包含初始化模式，正常伸出缩回模式及跛行模式。

7488/7488-93557488-9355 - RLDCU根据工作状态，发送RLhandlemode：当处于破冰模式发送0x1:Ice-bra mode、当初始化未完成时发送0x2: Uninitialized、 当处于防夹模式（10%缩回开始至整体流程结束）时，发送0x3: AntiPinch、当处于其他状态时发送0x0:Normal。

​​

7488/7488-93567488-9356 - 右后门把手驱动状态
1：RRDCU驱动门把手缩回过程中发送：RRDoorhadlDrvSts = 0x2: retract。
2：RRDCU驱动门把手伸出过程中发送：RRDoorhadlDrvSts = 0x1: Extend。
3:   RRDCU驱动门把手处于停止工作状态(包含短路和电压保护)时发送：RRDoorhadlDrvSts = 0x0: Inactive。
注：驱动状态发送包含初始化模式，正常伸出缩回模式及跛行模式。

7488/7488-93537488-9353 - RRDCU根据工作状态，发送RRhandlemode：当处于破冰模式发送0x1:Ice-bra mode、当初始化未完成时发送0x2: Uninitialized、 当处于防夹模式（10%缩回开始至整体流程结束）时，发送0x3: AntiPinch、 当处于其他状态时发送0x0:Normal。

睡眠唤醒功能

睡眠唤醒流程图

网络本地请求睡眠条件(NM中的Condition5:Network Release)

7488/7488-13747488-1374 - 前置条件：a||b
a. （系统电源模式LowVolPwrMd为OFF或LowVolPwrMd信号超时）且IGNON 硬线为无效且DCU无动作且无诊断请求（有诊断报文请求且未超过5s）。
b. 门模块发生limphome状态且DCU无动作。

7488/7488-24667488-2466 - 基本流程：
a. 以上任一条件满足后，DCM 计时10s，10s计时到，且车窗本地的30s计时到（ID1395）,则满足网络本地睡眠条件，
b. 10s计时过程中，若前置条件不满足，清除计时，待任一条件满足后重新计时

7488/7488-24657488-2465 - 备注
Note1：limphome状态发生条件是单节点，网络无法正常通讯。
Note2：所谓无动作是指后视镜调节无输出、无折叠展开输出、车窗无输出，隐藏式门把手无输出（不包含隐藏式门把手初始化）。

ECU睡眠条件

7488/7488-13777488-1377 - 以下条件都满足后，则ECU 请求睡眠
1：网络进入睡眠状态
2：T-wake(5s)超时(从ECU初始化后开始计时)
3：隐藏式门把手不处于初始化过程中
注：ECU唤醒后，至少等待5s才能请求睡眠

网络本地唤醒条件(NM中的Condition1:Network Requested)

7488/7488-13787488-1378 - 以下任一条件满足，则满足网络本地唤醒条件
1：LIN网络信号（预留）
2：IGN ON 硬线信号有效（预留）
3：门开状态信号变化
4：门锁状态信号变化
5：棘爪信号有效（W03）
6：棘轮信号有效（W03）
7：DCU有动作产生(不包含隐藏式门把手初始化)

7488/7488-39137488-3913 - 注：  因为远程网络唤醒DCU，repeat message state结束后，如果不满足网络本地唤醒条件，则直接进入ready sleep state 状态

7488/7488-30417488-3041 - 注：网络远程唤醒条件，参考网络管理
若是因为网络本地唤醒条件满足唤醒FLDCU网络，则FLDCU 发送FLDCU_ActiveWakeupStatus=0x1: Active Wake up
若是因为网络本地唤醒条件满足唤醒FRDCU网络，则FRDCU 发送FRDCU_ActiveWakeupStatus=0x1: Active Wake up

7488/7488-93737488-9373 - 若是因为网络本地唤醒条件满足唤醒RLDCU网络，则RLDCU 发送RLDCU_ActiveWakeupStatus=0x1: Active Wake up

7488/7488-93887488-9388 - 若是因为网络本地唤醒条件满足唤醒RRDCU网络，则RRDCU 发送RRDCU_ActiveWakeupStatus=0x1: Active Wake up

7488/7488-30427488-3042 - 
若是因为网络远程唤醒条件满足唤醒FLDCU网络，则FLDCU 发送FLDCU_ActiveWakeupStatus=0x0: No active wakeup
若是因为网络远程唤醒条件满足唤醒FRDCU网络，则FRDCU 发送FRDCU_ActiveWakeupStatus=0x0: No active wakeup

7488/7488-93757488-9375 - 若是因为网络远程唤醒条件满足唤醒RLDCU网络，则RLDCU 发送RLDCU_ActiveWakeupStatus=0x0: No active wakeup

7488/7488-93747488-9374 - 若是因为网络远程唤醒条件满足唤醒RRDCU网络，则RRDCU 发送RRDCU_ActiveWakeupStatus=0x0: No active wakeup

7488/7488-30447488-3044 - FLDCU 发送网路唤醒原因至FLDCU_WakeUpRsn
0x0: Init
0x1: NMPDUReceived（NM报文唤醒）
0x2: Hardwire active(IGN ON硬线有效或DCU有动作)
0x3: The door lock status has changed（门锁状态）
0x4: The door status has changed（门状态）
0x5: The state of the pullin lock pawl has changed（棘爪信号）
0x6: The state of the pullin lock ratchet has changed（棘轮信号）

7488/7488-30437488-3043 - FRDCU发送网络唤醒原因至FRDCU_WakeUpRsn
0x0: Init
0x1: NMPDUReceived（NM报文唤醒）
0x2: Hardwire active(IGN ON硬线有效或DCU有动作)
0x3: The door lock status has changed（门锁状态）
0x4: The door status has changed（门状态）
0x5: The state of the pullin lock pawl has changed（棘爪信号）
0x6: The state of the pullin lock ratchet has changed（棘轮信号）

7488/7488-93867488-9386 - RLDCU 发送网路唤醒原因至RLDCU_WakeUpRsn
0x0: Init
0x1: NMPDUReceived（NM报文唤醒）
0x2: Hardwire active(IGN ON硬线有效或DCU有动作)
0x3: The door lock status has changed（门锁状态）
0x4: The door status has changed（门状态）
0x5: The state of the pullin lock pawl has changed（棘爪信号）
0x6: The state of the pullin lock ratchet has changed（棘轮信号）

7488/7488-93847488-9384 - RRDCU发送网络唤醒原因至RRDCU_WakeUpRsn
0x0: Init
0x1: NMPDUReceived（NM报文唤醒）
0x2: Hardwire active(IGN ON硬线有效或DCU有动作)
0x3: The door lock status has changed（门锁状态）
0x4: The door status has changed（门状态）
0x5: The state of the pullin lock pawl has changed（棘爪信号）
0x6: The state of the pullin lock ratchet has changed（棘轮信号）

7488/7488-30457488-3045 - FLDCU 发送网络维持唤醒源至以下报文：
1：如果CAN报文LowVolPwrMd=0x1: ACC或0x2: ON（非超时信号）
    则发送 FLDCU_StaywakeRsn_PowerMode=0x1: Active，否则发送0x0: Inactive
2：如果FLDCU 处于诊断模式，则发送FLDCU_StaywakeRsn_Diag=0x1: Active，否则发送0x0: Inactive
3：如果IGN ON 硬线有效，或DCU有动作则发送FLDCU_StaywakeRsn_HwACCorON=0x1: Active，否则发送0x0: Inactive

7488/7488-30467488-3046 - FRDCU 发送网络维持唤醒源至以下报文：
1：如果CAN报文LowVolPwrMd=0x1: ACC或0x2: ON（非超时信号）
      则发送 FRDCU_StaywakeRsn_PowerMode=0x1: Active,否则发送0x0: Inactive
2：如果FRDCU 处于诊断模式，则发送FRDCU_StaywakeRsn_Diag=0x1: Active，否则发送0x0: Inactive
3：如果IGN ON 硬线有效，或DCU有动作则发送FRDCU_StaywakeRsn_HwACCorON=0x1: Active，否则发送0x0: Inactive

7488/7488-93827488-9382 - RLDCU 发送网络维持唤醒源至以下报文：
1：如果CAN报文LowVolPwrMd=0x1: ACC或0x2: ON（非超时信号），则发送 FLDCU_StaywakeRsn_PowerMode=0x1: Active，否则发送0x0: Inactive
2：如果RLDCU 处于诊断模式，则发送RLDCU_StaywakeRsn_Diag=0x1: Active，否则发送0x0: Inactive
3：如果IGN ON 硬线有效或DCU有动作,则发送FLDCU_StaywakeRsn_HwACCorON=0x1: Active，否则发送0x0: Inactive

7488/7488-93807488-9380 - RRDCU 发送网络维持唤醒源至以下报文：
1：如果CAN报文LowVolPwrMd=0x1: ACC或0x2: ON（非超时信号），则发送 FRDCU_StaywakeRsn_PowerMode=0x1: Active,否则发送0x0: Inactive
2：如果FRDCU 处于诊断模式，则发送FRDCU_StaywakeRsn_Diag=0x1: Active，否则发送0x0: Inactive
3：如果IGN ON 硬线有效或DCU有动作，则发送FRDCU_StaywakeRsn_HwACCorON=0x1: Active，否则发送0x0: Inactive

ECU唤醒条件

7488/7488-13757488-1375 - 以下任一条件满足，ECU 被唤醒

- 收到LIN网络信号（预留）

- IGN ON 硬线信号有效

- 门开状态信号变化

- 门锁状态信号变化

- 棘爪信号有效（W03）

- 棘轮信号有效（W03）

- 收到 CAN网络管理报文

- 电源Power ON

注： 当ECU被唤醒后，需要在ECU初始化过程中完成输入信号（数字量和模拟量）的初次debounce,然后才可执行功能逻辑

版本管控

7488/7488-31367488-3136 - FLDCU将以5000ms为周期主动推送软硬件版本号至CAN网络上（FLDCU_VerNum，ID 0x6B9）

- 软件版本号FLDCU_SWVerNum：软件内容包括应用软件和标定数据，长度为2Byte， 数据类型 HEX，16进制格式表示范围为 0x0000-0xFFFF。测试版软件版本最高位为1，初始版本为 0x8001;正式版软件版本最高位为0，初始版本为0x0001。应用软件或标定数据任意发生 变更时，软件版本号低字节都应加1，低位到255后高位加1。该版本号信息会在总线上以软件版本号信号体现，在诊断中通过0x22 0xF195获取。

- 硬件版本号FLDCU_HWVerNum：长度为2Byte，数据类型HEX，16进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF。测试版硬件版本最高位为1，初始版本为0x8001;正式版硬件版本最高位为0，初始版本为0x0001。硬件部分任意发生变更时，硬件版本号低字节都应加1，低位到255后 高位加1。该版本号信息会在总线上以硬件版本号信号体现，在诊断中通过0x22 0xF193获取。

- BT版本号FLDCU_BTVerNum：长度为2Byte，数据类型HEX，16进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF，测试版BT版本最高位为1，初始版本为0x8001;正式版BT版本最高位为0，初始版 本为0x0001。BT任意部分发生变更时，BT版本号低字节都应加1，低位到255后高位加1。该版本号信息会在总线上以版本号信号体现，在诊断中通过0x22 0xF14A获取。

FRDCU将以5000ms为周期主动推送软硬件版本号至CAN网络上（FRDCU_VerNum，ID 0x6BA）

- 软件版本号FRDCU_SWVerNum：软件内容包括应用软件和标定数据，长度为2Byte， 数据类型 HEX，16进制格式表示范围为 0x0000-0xFFFF。测试版软件版本最高位为1，初始版本为 0x8001;正式版软件版本最高位为0，初始版本为0x0001。应用软件或标定数据任意发生 变更时，软件版本号低字节都应加1，低位到255后高位加1。该版本号信息会在总线上以软件版本号信号体现，在诊断中通过0x22 0xF195获取。

- 硬件版本号FRDCU_HWVerNum：长度为2Byte，数据类型HEX，16进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF。测试版硬件版本最高位为1，初始版本为0x8001;正式版硬件版本最高位为0，初始版本为0x0001。硬件部分任意发生变更时，硬件版本号低字节都应加1，低位到255后 高位加1。该版本号信息会在总线上以硬件版本号信号体现，在诊断中通过0x22 0xF193获取。

- BT版本号FRDCU_BTVerNum：长度为2Byte，数据类型HEX，16进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF，测试版BT版本最高位为1，初始版本为0x8001;正式版BT版本最高位为0，初始版本为0x0001。BT任意部分发生变更时，BT版本号低字节都应加1，低位到255后高位加1。该版本号信息会在总线上以版本号信号体现，在诊断中通过0x22 0xF14A获取。

7488/7488-93967488-9396 -      RLDCU将以5000ms为周期主动推送软硬件版本号至CAN网络上（RLDCU_VerNum，ID 0x6BB）
 1. 软件版本号RLDCU_SWVerNum：软件内容包括应用软件和标定数据，长度为2Byte， 数据类型 HEX，16进制格式表示范围为 0x0000-0xFFFF。测试版软件版本最高位为1，初始版本为 0x8001;正式版软件版本最高位为0，初始版本为0x0001。应用软件或标定数据任意发生 变更时，软件版本号低字节都应加1，低位到255后高位加1。该版本号信息会在总线上以软件版本号信号体现，在诊断中通过0x22 0xF195获取。
2. 硬件版本号RLDCU_HWVerNum：长度为2Byte，数据类型HEX，16进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF。测试版硬件版本最高位为1，初始版本为0x8001;正式版硬件版本最高位为0，初始版本为0x0001。硬件部分任意发生变更时，硬件版本号低字节都应加1，低位到255后 高位加1。该版本号信息会在总线上以硬件版本号信号体现，在诊断中通过0x22 0xF193获取。
 3. BT版本号RLDCU_BTVerNum：长度为2Byte，数据类型HEX，16进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF，测试版BT版本最高位为1，初始版本为0x8001;正式版BT版本最高位为0，初始版 本为0x0001。BT任意部分发生变更时，BT版本号低字节都应加1，低位到255后高位加1。该版本号信息会在总线上以版本号信号体现，在诊断中通过0x22 0xF14A获取。
​​

7488/7488-93957488-9395 - RRDCU将以5000ms为周期主动推送软硬件版本号至CAN网络上（RRDCU_VerNum，ID 0x6BC）
 1. 软件版本号RRDCU_SWVerNum：软件内容包括应用软件和标定数据，长度为2Byte， 数据类型 HEX，16进制格式表示范围为 0x0000-0xFFFF。测试版软件版本最高位为1，初始版本为 0x8001;正式版软件版本最高位为0，初始版本为0x0001。应用软件或标定数据任意发生 变更时，软件版本号低字节都应加1，低位到255后高位加1。该版本号信息会在总线上以软件版本号信号体现，在诊断中通过0x22 0xF195获取。
 2. 硬件版本号RRDCU_HWVerNum：长度为2Byte，数据类型HEX，16进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF。测试版硬件版本最高位为1，初始版本为0x8001;正式版硬件版本最高位为0，初始版本为0x0001。硬件部分任意发生变更时，硬件版本号低字节都应加1，低位到255后 高位加1。该版本号信息会在总线上以硬件版本号信号体现，在诊断中通过0x22 0xF193获取。
 3. BT版本号RRDCU_BTVerNum：长度为2Byte，数据类型HEX，16进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF，测试版BT版本最高位为1，初始版本为0x8001;正式版BT版本最高位为0，初始版本为0x0001。BT任意部分发生变更时，BT版本号低字节都应加1，低位到255后高位加1。该版本号信息会在总线上以版本号信号体现，在诊断中通过0x22 0xF14A获取

7488/7488-38897488-3889 - W01_FLDCU将周期性主动发送软件ID至CAN网络上:FLDCU_SWID：0005， for DZ300
W01_FRDCU将周期性主动发送软件ID至CAN网络上：FRDCU_SWID：0005, for DZ300

7488/7488-82887488-8288 - X04_FLDCU将周期性主动发送软件ID至CAN网络上:FLDCU_SWID：0003
X04_FRDCU将周期性主动发送软件ID至CAN网络上：FRDCU_SWID：0003

7488/7488-93947488-9394 - W03/W01B_FLDCU将周期性主动发送软件ID至CAN网络上:FLDCU_SWID：0009，在诊断中通过0x22 0xF026获取；W03/W01B_FRDCU将周期性主动发送软件ID至CAN网络上：FRDCU_SWID：0009，在诊断中通过0x22 0xF026获取。

7488/7488-93937488-9393 - W03_RLDCU将周期性主动发送软件ID至CAN网络上:FLDCU_SWID：0009，在诊断中通过0x22 0xF026获取；
W03_RRDCU将周期性主动发送软件ID至CAN网络上：FRDCU_SWID：0009，在诊断中通过0x22 0xF026获取。

7488/7488-93927488-9392 - W04_FLDCU将周期性主动发送软件ID至CAN网络上:FLDCU_SWID：0009，在诊断中通过0x22 0xF026获取；
W04_FRDCU将周期性主动发送软件ID至CAN网络上：FRDCU_SWID：0009，在诊断中通过0x22 0xF026获取。

网络功能

通信功能

FLDCU/FRDCU/RLDCU/RRDCU开发均满足理想汽车标准《EEA-DRS-007-V12-CANFD communication requirements specification_V1.2_20200514》要求；

通信协议按照理想汽车释放信号协议为准。

诊断功能

FLDCU/FRDCU/RLDCU/RRDCU开发均满足理想汽车标准《EEA-DRS-001-V19 UDSonCAN需求规范 UDSonCAN Requirement Specification_V2.4 20210317》要求；

诊断规范按照理想汽车释放为准。

Bootloader

FLDCU/FRDCU/RLDCU/RRDCU开发均满足理想汽车标准《EEA-DRS-003-V28 BootloaderonCAN需求规范 BootloaderonCAN Requirement Specification_V3.1_20200925》

网络管理

FLDCU/FRDCU/RLDCU/RRDCU开发均满足理想汽车标准《EEA-DRS-005-V15-AUTOSAR Network Management Requirment Specification_V1.8_2021_02_20》

​​

云诊断:

7488/7488-42417488-4241 - DCU将以1000ms为周期主动推送DTC报文FLDCU_DTC(FRDCU为FRDCU_DTC)/RLDCU_DTC/RRDCU_DTC:

- ECU监测到当前故障时按照上述报文格式将故障编码及状态发送到CAN网络，每帧可发送4个当前故障；

- 若ECU当前故障数量小于等于4个，则通过一帧循环发送，直到当前故障消失；

- 若ECU当前故障数量大于4个，则通过单帧循环发送，直到当前故障消失，

- 若不存在当前故障和历史故障时，总线报文64个bit全是0

- 若不存在当前故障但存在历史故障（当前故障产生后已发送到总线后消失，另外已转换为历史故障）时，总线报文64个bit全是0

7488/7488-42397488-4239 -

- 若存在当前故障时，且发送到总线前未消失，此时总线报文故障（例如：故障编码为3）所在两个字节的16个bit参数如下：

7488/7488-42407488-4240 -

- 若存在当前故障时，发送到总线前已消失且已转成历史故障，此时需要向总线补发3次，具体补发方式可自定义，补发到总线报文故障（例如：故障编码为3）所在两个字节的16个bit参数如下：

- “故障状态区”位，有当前故障时置位“1”，无故障或仅有历史故障时置位“0”。

- 编码为ECU诊断调查问卷中表DTCList中的序号（A列），云端对照诊断调查问卷开发。

​​