网络交换机软件使用说明书

目录

1.	概述	2

1.1	VLAN 配置	2

1.2	多设备相同 IP/MAC 测试	3

2.	主界面介绍	5

2.1	工具栏	6

2.2	系统设置	7

2.3	交换机IP设置	8

2.4	日志设置	9

2.5	设备发现	10

3.	交换机网络配置区	11

3.1	IP 配置	14

3.2	路由配置	15

4.	DUT测试区	17

4.1	DUT测试案例	18

5.	界面自定义	19

6.	术语解释	19

- 概述

在嵌入式产品批量验证、网络协议调试和网卡性能评估等场景中，同一 IP 地址的多设备并行测试是一个常见而复杂的问题。传统交换机和测试环境无法直接支持多台 DUT（被测设备）拥有相同 IP/MAC 的并发验证，会导致地址冲突、路由混乱或测试干扰，影响工程效率和测试准确性。

为了解决上述难题，NetworkSwitch 软件专为网络设备测试环境设计，尤其适用于：1.  多台产品需配置为相同 IP/MAC 地址（例如工厂量产前的设备烧录验证）；

2. 每台设备需要进行大流量通信测试（如使用 iperf3 工具验证网络稳定性与丢包率）;

3. 工程师希望通过图形化方式配置 VLAN、同步交换机路由信息，进行 SSH 操作与日志分析。

NetworkSwitch 软件特色:

1.  多测试台支持：支持多个交换机管理，每个测试台支持6个 DUT 接口，便于并行测试。
2.  DUT 网络隔离与打流：通过配置交换机，在不同 DUT 上可同时运行 iperf3 打流任务，设备 IP/MAC 可重复，互不干扰。
3. 高性能数据通道：每个 DUT 口理论上支持最高 1Gbps 流量，稳定打流能力达 900Mbps 无丢包，适合网卡性能与可靠性验证。
4. VLAN 配置与同步：支持 VLAN ID 设置，IP/路由同步，提升测试一致性。
5. SSH 控制命令：集成 SSH模块，支持命令执行/中断，命令执行过程一目了然，支持日志导出。
6. 配置便捷：支持交换机配置信息同步到本地，支持交换机配置文件导入导出，便于复用与分享。
7. 图形界面直观易用：测试台、配置区、测试区、日志区域布局清晰，操作引导明确。

  - VLAN 配置

用户可以在不同端口上配置相同的 VLAN ID，从而实现不同设备之间的通信。

例如：

• eth1 配置 VLAN ID: 20，IP: 192.168.20.11

• eth2 配置 VLAN ID: 20，IP: 192.168.20.12

  - 多设备相同 IP/MAC 测试

交换机支持最多 6 个相同 IP/MAC 的产品进行并行测试，如同时对六台设备进行打流测试。

- 主界面介绍

每个测试台对应一台交换机，系统默认生成了一个测试台供用户进行操作。用户也可点击新建按钮新建测试台。

软件主界面从上到下看布局如下：

• 顶部：工具栏

• 中部：交换机网络配置区

• 下部：DUT测试区

• 底部：状态栏

注：交换机网口0专用于上位机软件连接，不用于产品测试。

  - 工具栏

工具栏提供以下菜单：

• 创建测试台：创建一个新的测试台。

• 打开工程：从文件中导入所有测试台数据到界面。

• 保存工程：导出界面中所有测试台数据到文件。

• 设置菜单：

- 系统设置：调整软件运行参数（如日志输出、命令行数等）。

- 交换机IP设置：配置交换机的网络参数。

- 日志设置：管理日志存储方式和输出级别。

- 设备发现：开启设备发现以后，每次交换机上电，状态栏会显示此设备的IP。

- 管理员：交换机管理界面。

- 清空命令：清除DUT测试命令输入记录。

• 帮助菜单：提供使用说明和软件支持信息。

  - 系统设置

系统设置界面提供多个可调整选项：

• 命令输出行数：DUT测试界面日志表格显示的最大行数。

• 脚本自启动：开机自动执行交换机配置脚本。

• 开启网络优化：优化交换机网络传输性能，提高网络稳定性和吞吐量。

  - 交换机IP设置

当交换机的IP与测试产品存在冲突时，此时需要修改交换机的IP。

用户需先输入当前有冲突的交换机IP，点击测试连接按钮，确认连接成功。

然后再输入交换机新的IP，点击应用配置即可。

  - 日志设置

• Log to Console：勾选后日志输出到控制台，否则输出到指定的日志文件。

• Log Level：

- No Log：不记录日志。

- Error：仅记录错误信息。

- Warning：记录警告和错误信息。

- Info：记录基本的操作信息。

- Debug：记录详细的调试信息（不推荐长期开启）。

• 注意：开启日志可能会导致较高的CPU占用和磁盘写入，不建议非调试状态下使用。

  - 设备发现

交换机上电以后（约1分钟左右）会对外广播自身的IP地址，网络交换机软件可监听广播，识别交换机IP。

点击“启用设备发现”功能即可自动识别当前在线的交换机。

- 交换机网络配置区

交换机网络配置区布局如下：

• 左侧：控制按钮

- 同步按钮：将交换机的IP/路由配置信息同步到配置界面。

- 配置按钮：将配置界面中IP/路由配置信息设置到交换机。

- 导入按钮：从文件导入已有的网络配置。

- 导出按钮：保存当前网络配置到文件。

• 右侧：拓扑关系和配置

- 展示PC/交换机/产品之间的网络拓扑结构。

- 可点击IP配置按钮或路由配置按钮进行相关操作。

- 快捷操作提示：将鼠标悬停在IP/路由配置按钮上，可以快速预览当前IP和路由配置信息。

如下图，点击“同步”按钮，可同步交换机IP/路由配置信息：

如下图，点击“配置”按钮，对交换机进行网络配置：

  - IP 配置

点击PC/veth/eth/产品按钮进入IP配置界面，用户可为设备分配IP地址。

  - 路由配置

点击路由按钮进入路由设置界面。

启用路由功能后，交换机只起到路由转发功能（透传），此时主机（PC） IP 访问交换机的主机端（veth） IP，本质上是访问产品IP。

如上图所示，配置完成后。

当前网络交换机配置信息大致如下：

主机 - 配置IP：192.168.10.50

veth1（dut1）- 配置IP：192.168.10.11

eth1（dut1） - 配置IP：192.168.201.11

产品1 - 配置 IP：192.168.201.101

路由 - 配置：192.168.10.50->192.168.10.11->192.168.201.11->192.168.201.101，勾选“启用”

此时ping 192.168.10.11等同于ping 192.168.201.101。

当拔掉产品网线（192.168.201.101），可以看到无法访问目标主机了。

当再次接上产品网线，可以正常ping通了。

• 注意：添加路由后，需勾选启用路由才会生效。打流测试时建议禁用路由功能。

- DUT测试区

每个测试台包含6个DUT测试界面DUT1~DUT6，分别对应交换机网口ETH1~ETH6.

DUT测试区布局如下：

• 顶部：TAB页（DUT1~DUT6，每个DUT对应一个被测产品）

• 上方按钮：

- 连接DUT：连接设备进行测试。

- 断开DUT：断开设备连接。

- 清空日志：清除当前日志输出。

- 保持日志：导出日志文件。

• 中部：

- 命令输入框：输入测试命令。

- 执行命令：启动测试命令。

- 停止执行命令：终止当前命令执行。

• 下方：日志输出区域，显示命令执行结果。

  - DUT测试案例

将交换机网口1和网口2短接，打流测试时 DUT1（网口1）设为流量发送端（Server），DUT2（网口2）设为流量接收端（Client）。

当前网络交换机配置信息大致如下：

eth1（dut1）- 配置 VLAN ID: 20，IP: 192.168.20.11

eth2（dut2）- 配置 VLAN ID: 20，IP: 192.168.20.12

DUT1 执行命令： iperf3 -s
DUT2 执行命令： iperf3 -c 192.168.20.11 -u -t 100 -b 750M

- 界面自定义

交换机网络配置界面和DUT测试界面支持拖动调整高度，以满足不同用户的使用需求。

- 术语解释

•   PC（Personal Computer）：本软件中表示测试主机。

•  VETH（Virtual Ethernet）：虚拟网口，在本软件中表示主机连接交换机的端口，即物理网口0。

•  ETH（Ethernet）：物理网口，在本软件中表示产品连接交换机的端口，即物理网口1~6。

•   VLAN（Virtual Local Area Network）：局域网的划分方式，用于不同设备间的网络隔离或通信。

• DUT（Device Under Test）：指待测设备，在本软件中表示交换机网口连接的测试产品。